分包装室

破碎机URS

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门 | 责任人 | 签名 | 日期 |
| 起草 | 分包装室 | 余 扬 |  |  |
| 审核 | 分包装室 | 雷继军 |  |  |
| 审核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

1.	目的	3

2.	范围	3

3.	职责	3

4.	内容	4

4.1 概述	4

4.2法规要求	4

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5安全要求	6

4.6文件要求	6

4.7服务要求	6

5.	附件	7

- 目的

此文件的目的是要制定在分包装室破碎机的设计、生产、安装、测试和供应的最低要求。

此文件包括1台破碎机：1台破碎机应用在分包装室不合格制品报废破碎。

此文件的目的是为了定义破碎机所包含的相应包装组件的技术及功能方面的标准，并建立相应的文件，以供分包装室使用。

此文件意味着供应商需要执行一系列的预先确认及系统活动，以便在供应，安装及服务等方面，达到足够可信度及质量要求。

供应商一旦接受了URS文件，即意味着可以提供URS所含的全部要求。

- 范围

本URS仅用于武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室。

- 职责

| 部门 | 职责 |
| --- | --- |
| 分包装室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。0 负责本URS归档。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

### 4. 内容

### 4.1   概述

分包装室需要购买破碎机，而破碎机是要将不合格制品报废破碎的设备，因此要求供应商必须全部生产过程严格执行各行业标准。

。

### 4.2   法规要求

### 4.2.1 GMP要求

《药品生产质量管理规范（2015年修订）》

FDA联邦法规有关内容(cGMP)

整个的项目的供货将按照最新的中国GMP要求和有关的欧盟和FDA GMP的有关要求进行设计、制造、运输、包装、安装、运行操作、维护或验证。

### 4.2.2安全及环保要求

4.2.2.1必须符合中国及欧美的环保安全要求，设备及元器件应符合GMP和GSP的相关要求。

4.2.2.2设备在运行时不得有泄漏任何有毒有害气体，不得泄漏任何油污和粉尘，以保证车间的洁净，无杂乱线体。

4.2.2.3设备及元器件应符合国家和制药行业的环保和卫生要求。

4.2.2.4运转时距离设备1m远的噪音在120db以下。

### 4.3   安装要求

### 4.3.1 安装位置

4.3.1.1移动式，无固定安装地点。使用地点有：报废车间。

### 4.3.2安装尺寸

4.3.2.1 设备尺寸必须考虑房间布局要求，留有足够的上料、操作、成品存放空间；

### 4.3.2地面承重

1.5T/M ²

### 4.3.3可用的公用系统

4.3.3.1

| 电源 | AC380±5% V；三相+零线+保护接地；（3P+N+G）； 50 Hz |
| --- | --- |

### 4.3.4洁净级别及房间环境条件

4.3.4.1非洁净区，温度±25℃，相对湿度30%-80%。

### 4.3.5外观及材质要求

4.3.5.1机体外壳不锈钢材质的机箱IP55的防护等级。

4.3.5.2外观端正、整齐，不得有锈蚀、毛刺等缺陷。

4.3.5.3机身需要有牢固铭牌，至少包含以下信息：制造/供应单位；产品注册号；型号标记；生产日期或编号；其他功能标识。

### 4.4 运行要求

### 4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

### N/A

### 4.4.2设备效率、产能

### N/A

### 4.4.3工艺参数范围

4.4.3.1投料口径(mm) 160×150。

4.4.3.2破碎能力40-100 (Kg/h)。

4.4.3.3设备功率达到2.2 kw以上。

4.4.3.4破碎后制品小于5mm。

4.4.3.5外形尺寸430*550*900mm。

### 4.4.4使用要求

4.4.4.1破碎能力强，适用物料广，匹配性能强劲的电机，对于高硬度、高韧性、高纤维性的物料具有良好的破碎能力；全机钢制一体化结构，稳固耐用，刀架优化设计，分散刀片受力，切削力成倍增大，破碎刀组采用高级碳钢制造，对于各种物料具有很好的适应性。

4.4.4.2操控性能好，物料颗粒度可通过筛网自由选择。电控安全设计，星三角电机启动装置，过载保护，设相位检测反逆装置。

4.4.4.3稳定性好，噪音低，料斗双层隔音，中间填充隔音材料，减少噪音；无振动，不需固定，破碎机底座安装四个脚轮，可任意移动，使用非常方便；刀片材质为9crsi（9铬硅）；外形设计美观大方。

4.4.4.4 破碎机是利用动刀和固定刀的相互作用，通过切削、撞击、挤压等方式，将物料破碎成颗粒状的设备。它由进料口，破碎室，集料箱等组成。物料由投料口进入破碎室，被高速旋转运动的动刀和定刀破碎后，经筛网分选，落入集料箱，完成破碎,因此筛板要求坚固耐用，随机配送两块筛板。

### 4.5电气、自动控制要求

### 4.5.1自动控制过程的要求

### N/A

### 4.5.2计算机化系统的验证要求

### N/A

### 4.6安全要求

### 4.6.1密封连锁及压力保护

### N/A

### 4.6.2电气保护

4.6.2.1有急停开关按钮，在紧急情况下快速断电提供安全保护。

### 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2投标方案中，应明确破碎机配置清单及配置说明。

4.7.4 发货时，提供发货清单、出厂测试合格证、其他相关检测报告。

4.7.5发货时，提供易损件和重要零部件清单。包括组件名称、编号、品牌、产地、规格、材质、使用寿命等；提供针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

4.7.6提供破碎机技术文件。

4.7.7提供维修所需的电子版及打印版图纸：破碎机工作原理图、电气原理图、控制原理图等。

4.7.8提供破碎机操作手册（SOP）及维护保养说明（即运行及维护手册）3份

4.7.9现场验收测试（SAT）报告。

### 4.8服务要求

### 4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对破碎机使用方人员进行全面培训，并填写培训记录。

4.8.1.2使用人员培训包括破碎机结构原理、性能、操作、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确使用破碎机，会排除常见故障。

### 4.8.2运输要求

4.7.2.1设备在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

### 4.8.3验证要求

N/A

### 4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复。

4.8.4.4免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。

### 4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装培训需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。

### 5.附件

5.1 N/A