培养基室气动隔膜泵用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 气动隔膜泵 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—29—PDP—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 培养基室 | 詹益雄 |  |  |
| 审 核 | 培养基室 | 王鹏 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审 核 | 生产技术部 | 张潇文 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.03.28 | 詹益雄 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司培养基楼气动隔膜泵的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司培养基楼气动隔膜泵。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 药品生产质量管理规范2010年修订版

- 安全及环保法规指南

- NA

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 培养基室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 生产技术部 | 负责从生产技术角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

气动隔膜泵是以压缩空气为动力，由膜片往复变形造成体积变化的容积泵。培养基室主要用于澄清过滤前的培养基或者溶液的输送。需求2台气动隔膜泵。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 培养基楼大罐配制间3。 | 期望 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备主体最大占地面积不得大于0.25平方米。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给培养基室及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
| NA |  |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 饮用水、纯化水、注射用水、压缩空气。(适用于我公司) | 期望 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应0℃～60℃环境 。(适用于我公司) | 期望 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。(适用于我公司) | 期望 |
|  | 工作环境洁净级别：普通区域。(适用于我公司) | 期望 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 电力：220v、380v。(适用于我公司) | 期望 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 构件至少为CF8M材质（ASTM A标准）。 | 关键 |
|  | 底座带至少卫生级橡胶垫，防止损坏地面。 | 关键 |
|  | 泵内不会残留和堵塞液体。 | 关键 |
|  | 无转动部件，保证输送腐蚀性料液良好运行。 | 关键 |
|  | 内部膜片需至少卫生级复合膜片，保证料液不受污染。 | 关键 |
|  | 管道为卡箍连接方式。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 出料口和进料口接口口径(内直径)：不小于25mm。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 最大流量不小于8m3/h。（以纯化水计） | 关键 |
|  | 允许通过的颗粒直径不小于5mm。 | 关键 |
|  | 最大自吸高度不低于4m。（以纯化水计） | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 输送液体温度范围为0℃～100℃，泵及其附件需满足此范围的应用要求。 | 关键 |
|  | 输送液体pH范围为3.0-8.5，泵及其附件需满足此范围的应用要求。 | 期望 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 可改变供气压力调节扬程高度。 | 关键 |
|  | 需要进气管及快装配件，进气管长度不少于4m。 | 关键 |
|  | 需要耐压进料管，进料管长度2m。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 扬程过高或者前段堵料，泵能自动停止。 | 关键 |
|  | 可以空运行。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
| NA |  |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
| NA |  |  |
|  | 电气保护 |  |
| NA |  |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | （1）提供产品说明书。 （2）发运清单：配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单（包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。） （3）图纸：实物图；维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图） （4）设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告。 （5）设备交付计划表。 （6）材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 期望 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
| NA |  |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 经销商或者厂家具备配件和管道耗材再次提供能力。 | 关键 |
|  | 经销商或者厂家具备故障解决能力。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
| NA |  |  |

- 附件

NA