细菌类疫苗研究室菌体均质罐用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 菌体均质罐 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—36—HT—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 细菌类疫苗研究室 | 胡太平 |  |  |
| 审 核 | 细菌类疫苗研究室 | 胡业勤 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张智 |  |  |
| 审 核 | 安全管理部 | 冯建强 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐砾 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 陈丝 |  |  |
| 审核 | 质量保证部 | 鲁潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	11

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.05.09 | 胡太平 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室菌体均质罐的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室菌体均质罐。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及其附录、附件

- 《药品GMP指南》（2011版）

- GAMP5

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 细菌类疫苗研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 安全管理部 | 负责从安全管理角度审核本URS文件 负责补充从安全管理相关内容 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

用于百日咳原液生产中百日咳杆菌菌体均质用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 细菌类疫苗室百日咳原液生产车间一次浸提间1031010。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 细菌类疫苗室百日咳原液生产车间一次浸提间1031010。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（250KG） | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 正压压缩空气公用系统，耐压0.25MPa | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于我公司交流电电源：～380±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 均质罐罐体接触液体材质采用316L，表面处理：电抛Ra≤0.4um； 均质罐配套磁力搅拌器接触液体材质采用316L,表面处理：电抛Ra≤0.4um 外观设计必须易于清洁，尽量避免卫生死角 外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 均质罐带万向移动滚轮，橡胶轮带刹车，扶手 材质要求304L | 关键 |
|  | 均质罐配可视视窗;视窗上有经过标化的容积刻度，刻度范围50-200L，精确每5L一个刻度标识 | 关键 |
|  | 均质罐罐体搭配磁力搅拌器变频器控制柜 | 关键 |
|  | 均质罐底部带下出料阀 ，罐底为椭圆底， 材质要求316L | 关键 |
|  | 均质罐带罐盖，罐盖留4个开口，DN25 卡盘50.5，以快接卡箍连接，各进出管口工艺开孔及罐体焊接处光滑易清洗无死角；材质要求316L | 关键 |
|  | 均质罐不需带夹套 | 关键 |
|  | 均质罐设计须配套底部偏心对称安装俩套进口或相同级别的磁力搅拌器 ，材质要求316L | 关键 |
|  | 均质罐带配套相应快接、压力表、物料传输硅胶软管、盲板4等配套零件 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 均质罐及配套磁力搅拌器搅拌处理量200L | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 均质罐容积250L | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 均质罐配套的磁力搅拌器设计须符合生产要求，需要提供液体流场说明书说明 | 关键 |
|  | 均质罐配套的磁力搅拌器桨叶设计需要满足CIP验证，无极变速 ，清洗无死角无残留，厂家提供检测和验证 | 关键 |
|  | 均质罐配套的磁力搅拌器非破菌类产品采用底部磁力搅拌，保证磁力搅拌转速450RPM，转速范围0-1000RPM,产品可变频调速 ，厂家提供检测和验证 | 关键 |
|  | 均质罐配套的磁力搅拌器破菌类产品采用底部磁力搅拌，搅拌转速可达到1400转/分钟，转速范围0-2000RPM,产品可变频调速， 厂家提供检测和验证 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 两套磁力搅拌器转速均可手动调节，转速调节精度以磁力搅拌器转速为参照，转速调节按钮每旋转一下转速改变在20rpm以内，磁力搅拌器转速误差5%以内 | 关键 |
|  | 两套磁力搅拌器转速均可以数字显示,数显精确到个位数 | 关键 |
|  | 磁力搅拌器开关控制柜带钥匙锁 | 关键 |
|  | 磁力搅拌器开关控制柜需带搅拌异常报警功能 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设计说明、功能说明、配置清单与说明 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证维护维修等活动所需的电子版及打印版设备实物图、尺寸图、P&ID图、控制原理图、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件编号清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：材质清单材质证书、各种标识、合格证书。 | 关键 |
|  | 合格证（对本URS要求合格的相应证明）。 | 关键 |
|  | 部件、备件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 仪器仪表清单，及相关仪表第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 验证文件：验证计划；满足GMP和GAMP5相关法规的评估文件；设计确认及文件（DQ）;安装确认及文件（IQ）；运行确认及文件（OQ）；追溯矩阵（RTM）;验证总结报告（VSR）；设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键， |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及大修周期说明。 | 关键 |
|  | 上述所有资料和相关文件在验收时需要提供纸质版和电子版文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商须派出该类系统验证经验且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作，供应商协助完成PQ | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5相关规范完成上述所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期一年，一年内免费保修，一年后提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应的备件维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 设备到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收合格报告。 | 关键 |

- 附件

“不适用”