细菌类疫苗研究室半成品配制系统用户需求说明（URS）

| 设备/设施/系统名称： | 半成品配制系统 |
| --- | --- |
| 用户需求编号： | URS—36—SPPS—001 |
| 用户需求修订号： | 00 |

| 起草、审核及批准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部 门 | 责任人 | 签 名 | 日 期 |
| 起 草 | 细菌类疫苗研究室 | 艾绪露 |  |  |
| 审 核 | 细菌类疫苗研究室 | 胡业勤 |  |  |
| 审 核 | 工程技术部 | 徐 砾 |  |  |
| 审核 | 安全管理部 | 周 祠 |  |  |
| 审 核 | 科研开发部 | 张 智 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 陈 丝 |  |  |
| 审 核 | 质量保证部 | 鲁 潇 |  |  |
| 批 准 | 质量保证部 | 聂希霖 |  |  |

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	10

12	附件	11

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 更新原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 2019.09.26 | 艾绪露 | 新建 |

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室中试车间半成品配制系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗研究室中试车间半成品配制系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- GMP5

- 21CFR Part11

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 职责

| 部 门 | 职 责 |
| --- | --- |
| 细菌类疫苗研究室 | 负责从用户的角度起草并审核本URS文件。 负责本URS文件的修改、打印，并将纸质版送各相关部门签字。 |
| 工程技术部 | 负责从工程技术角度审核本URS文件。 负责补充工程技术及维护维修相关内容。 负责本URS文件归档。 |
| 安全管理部 | 负责从项目安全角度审核本URS文件。 负责补充项目安全相关内容。 |
| 科研开发部 | 负责从科研开发角度审核本URS文件。 |
| 质量保证部 | 负责提供URS文件模板。 负责从质量管理法规角度审核本URS文件。 负责批准本URS文件。 |

- 系统描述

细菌类疫苗研究室购买1套半成品配制系统，此半成品配制系统用于细菌类疫苗研究室半成品的配制工作，利用其操作简便，不用在线灭菌，储存方便等优点降低半成品配制过程的风险等。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 百白破半成品配制车间 | 期望 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | NA |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 温度：能适应 4℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括15%～85% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A+B级或A+C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：380v 3ph 50/60Hz 或 220v 50/60Hz | 关键 |
|  | 设备在DQ阶段时，设备供应商需标注设备正常运行的所需公用介质的最小压力值及正常使用时的参数要求。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 外观材质采用304不锈钢 | 关键 |
|  | 提供一次性耗材的材质说明及验证报告 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 配液袋采用整合磁悬浮搅拌技术的3D立体无菌袋，无死角，低残留。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 搅拌系统应保证48小时连续运转要求，提供验证报告 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 搅拌系统转速应满足0~1000rpm，可无极调速，需能直观显示转速数据，单位rpm，并提供转速验证方案 | 关键 |
|  | 带夹套的设备，根据需求配备TCU，实现温度控制。详细说明设备与TCU的连接方式，TCU的型号，温度控制方式等技术细节。 | 关键 |
|  | 根据需要，提供温度，pH，并提供品牌和产地说明，优选Mettler Toledo品牌。 | 关键 |
|  | 温度探头：应采用Omega品牌,检测范围0-80℃，测量误差不超过±1℃，具良好的稳定性. | 关键 |
|  | pH探头：采用重复利用式探头。Mettler Toledo品牌，检测范围0-14，最小分辨率为0.01pH单位，有自动温度补偿功能，具良好的稳定性，可实现在线监测和离线校准｡ | 关键 |
|  | 支撑桶侧壁最好有取样口及观察窗，方便取样，且设计灵活，操作方便，可以实现多种取样需求。并且能够实现无菌断开。操作简单易行。 | 关键 |
|  | 仪器仪表应提供有资质的检验合格证 | 关键 |
|  | pH，探头需要有校正方案，并在客户现在进行校验。 | 关键 |
|  | 罐体内方便搅拌袋安装，定位 | 关键 |
|  | 支撑桶底部有开口，搅拌完毕后料液可通过底部经由管道流出。 | 关键 |
|  | 搅拌袋顶部应有不少于2个进料口。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 最大搅拌体积不小于标定体积110%，最小搅拌体积10%，平台内液体可以灵活调节和控制。 | 关键 |
|  | 搅拌系统硬件可以满足上限为10L的搅拌体积，匹配对应的一次性搅拌袋即可工作。 | 关键 |
|  | 其中的动力装置、控制箱及记录仪应采用一对一配置，设备具备单独记录数据并保存的能力，并提供记录数据的存储介质大小以及数据保留时间。 | 期望 |
|  | 搅拌方式要求底部搅拌，需要保证垂直和水平都搅拌均匀，需要提供混匀验证试验方案，应满足15分钟内对1M盐溶液混合。 | 关键 |
|  | 采用磁悬浮搅拌方式，以保证搅拌中不得有超限颗粒物产生，并提供12h及以上的搅拌验证报告。 | 关键 |
|  | 电源控制箱应符合IP65防护等级。 | 关键 |
|  | TCU采用LAUDA品牌，水冷设计，与使用点距离均在20米之内，TCU与罐体的信号及冷却水符合USP Class VI要求，并对连接形式应给出合适方案，满足降温需求，TCU由供应商整合，并报出具体型号，功率，以及信号传输、控制设计方案，后续售后服务由供应商提供。 | 关键 |
|  | 保证连续稳定的控温时间不低于3天，控温范围2～37℃。 | 关键 |
|  | 整机及所有配件必须在欧美进行生产组装，并提供所有配件的品牌、产地清单。 | 关键* |
|  | 提供整机的设计图，在图中应标明关键组件品牌。 | 关键 |
|  | 配套的一次性搅拌袋可以实现无菌取样。 | 关键 |
|  | 供应商有能力做对应接触料液耗材的相容性兼容性等验证。 | 关键 |
|  | 供应商应在行业内应处于国际领先水平，从小试到中试再到生产可以提供完整的放大方案。 | 关键* |
|  | 搅拌系统从10L到50L再到500L，甚至更大的体积的放大，供应商需要提供国内及国外各五个客户清单，并提供相应客户的使用依据，以保证项目顺利进行。 | 关键 |
|  | 硬件设备空载情况下均能实现移动设计，10L及以下满载情况下可以进行移动，方便根据现场情况进行安装和操作。 | 关键 |
|  | 整套设备应当方便人员进行袋子的安装、定位和卸除。不应有高位操作，底部配有洁净车轮或推车，可转向，可刹车，轮子的材质应当考虑到洁净区地面的保护，并考虑满负荷情况下的稳定性。同时设备需要有把手设计，方便手动移动操作。 | 关键 |
|  | 设备若为可推动式，脚轮应有固定装置，轮子及刹车金属部分应为304不锈钢，轮为硬塑胶或橡胶，需对洁净区地面不易产生破坏，不易老化、脱落，能耐受甲酚皂等消毒，能耐受酸碱。 | 关键 |
|  | 所有设计及制作应符合GMP环境要求，无污染，生锈，表面易清理。 | 关键 |
|  | 设备必须便于吊装和搬运，并有防护装置。 | 期望 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 对于有需要数据记录的混匀系统，控制系统可以显示系统的中各参数实时测量值，包括pH，温度，转速和重量。可以输入批次号进行批次记录，启动停止批次。至少可以存储10批的原始批次数据； | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有安全罩，电气控制柜装有安全锁，符合工程安全标准要求。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气系统:电气元件应选用专用可靠品牌。 | 期望 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 应提供完整的系统设计和说明文件、材质证明文件、质量合格证明等 | 关键 |
|  | 设备供应商应提供： 1、设备安装定位图，并提供设备的尺寸、重量、连接方式； 2、组件及材质清单。 3、操作维护手册（英文） 4、材质证明 | 关键 |
|  | 图纸：设备局部图（与功能相关细节图）、P&ID图、各种。 | 关键 |
|  | 配件清单、包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 所有仪器仪表传感器探头等的校验报告及计量证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 现场验收测试报告（SAT） | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 供应商需提供首次验证文件： （1）验证计划； （2）满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； （3）安装确认及文件（IQ）；（包括但不局限于：安装确认计划，根据P&ID图及部件清单进行安装检查，仪表校正检查，，检查I/Q清单，密闭性测试，偏差表等）； （4）运行确认及文件（OQ）；（包括但不局限于：操作确认计划，检查控制回路，检查各种报警，自动化操作功能检查，记录参数的设定，偏差表等）； | 关键 |
|  | 初始校准：包括温度、pH等有数据的校验等需要由厂家完成。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 说明：验证要求包括硬件和软件（计算机系统） | 关键 |
|  | 验证包括IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统至少3年验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 厂方须提供满足1年维护维修需要的备件；供应商设在国外内的专业服务队伍以及快速的备件供应，供方应保证在设备出现故障后且买方提出维修要求后48小时内派相关的服务工程师到达需方的工作现场进行维护。 | 关键 |
|  | 设备自调试安装验收合格日起质保期至少12个月。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 安装要求：生产厂家或代理商必须提供设备安装支持，包括及时提供安装文件系统，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度符合现场设备摆置），必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象 | 关键 |
|  | 卖方针对设备维护及部件拆卸相关技能进行切实有效的培训；并按照双方协商指定的合同中技术服务以及售后服务部分条款卖方工程师在买方现场就设备操作、维护进行切实有效的人员培训； | 关键 |

- 附件

不适用