201流感车间非标设备\器具用户需求说明（URS）

目录

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	8

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室非标设备、用具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室非标设备、用具，详见附件1。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典 》2015年版

- 《药品生产质量管理规范》2010年修订版

- WHO Technical Report Series No 986, 2014 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles

- 安全及环保法规指南

- 系统描述

流感病毒疫苗室非标设备、用具主要是指疫苗楼流感车间操作台、地台、置物架、柜等设备或用具。

- 安装要求

| 编号 |  | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装位置 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标设备、用具详细表“安装房间/位置”要求。 | 期望 |
|  |  | 各房间非标设备/器具均需要安放到各房间。 | 关键 |
|  |  | 安装尺寸 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标设备、用具详细表“数量”、“尺寸/式样需求”、“需求备注”要求。 | 关键 |
|  |  | 附件中各仓储物架按照具体房间的尺寸定制。若存在成品制成后，因长度问题进入车间存在困难，可以制成一定长度的单品，但不得改变其称重和功能需求。 | 关键 |
|  |  | 具体尺寸供应商需再次实地确认。 | 关键 |
|  |  | 供应商在施工前需有设计图纸，并经过流感病毒疫苗室书面确认。 | 关键 |
|  |  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  |  | 承重 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标设备、用具详细表“需求备注”中承重要求。 | 关键 |
|  |  | 可用的公用系统 |  |
|  | NA |  |  |
|  |  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  |  | 工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  |  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  |  | 工作环境洁净级别： C级/D级/普通区域 。 | 关键 |
|  |  | 可用的能源配置 |  |
|  |  | NA |  |
|  |  | 外观材质要求 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标设备、用具详细表“材质需求”要求。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | NA |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | NA |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 所有可接触部分，不得有毛刺和尖锐面，防止人员操作时受伤。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | NA |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | NA |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供对应材质的检验证明材料。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、设备及组件清单（包含设备尺寸图，使用寿命相关说明等） | 关键 |
|  | 设备厂家安装：尺寸二次确认后进行设计与安装。安装位置、外观、尺寸、文件（材质证明、合格证、说明书等）必须符合要求。 | 关键 |
|  | 必要的使用操作说明书及维护保养说明 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | NA |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

附件1 各房间/区域非标设备、用具详细表。

| 费标准设备、用具名称 | 材质需求（URS13） | 数量（URS3） | 尺寸/样式需求（URS3） | 需求备注（URS3）（URS8） | 安装房间/位置（URS1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢桌子 | 316不锈钢 | 4 | 长：100cm,宽:60cm,高80cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤 | 接种间、收获间、胚蛋消毒间、蛋盘接收间 |
| 不锈钢桌子 | 316不锈钢 | 1 | 长：240cm,宽:120cm,高80cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤 | 毒种稀释间 |
| 不锈钢桌子 | 316不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:45cm,高80cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤 | 毒种稀释间 |
| 不锈钢桌子 | 316不锈钢 | 6 | 长：200cm,宽:70cm,高80cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤 | 前检胚、预孵间 |
| 不锈钢桌子 | 316不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:60cm,高80cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤 | 后检胚 |
| 不锈钢椅子 | 304不锈钢 | 40 | 长：30cm,宽:30cm,高50cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤 | 三更区，控制区，预孵车间 |
| 不锈钢椅子 | 304不锈钢 | 2 | 长：30cm,宽:30cm,高65cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤 | 收获间 |
| 不锈钢椅子 | 304不锈钢 | 4 | 长：30cm,宽:30cm,高85cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤 | 检胚间 |
| 不锈钢铁皮箱 | 316不锈钢 | 12 | 长：80cm,宽:40cm,高40cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，带盖子和通气窗，通气窗可开闭，盒子两边有提手，便于搬运 | 物品装运、灭菌 |
| 不锈钢地台 | 316不锈钢 | 6 | 长：120cm,宽:40cm,厚3cm | 表面抛光，平整，无缝隙易清洁，边缘圆滑防割伤 | 接种间、收获间、胚蛋消毒间、蛋盘接收间 |
| 不锈钢地台 | 316不锈钢 | 6 | 长：40cm,宽:40cm,厚3cm | 表面抛光，平整，无缝隙易清洁，边缘圆滑防割伤 | 接种间、收获间、胚蛋消毒间、蛋盘接收间 |
| 不锈钢桶 | 316不锈钢 | 20 | 直径：50cm；高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无盖，两边带提手，便于搬运，每个桶配备带万向轮底座 | 接种间、收获间、灯检间 |
| 不锈钢蛋车 | 316不锈钢 | 100 | 长：100cm,宽:70cm,高1650cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，共四层，每层净空35cm | 三更区，控制区，预孵车间 |
| 不锈钢可移动物架 | 304不锈钢 | 1 | 长60cm×宽50cm×总高80cm，最底层离地面50cm，共2层，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属，结构至少为304不锈钢。 | 浓缩间 |
| 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.0m*宽0.6m*高0.8m，共两层。安装脚垫。 | 表面抛光。 | 浓缩间 |
| 凳子 | 304不锈钢 | 3 | 高0.5m，凳面长0.35m*宽0.25m。凳子脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | NA | 浓缩间 |
| 可移动地台 | 304不锈钢 | 2 | 长60cm×宽50cm，地台四个角均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥50kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属，结构至少为304不锈钢。 | 浓缩间 |
| 凳子 | 304不锈钢 | 3 | 高0.45m，凳面长0.34m*宽0.24m。凳子脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | N/A | 层析间 |
| 桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm×宽80cm×总高80cm，共两层，层高60cm，底层离地面15～20cm，桌角4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥5cm，整体承重≥15kg。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 层析间 |
| 地台 | 304不锈钢 | 5 | 高0.15m，地台面长0.5m*宽0.5m。地台脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | N/A | 层析间 |
| 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.1m*宽0.8m*高0.95m。安装脚垫。整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 灭活间 |
| 置物架 | 304不锈钢 | 1 | 长90cm×宽50cm×总高120cm，层高45cm，最底层离地面20～30cm，共3层，层高45cm，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥8cm，整体承重≥40kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 灭活间 |
| 地台 | 304不锈钢 | 2 | 高0.15m，地台面长1m*宽0.5m。地台脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | N/A | 灭活间 |
| 凳子 | 304不锈钢 | 3 | 高0.45m，凳面长0.34m*宽0.24m。凳子脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | N/A | 灭活间 |
| 桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长60cm×宽40cm×总高80cm，共两层，层高60cm，底层离地面15～20cm，桌角4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥5cm，整体承重≥15kg。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 灭活间 |
| 桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长0.8m*宽0.6m*高0.8m。安装脚垫。整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 离心间 |
| 不锈钢操作台 | 304不锈钢 | 1 | 长1.5m*宽1.2m*高0.8m。安装脚垫。整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 离心间 |
| 凳子 | 304不锈钢 | 3 | 高0.45m，凳面长0.34m*宽0.24m。凳子脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | N/A | 离心间 |
| 地台 | 304不锈钢 | 2 | 高0.15m，地台面长0.8m*宽0.5m。地台脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | N/A | 离心间 |
| 可移动地台 | 304不锈钢 | 1 | 长50cm×宽50cm×高15cm，四个角均装万向车轮，带刹车结构。轮直径≤5cm，整体承重≥15kg。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 离心间 |
| 物架推车 | 304不锈钢 | 1 | 长60cm×宽60cm×总高120cm，层高45cm，最底层离地面20～30cm，共3层，层高45cm，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮直径≤5cm，整体承重≥40kg。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 离心间 |
| 操作台面 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm×宽100cm×高80cm | 表面抛光，桌腿脚可调节平衡 | 配液间 |
| 桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长120cm×宽60cm×高80cm | 表面抛光，桌腿脚可调节平衡 | 配液间 |
| 地台 | 304不锈钢 | 4 | 长50cm×宽50cm×高8cm | 地台脚带塑胶套，中间有支撑横隔 | 配液间 |
| 凳子 | 304不锈钢 | 4 | 长34cm×宽24cm×高45cm | N/A | 配液间 |
| 操作台面 | 304不锈钢 | 1 | 长140cm×宽70cm×高80cm | 表面抛光，桌腿脚可调节平衡 | 称量间 |
| 置物架 | 304不锈钢 | 1 | 长100cm×宽50cm×总高120cm，层高50cm.底层距地面20cm，层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 表面抛光，腿脚可调节平衡，每层可承重100KG | 称量间 |
| 地台 | 304不锈钢 | 1 | 长40cm×宽40cm×高30cm | 表面抛光，地台脚带塑胶套，中间有支撑横隔 | 称量间 |
| 置物架 | 304不锈钢 | 3 | 长120cm×宽50cm×总高150cm，层高60cm.底层距地面20cm，层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 表面抛光，腿脚可调节平衡，每层可承重100KG | 暂存间 |
| 凳子 | 304不锈钢 | 3 | 高0.45m，凳面长0.34m*宽0.24m。凳子脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | N/A | 超滤间 |
| 桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长70cm×宽40cm×总高80cm，安装脚垫，防止磨坏地面。 | 表面抛光 | 超滤间 |
| 可移动地台 | 304不锈钢 | 2 | 高0.15m，地台面长0.5m*宽0.5m。带万向轮，整体承重≥50kg | N/A | 超滤间 |
| 不锈钢操作台 | 316L不锈钢 | 1 | 长1.8m*宽1.2m*高0.8m。安装脚垫。整体承重≥100kg。 | 表面抛光。 | 超滤间 |
| 物架推车 | 316L不锈钢 | 2 | 长50cm×宽50cm×总高80cm，层高45cm，最底层离地面20～30cm，共2层，各层三边设置栏杆，栏杆高6cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。轮半经≥4cm，整体承重≥50kg。四角加防撞塑料。 | 表面抛光。万向车轮金属结构至少为304不锈钢。 | 超滤间 |
| 不锈钢操作台 | 316L不锈钢 | 1 | 长2.4m*宽1.2m*高0.8m。安装脚垫。整体承重≥100kg。 | 表面抛光 | 原液过滤间 |
| 凳子 | 304不锈钢 | 3 | 高0.45m，凳面长0.34m*宽0.24m。凳子脚带塑胶套，防止磨坏地面。 | N/A | 原液过滤间 |
| 桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长100cm×宽60cm×总高80cm，安装脚垫，整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 原液过滤间 |
| 地台 | 316L不锈钢 | 1 | 长120cm*宽50cm*高10cm。安装脚垫。整体承重≥100kg。 | N/A | 原液过滤间 |
| 物架 | 316L不锈钢 | 2 | 长180cm*宽80cm*高180cm。共三层，层高80cm,底层高10cm。安装脚垫。整体承重≥100kg。 | N/A | 无毒区冷库 |
| 置物架 | 304不锈钢 | 3 | 长100cm×宽40cm×总高120cm，共2层，上层层高40cm.下层层高60cm，底层距地面20cm，层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 表面抛光，腿脚可调节平衡，每层可承重50KG | 有毒区三更间 |
| 置物架 | 304不锈钢 | 3 | 长100cm×宽40cm×总高120cm，共2层，上层层高40cm.下层层高60cm，底层距地面20cm，层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 表面抛光，腿脚可调节平衡，每层可承重50KG | 无毒区三更间 |
| 置物架 | 304不锈钢 | 2 | 长190cm×宽60cm×总高170cm，层高80cm.底层距地面10cm，层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 表面抛光，腿脚可调节平衡，每层可承重100KG | 烘房 |
| 置物架 | 304不锈钢 | 2 | 长130cm×宽60cm×总高170cm，层高80cm.底层距地面10cm，层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 表面抛光，腿脚可调节平衡，每层可承重100KG | 烘房 |
| 置物架 | 304不锈钢 | 4 | 长130cm×宽60cm×总高170cm，层高40cm.底层距地面10cm，层板下侧有衬托横梁，每层衬托横梁间距不小于30cm。衬托横梁与外侧横梁焊接。 | 表面抛光，腿脚可调节平衡，每层可承重100KG | 烘房 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 总长4.3m*总宽0.62m。双侧均为鞋柜，每侧分上下两排，每排不少于14个单柜。单柜宽30cm*高20cm*深30cm。一侧鞋柜设置柜门，柜门带拉手。 | 表面抛光。柜门喷数字标号，字体蓝色，单个数字大小不大于4cm*4cm。无柜门一侧，在柜格顶端喷数字，数字与背侧数字对应。 | 一更前 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 总长1.9m*总宽0.62m。双侧均为鞋柜，每侧分上下两排，每排不少于6个单柜。单柜宽30cm*高30cm*深30cm。双侧鞋柜不设置柜门。 | 表面抛光。在柜格顶端喷数字，数字与背侧数字对应。 | 有毒三更间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 总长1.7m*总宽0.62m。双侧均为鞋柜，每侧分上下两排，每排不少于5个单柜。单柜宽30cm*高30cm*深30cm。双侧鞋柜不设置柜门。 | 表面抛光。在柜格顶端喷数字，数字与背侧数字对应。 | 有毒退更间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 总长1.8m*总宽0.62m。双侧均为鞋柜，每侧分上下两排，每排不少于5个单柜。单柜宽30cm*高30cm*深30cm。双侧鞋柜不设置柜门。 | 表面抛光。在柜格顶端喷数字，数字与背侧数字对应。 | 无毒三更间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 总长1.9m*总宽0.62m。双侧均为鞋柜，每侧分上下两排，每排不少于6个单柜。单柜宽30cm*高30cm*深30cm。双侧鞋柜不设置柜门。 | 表面抛光。在柜格顶端喷数字，数字与背侧数字对应。 | 无毒退更 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 总长1.6m*总宽0.62m。双侧均为鞋柜，每侧分上下两排，每排不少于5个单柜。单柜宽30cm*高30cm*深30cm。双侧鞋柜不设置柜门。 | 表面抛光。在柜格顶端喷数字，数字与背侧数字对应。 | 二更间鞋柜 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长2.4m*宽0.6m*高0.9m。安装脚垫。整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 洗衣间 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长0.9m*宽0.6m*高0.9m。安装脚垫。整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 配制间 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长1.8m*宽1.2m*高0.9m。安装脚垫。整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 准备间 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长0.9m*宽0.6m*高0.9m。安装脚垫。整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 准备间 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长1.2m*宽0.6m*高0.9m。安装脚垫。整体承重≥50kg。 | 表面抛光。 | 灭菌间 |
| 不锈钢蛋车 | 304不锈钢 | 100 | 不锈钢蛋车长宽高分别为1300*700*1700mm。 700mm宽面被两条自上而下贯穿的栏杆分成三等份；1300mm两个长面一面无护栏，另一面距离底座450mm高处有四条400mm高的竖直栏杆，每个栏杆之间260mm。 蛋车下端有四个车轮，两个定向轮，两个万向轮，轮子不低于150mm直径，橡胶材质，可承受500kg承重。 蛋车底座距离地面300mm。 | 表面抛光。在架子顶端喷数字编号。 | 孵胚间 |