外箱喷码机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	4

1	目的	5

2	范围	5

3	参考文件	5

4	职责	5

5	系统描述	6

6	安装要求	6

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	10

11	服务要求	11

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼包装车间外箱喷码的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼包装车间外箱喷码机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

联合疫苗楼包装间需要购买外箱喷码机，用于外箱三期喷码包装设备，外箱喷码机主要用于外箱三期喷码。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼一楼包装车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 包装间面积250㎡ | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 设备安装后应留有足够的生产操作和维修空间，满足使用和维修的需要。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 6-8bar无水无油的压缩空气 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：18℃～25℃环境 设备适应温度：0℃～35℃ | 关键 |
|  | 工作环境湿度：45%～65% 设备适应湿度：45%～70% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备各零部件齐全并且连接可靠，外观端正，不得有异常变形、毛刺和锈蚀等缺陷。 所有暴露的机器表面、电气柜表面等使用的不锈钢都应为表面拉丝处理过的AISI 304材料 设备操作面的高度符合人体工程学的要求，适合中国人的体型及身高，保证操作工人工作的舒适与便捷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 每分钟外箱喷码打印速度最大100米/分 | 关键※ |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 打印分辨率从300×150dpi至 600×600dpi，电机运行噪音≤75db | 关键※ |
|  | 以一天8小时工作时间计算，停机处理问题总时间不得超过3分钟 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 喷码机配置输送带，1.0m高度×0.6m宽度×2.0m长度，可自动分页及收集。 | 关键 |
|  | 配置双TIJ热发泡喷头，喷印距离2-5mm,单次喷印字体最小高度1mm,喷印字体最大高度25mm。 | 关键 |
|  | 打印灰度深浅可调。 | 关键 |
|  | 可以和贴标机配置墨盒兼容 | 关键 |
|  | 外箱立式喷印输送带配分料收料功能 | 关键 |
|  | 5 英寸高清彩色屏显，四核 CPU 丨网口（可定制），支持蓝牙、 wifi； 支持外部同步器与外置光电传感器 | 关键 |
|  | 四核处理器， 主频可达 1.4GHz ，通讯接口： USB、 RS232、 蓝牙、 WiFi、 网口（可定制） | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 容易编辑和修改喷印资料内容。可以很轻易的变化资料，资料内容中可加入日期时间、流水号码、批号等会变动性的资料。 | 关键※ |
|  | 需要墨盒墨水空瓶警告 | 关键 |
|  | 能外接报警灯，外接计米器 | 关键 |
|  | 字符控制：自动重复，打印延时，序列号打印，字高调整，信息重复，自动颠倒/翻转，打印计数。 | 关键※ |
|  | 多行图标显示界面,最少存储4M信息打印信息可以选择。 | 关键 |
|  | 支持设定信息参数记忆存储。 | 关键 |
|  | 中文输入：汉语拼音输入。 | 关键 |
|  | 墨水颜色： 黑色、 白色、 红色、 黄色、 蓝色、 绿色、 隐形、 UV | 关键 |
|  | 喷印内容： 中文、 英文、 数字、 符号、 二维码、 条形码、 图片、 日期、 计数器、 可变数据 | 关键 |
|  | 可选择不同的打印触发方式，多种模式可选。自动喷印：无需其他触发条件，自动喷印。外置电眼：通过扩展接口，连接外部电眼，启动打印。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 进口设备符合CE标准。 | 关键 |
|  | 电气安全高于GB4793.1的要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应高于GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 设备配备急停按钮，急停按钮应安装在操作人员能够迅速按到的位置；设备急停后，必须立即停止机械部位的运转，并完全断电，避免对人体的潜在威胁。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 供应商需要提供符合GMP要求的第三方校验报告 | 关键 |
|  | 系统设计说明、功能说明、配置清单及说明 | 关键 |
|  | 图纸：各种测试、调试、确认与验证所需P&ID图、控制原理图、装配图、接线图、PLC图、各类安装图纸、各类计算机化系统图纸，并附电子版 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 清单：组件清单、材料清单、权限清单、报警清单、文件清单、图纸清单等相关清单文件 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、必要的材质证书。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及说明。 | 关键 |
|  | 提供验证文件，包括： （1）安装确认及文件（IQ）； （2）运行确认及文件（OQ）； （3）设备生产商负责制定设备IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键※ |
|  | 工程交付文件：满足GEP要求的工程文件交付包及电子版说明书（上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档)） | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商需要完成以下验证项目，并提供中文版验证文件。安装确认（IQ）；运行确认（OQ）。 | 关键 |
|  | 供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作,供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证文件应经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 易损件需配备一套备用 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 设备经相关部门验收合格后，确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A