全自动打包机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	4

1	目的	5

2	范围	5

3	参考文件	5

4	职责	5

5	系统描述	6

6	安装要求	6

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	11

10	文件要求	12

11	服务要求	13

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼西林瓶包装线全自动打包机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼西林瓶包装线全自动打包机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

联合疫苗楼一楼包装间需要购买全自动西林瓶包装联线，用于无细胞等单支西林瓶或1+1形式的自动化包装设备，西林瓶包装线全自动打包机主要用于成品打包使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼一楼包装车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 包装间面积250㎡ | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 6-8bar无水无油的压缩空气 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～25℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：AC380±10% V；三相； 50 Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备各零部件齐全并且连接可靠，外观端正，不得有异常变形、毛刺和锈蚀等缺陷。 所有暴露的机器表面、电气柜表面等使用的不锈钢都应为表面拉丝处理过的AISI 304材料 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 成品打包速度≥20箱/分钟 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 成品打包合格率≥99.99％ 电机运行噪音≤75db | 关键 |
|  | 以一天8小时工作时间计算，停机处理问题总时间不得超过15分钟 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 本设备适用西林瓶包装线自动线成品的打包捆扎，根据包装外箱的大小，可实现高速打包捆扎，每道打包捆扎时间不超过3秒。 | 关键 |
|  | 采用铝弓架设计，安装拆卸方便，无需每次重新固定打包带轨道 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 自动打包机可设置全自动，半自动或者手动三种模式。 | 关键 |
|  | 腔体与顶体的相互运动表面无毛刺，表面光滑。 安装过程中，腔体与顶体之间应留有0.05-0.10MM的间隙。 各顶体在腔体内，靠自重能够自由落到底。中顶刀与右隔板要紧密接触，以保证能够切断带子。 顶体腔与簧座在相对运动中无拉伤、擦伤现象，配合灵活。 三个顶体内有压簧，要保证整个顶体能够压缩并弹回原位。 簧座小轴与滚轮之间间隙小于0.1mm，同时转动灵活。 右隔板顶面与滑板之间的上下间隙为1.5-1.7mm。 左右顶体顶尖与滑板的两Ｖ形槽应对正。 各平面凸轮与相应顶体滚轮/轴承要对正。 | 关键 |
|  | 卡带块与卡块轴间的配合灵活，无卡死现象。 摆杆插口中心与输带底板中心及带仓中心必须保持一直线。 摆杆在轴向无间隙，但摆杆上下摆动灵活。 压带板与摆杆槽底距离约１.8mm，以保证1mm厚度的带子顺利通过，压带板不能与带仓有磨擦、碰撞现象。 轴承CF￠10与小轴配合灵活，与端面凸轮配合时，轴承处于凸轮的中位位置 | 关键 |
|  | 送退带滚轮与前后盖板、带道底板之间间隙越小越好，无磨擦、无轴向窜动现象，转动灵活。 滚轮轴和偏心轴的轴承无卡死、不灵活，无轴向跳动，滚轮轴与偏心轴的表面要求光滑、平整。 输带底板的出带口稍高于“T”形块插带口的下表面以保证带子能顺利通过。 输带底板的进带口应与大摆杆插口中心及带仓中心必须保持一直线，以保证带子的顺利通过。 送退带滚轮处的杠杆与顶杆机构活动灵活，杠杆与顶杆之间的间隙小于0.5mm。杠杆拉簧的最大拉力以送带到位后，送带滚轮处的带子不产生褶皱，框架内的带子不冒出来。 | 关键 |
|  | 凸轮表面要求光滑、无毛刺斑点。 每个凸轮与对应的摆杆轴承、顶体滚轮或轴承最大面积的接触。 主轴的轴向窜动不大于0.1mm。 每个凸轮无轴向窜动及径向跳动现象。 | 关键 |
|  | 加热导线无短路现象。 加热导线与加热变压器接头处牢固，没有发热现象。 加热片温度在200-400℃之间可调。 加热片上表面与滑板的下表面之间约有2.5mm的间隙。 加热片应紧靠加热片底座，能自由的上下活动，靠压簧复位，加热片与其罩子之间左右的间隙越小越好。 加热片应贴近右隔板，但相对运动时不能与其磨擦、碰撞。 加热片有一定的向下的倾斜，以便加热片顺利进入两带子中间 | 关键 |
|  | 框架中心与机芯中心重合。 左边翻板比其它两边的力量大一点，整个翻板两边边量相等，开合自如，同时翻板的内表面要求光滑，无任何的阻碍物。 翻板固定螺丝与翻板内表面齐平或低于翻板内表面。 翻板连接转角大口为进带口，小口为出带口，进带口应低于翻板的内表面，出带口应高于翻板的内表面。 左带道底板高于转角大口，右带道底板低于转角小口，左右带道与转角间无间隙，与滑板导板之间间隙尽量小，但不能有摩擦。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 电气保护 |  |
|  | 进口设备符合CE标准。 | 关键 |
|  | 电气安全高于GB4793.1的要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应高于GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 设备配备急停按钮，急停按钮应安装在操作人员能够迅速按到的位置；设备急停后，必须立即停止机械部位的运转，并完全断电，避免对人体的潜在威胁。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、必要的材质证书。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册） | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及说明。 | 关键 |
|  | 工程交付文件：满足GEP要求的工程文件交付包(上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档) | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 易损件需配备一套备用 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 设备经相关部门验收合格后，确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A