狂犬病疫苗反应器车间混匀系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司103大楼狂犬病疫苗反应器车间混匀系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司狂犬病疫苗反应器车间混匀系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（现行版）及其附录

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- TJ36-79 工业企业设计卫生标准

- GB-52261-2002 机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

- GB-12265-90 机械防护安全要求

- 系统描述

狂犬病疫苗反应器课题组需要一台混匀系统。

该混匀系统用于对一次性储液袋内料液的混匀。混匀过程要保持储液袋能够固定于混匀系统。需要混匀的料液包括半成品液体、超滤病毒液添加灭火剂后的液体。混匀系统可移动。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 此设备可移动，使用位置为狂犬病疫苗反应器车间C级区。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 设备宽度和高度要求适配50L储液袋的尺寸，托盘可以方便放置一个50L储液袋。 50L储液袋（2D）：长*宽=800mm*600mm 高度适宜应方便人员操作，高度包含托盘高度和底座高度。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | NA |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 压缩空气，0.6MPa。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用我公司工作环境温度：能适应2℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适用我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。极端环境湿度99.9% | 关键 |
|  | 适用我公司工作环境洁净级别：C级洁净区，B+A洁净区。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备内部表面和外部表面不得有凹陷、毛刺、锈蚀、锈迹等缺陷，耐酸和耐碱腐蚀，端面要端正、光滑、平整，易于清洁。 | 关键 |
|  | 混匀过程中设备不可抖动。 | 关键 |
|  | 设备可与储液袋接触部分无锋利棱角，不得划破储液袋。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 整机采用不锈钢材质(304)，结构牢固，外形美观。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | NA |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 适配50L 一次性使用无菌储液袋的料液混匀过程。 储液袋的规格尺寸如下 50L储液袋（2D） 长*宽=800mm*600mm | 关键 |
|  | 设备托盘的承重：≥50kg。 | 关键 |
|  | 摇摆角度范围：-23°~23°。 | 关键 |
|  | 可以设定、调整及显示摇摆速度，最快摇摆速度30次/分钟。 | 关键 |
|  | 可以设定和显示摇摆时间，时间达到时摇摆可平缓地停止。 设置时间格式：0-XXXmin。 | 关键 |
|  | 工作制式：定时/连续，定时范围0-XXXmin，单位精确到分钟。 | 关键 |
|  | 混匀时间终止发出声光报警。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备可移动，有四个万向滚轮，可锁定位置。 | 关键 |
|  | 所提供的设备、附件的材质和结构设计，须确保易拆装、无死角、易清洁。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 自动化简单操作，安装后按启动即可完成工艺，安全可靠。 | 关键 |
|  | 采用电力驱动形式，免维护的伺服电机或无刷直流静音电机，带过载保护功能。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | NA |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 防护等级IP54。 | 关键 |
|  | 凡对人身有伤害的所有暴露的运动、带电部件必须加防护罩，并配备明显的中文警示标志和标牌，防止造成人员和机器损坏；固定的机械保护装置必须被设计成需使用工具才能拆除的形式，安装牢固、安全。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 设备有漏电保护功能。 | 关键 |
|  | 保证2-8℃温度、70%~99.9%相对湿度环境中的用电安全。 电路板有防潮措施，内防冷凝水凝结，外防水汽侵入。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 附带设备文件及相应的设备操作系统使用说明书。 文件提交时间：设备开箱时。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单&说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。 文件提交时间：DQ开始前完成审批。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（尺寸图、电气图、布局图、安装连接图、细节图、PLC图等）、P&ID图（至少是控制原理图）、构架图等；图纸说明及清单。 文件提交时间：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 组件清单、易损件清单、备用零件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 文件提交时间：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：工厂相关检测报告、材质清单材质证书（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证。 文件提交时间：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 现场验收报告FAT。 文件提交时间：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 验证文件： （1）设计确认及文件（DQ），包括系统评估、风险评估等；（2）安装确认及文件（IQ）；（3）运行确认及文件（OQ）；（4）设备生产商负责制定设备DQ/IQ/OQ验证方案并负责DQ/IQ/OQ验证方案的实施，该验证方案作为设备必备文件。 供应商协助完成PQ。 （DQ文件提交时间：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交） （IQ文件提交时间：OQ开始前完成审批并提交。） （OQ文件提交时间：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 ） | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 期望 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 文件提交时间：设备开箱验收。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括DQ、IQ、OQ。 | 关键 |
|  | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，48小时内须及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 期望 |
|  | 要求设备在签订合同后3个月内到货。 | 关键 |
|  | 供应商可以提供所有合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 |  |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用