免疫制剂室移动搅拌器URS

目录

1.目的	3

2.范围	3

3.职责	3

4.内容	3

4.1概述	3

4.2法规与标准	3

4.3安装要求	4

4.4运行要求	5

4.5电气、自动控制要求	5

4.6 安全要求	6

4.7文件要求	6

4.8服务要求	7

5.附件	8

# 1.目的

本URS是一份用于定义移动搅拌器的选型方法、功能要求、关键参数等的关键文件。用于指导选型，产品提供单位按照我公司的相关要求并结合相关规范进行设计、安装及后期验证等一系列工作。

# 2.范围

本URS仅用于武汉中生毓晋生物医药有限责任公司免疫制剂室移动搅拌器的购买。

# 4.内容

## 4.1概述

免疫制剂室需要购买1台移动搅拌器，用于免疫制剂室的生产过程中各种固液混合物的搅拌溶解。

4.2法规与标准

4.2.1 GMP要求

该设备用于公司生产的制品的制作工作，因此必须符合GMP的要求，主要包括：

4.2.1.1《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

4.2.1.2 中国药典 2015年版

4.2.1.3《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

4.2.1.4 GAMP5

4.2.2安全及环保要求

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

4.2.3其他要求

N/A

## 4.3安装要求

4.3.1 安装位置

4.3.1.1该移动搅拌器放置于免疫制剂室纯化车间。

4.3.2安装尺寸

4.3.2.1设备尺寸基本要求

| 名称 | 长 | 宽 | 高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动搅拌器 | 650mm | 450mm | 2000mm |

4.3.2.2移动搅拌器高度尺寸可以适当调整。

4.3.2.3设备的形式尺寸应符合制造商说明书及相关技术图纸规定的要求。

4.3.2.4供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。

4.3.3地面承重

（1）应不超过地面承重要求

4.3.4可用的公用系统

4.3.4.1注射水

4.3.4.2纯化水

4.3.5洁净级别及房间环境条件

4.3.5.1 环境温度   使用温度范围： 8℃～26℃，

4.3.5.2 环境湿度   使用湿度范围：不大于75%。

4.3.5.3 环境洁净度：D级洁净区。

4.3.6可用的能源配置

4.3.6.1电源：～220±10%V，50±1Hz

4.3.7外观材质及功能要求

4.3.7.1 搅拌器、桨叶及杆用316L不锈钢材料制作，其余支架部分用304不锈钢材料制作；

4.3.7.2 外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷；运行时不产粉尘。

4.3.7.3 外观设计必须易于清洁，尽量避免卫生死角；

4.3.7.4 350L配液桶对应桨叶的直径应小于配液桶内扰流板间的直径，自动升降架的滑动范围要保证桨叶能深入到距配液桶底部10cm左右处。并能顺利移出配液桶。（350L配液桶直径70cm,高100 cm，推车高20cm）；搅拌器装置底部装4个带刹不锈钢车轮，并装2个可上下伸缩固定支架。

4.3.7.5 桨叶杆到滑轨杆的距离要大于配液桶半径，要能保证桨叶可置于配液桶中心。

4.3.7.6 搅拌扭力满足最大量350L固液混合物要求。

4.3.7.7 搅拌物料为固液物料的混合，固体约占总体积的三分之一，液体约占总体积的三分之二，保证搅拌扭力足够。

4.3.7.8 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识：

（1）制造/供应单位；

（2）设备型号；

（3）生产日期或编号；

（4）必要的功能标识、安全标识及说明；

（5）设备校验标识（包含校验日期）

## 4.4运行要求

4.4.1原辅料、包装材料、产品的规格标准

N/A

4.4.2设备效率、产能

（1）固液移动搅拌器：最大搅拌容积350L

4.4.3工艺参数范围

搅拌转速：0～50Hz

4.5电气、自动控制要求

4.5.1自动控制要求

4.5.1.1手动控制启动/停止，速度变频调节，搅拌系统可电动升降。

4.5.1.2可以空运行。

4.5.2计算机化系统要求

N/A

## 4.6 安全要求

4.6.1电机应有过热、过流、短路等多重保护。

4.6.2应有应急按钮或紧急按钮，确保紧急情况下的人身安全。

4.6.3搅拌器表面应不带电。

4.6.1密封连锁及压力保护

N/A

4.6.2电气保护

4.6.2.1电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；

4.6.2.2电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。

4.6.2.3有漏电保护功能。

4.7其他要求

N/A

## 4.7文件要求

4.7.1投标文件、合同及订单。

4.7.2卖方发运清单及相关检验报告。

4.7.3系统功能配置清单&说明，包含各组件/功能名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。

4.7.4设备标准技术文件，包括：设计与功能说明

4.7.5图纸：各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（实物图、尺寸图、电气图、布局图、安装连接图、细节图、PLC图等、P&ID图、控制原理图）等应先与我公司技术人员共同确认；图纸说明及清单。

4.7.6组件清单、易损件清单、备用零件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。

4.7.7设备厂家文件：工厂相关检测报告、材质清单材质证书（写明材料有效期）、各种标示、出厂合格证、各组件相关报告及合格证、仪表校验证书和报告。

4.7.8设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。

4.7.9设备仪表清单和相关校验报告及计量证书（提供所有在该设备上安装的仪表、传感器的校验证书，且证书有效期自设备到货之日起不少于8个月）。

4.7.10安全报告。

4.7.11设备交付计划表。

4.7.12工厂验收测试（FAT）报告和现场验收测试（SAT）报告。

4.7.13调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。

4.7.14使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。

4.7.15提供设备及其零部件使用寿命清单。

4.7.16文件具体要求：

4.7.16.1设备相关方案中，应明确本设备的配置、规格，并且通过分析阐述每一个设备环节的必要性；

4.7.16.2标书中明确设备所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。

4.7.16.3设备供应商应提供一份工作计划，以便于我公司做好相关准备工作。

4.7.17应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。

## 4.8服务要求

4.8.1培训要求

4.8.1.1设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。

4.8.1.2操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识，以及软件的各项功能的应用。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障，能正确使用软件。

4.8.1.3设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。

4.8.2运输要求

4.8.2.1设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。

4.8.3验证要求

4.8.3.1验证包括DQ、IQ、OQ、PQ。

4.8.3.2投标方按GMP规范及设备相关法规完成DQ、IQ、OQ、PQ工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我公司QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.3.3验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。

4.8.3.4验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。

4.8.3.5验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.3.6验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证室批准。

4.8.4售后服务及备件要求

4.8.4.1设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。

4.8.4.2设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。

4.8.4.3售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。

4.8.4.4免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

4.8.4.5厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。

4.8.5验收要求

4.8.5.1货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。

4.8.5.2供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。

4.8.5.3确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。

4.8.6其他要求

4.8.6.1设备交货要求：合同签订后3个月内。

# 5.附件

5.1 N/A