联合疫苗楼站驾式电动托盘搬运车用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼站驾式电动托盘搬运车的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼站驾式电动托盘搬运车。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

分包装室需要购买站驾式电动托盘搬运车，用于分装车间、物检车间和包装车间生产货物的搬运和装卸间需要。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼一楼，移动式无固定安装地点。使用地点有：分装车间外围走廊、卸货平台、室外较平整路面等。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 踏板收起时，整车长×宽＜1860×700，且运输我公司垫板时可顺利进入大楼货梯。 | 关键 |
|  | 货叉尺寸：货叉间距必须适应我公司1100mm×1100mm垫板，正常卸货时不得卡住垫板。货叉外宽不低于540mm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 提供充电电源:交流220V/50HZ。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：18℃～25℃环境 设备应可适应温度：-5℃～50℃ | 关键 |
|  | 工作环境湿度：45%～65% 设备应可适应湿度：45%～90% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：220V±10% V； 50 Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 车体外壳由5mm厚优质钢板组成，表面刷漆，耐撞、耐腐蚀。外观端正、整齐，不得有锈蚀、毛刺等缺陷。设备操作面的高度符合人体工程学的要求，适合中国人的体型及身高，保证操作工人工作的舒适与便捷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 额定载荷2T | 关键 |
|  | 车身自重≤550kg，不含电池。 | 关键 |
|  | 货叉提升高度提升范围≥80mm~205mm | 关键 |
|  | 最小离地间隙≥30mm | 关键 |
|  | 转弯半径≤2000mm，越小越好。 | 关键 |
|  | 爬坡能力≥10% | 关键 |
|  | 整机运行噪音＜60分贝 | 关键 |
|  | 电机采用进口交流驱动电机，功率不低于1.2kW | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 采用电动驱动，可进行装货、水平搬运及卸货操作。 | 关键 |
|  | 可以无障碍通过我公司路面、卸货平台等路况。 | 关键 |
|  | 整机振动小、工作平稳。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 显示仪表采用多功能仪表，集成显示电量报警、工作时间及故障指示等。 | 关键 |
|  | 手柄功能集成以下功能：加速、喇叭、紧急反向、升降按钮。 | 关键 |
|  | 电控转向手柄，省力。 | 关键 |
|  | 操作手柄、舵柄安装位置顺手，具备良好的操作灵活性，符合人机工程学。 | 关键 |
|  | 电控系统使用进口优质电控系统，控制车辆起升和行走。采用交流驱动系统动力强劲采用电控刹车电磁式制动叉车转向方式应为电子转向。 | 关键 |
|  | 电池充电电源:交流220V/50HZ。采用大容量电池组，牵引电池不低于24v 210ah，充满电可使用5h以上。 | 关键 |
|  | 为了保障蓄电池的正常使用寿命，在充满电时会自动断电，不至于过度充电。 | 关键 |
|  | 电池放置于车体后桥。有低电压报警。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 进口设备符合CE标准。 | 关键 |
|  | 电气安全高于GB4793.1的要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应高于GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 有急停开关按钮，在紧急情况下快速断电提供安全保护。 | 关键 |
|  | 当叉车在坡道运行时，人员送开手柄或松开操作杆后，叉车会主动制动并停车。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表。 | 关键 |
|  | 标书中应明确叉车所有重要组件的品牌、材质、型号、使用寿命，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 发货时，提供发货清单、叉车出厂测试合格证、其他相关检测报告。 | 关键 |
|  | 发货时，提供易损件和重要零部件（电池组等）清单。包括组件名称、编号、品牌、产地、规格、材质、使用寿命等；提供针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 提供电动叉车标准技术文件 | 关键 |
|  | 提供维修所需的电子版及打印版图纸：叉车工作原理图、电气原理图、控制原理图、设备装配图、控制盘面仪表、开关配置图等线图等。 | 关键 |
|  | 提供叉车操作手册（SOP）及维护保养说明（即运行及维护手册）3份 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、必要的材质证书。 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及说明。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 使用人员培训包括叉车结构原理、性能、操作、充电事项、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作叉车，正确充电及维护电池，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 叉车维护、维修人员培训应包括叉车结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能够了解叉车日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 设备2020年10月01日到武汉公司达指定车间 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装培训需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 设备经相关部门验收合格后，确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A