不锈钢器具用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	16

9	安全要求	16

10	文件要求	17

11	服务要求	17

12	附件	19

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼不锈钢器具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司轮状疫苗楼不锈钢器具。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2015年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订）

- 安全及环保法规指南

- 《洁净室施工及验收规范》 GB50591 2010版

- 系统描述

轮状疫苗楼需购置各种不锈钢器具，用于物品转运、收纳及存放、清洗消毒、操作辅助等。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 轮状疫苗楼 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 轮状疫苗楼平面图详见附件1 | 关键 |
|  | 各房间不锈钢器具数量要求详见附件2 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合我公司使用部门要求，且符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A级/B级/C级/D级/CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 不锈钢器具外观不得有明显划痕，滑轮不得沾染脏污 | 关键 |
|  | 不锈钢器具不得有明显偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 不锈钢器具表面不得有异常鼓包、塌陷 | 关键 |
|  | 不锈钢器具焊缝应齐平 | 关键 |
|  | 不锈钢器具平面对角线误差不得≥2mm | 关键 |
|  | 不锈钢器具边角应做钝化圆角处理 | 关键 |
|  | 与地面接触的不锈钢器具需加装符合GMP材质要求的高强度尼龙防摩擦护脚 | 关键 |
|  | 不锈钢器具各表面为拉丝面板，应光洁，抛光度＜0.6S | 关键 |
|  | 不锈钢器具（含部件）的材质不劣于304不锈钢，如有特殊要求时，不锈钢器具的材质应不劣于316L不锈钢（如直接接触制品的部分等） | 关键 |
|  | 滑轮的材质需为特氟龙 | 关键 |
|  | 不锈钢器具需耐高压、耐温（冷或热）、耐腐蚀、耐酸碱、耐消毒剂（包括但不限于乙醇、新洁尔灭、84消毒液、臭氧、过氧化氢等） | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 期望 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 不锈钢器具的包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，如有轮子，应包裹轮子进车间，保证轮子不直接接触地面，运抵相应房间后才可去掉包装 | 关键 |
|  | 包装采用三层，外壳为纸箱包装、外包气泡膜、不锈钢器具接触面采用塑料膜包裹 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 鞋柜 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空处理，整体厚度为18mm-20mm 2. 设计尺寸需求：单格尺寸为260mm×300mm×210mm（长×宽×高） 3.其他需求：下角靠墙壁部分圆弧设计与地脚匹配 | 关键 |
|  | 衣柜 1.材质需求：采用厚度不低于1.2mm的SUS 304不锈钢整板加工，除柜门为单板外，其他均为双层中空处理，整体厚度为18mm-20mm 2.设计尺寸需求：单格宽度不小于280mm 3.其他需求：带门，门上配备把手、门锁 单格衣柜内需配备晾衣杆和隔层，门后配备镜子 顶层斜面设计 下角靠墙壁部分圆弧设计与地脚匹配 | 关键 |
|  | 货架1 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38mm-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接 2.尺寸：长度不短于1500mm，宽度不小于500mm 3.其他需求：三层设计 | 关键 |
|  | 货架2 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38mm-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接 2.尺寸：长度不短于1800mm，宽度不小于400mm 3.其他需求：三层设计 | 关键 |
|  | 货架3 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38mm-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接 2.尺寸：单层高度不低于350mm，宽度不小于500mm 3.其他需求：双层设计 | 关键 |
|  | 货架4 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38mm-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接 2.尺寸：单层高度不低于900mm，宽度不小于500mm 3.其他需求：双层设计 | 关键 |
|  | 货架5 1.材质需求：采用厚度不低于1.0mm的SUS 304不锈钢整板加工，双层镂空 2.尺寸：单层高度不低于400mm，宽度不小于500mm 3.其他需求：双层设计 | 关键 |
|  | 工作台 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 316L不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接 2.其他需求： 桌腿间需要有横梁 | 关键 |
|  | 凳子 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空处理，整体厚度为38-40mm 2.其他需求：整体荷载要求不低于120kg 椅腿间需要有横梁 | 关键 |
|  | 高凳子 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空处理，整体厚度为38-40mm 2.其他需求：整体荷载要求不低于120kg 椅腿间需要有横梁 | 关键 |
|  | 衣盒 1.材质需求：采用厚度不低于1.2mm的SUS 304不锈钢整板加工 2.尺寸：（需能放20件洁净服） 3.其他需求：侧面需配备透气孔，并有可关闭的活动门封 配备可折叠提手和搭扣 | 关键 |
|  | 器具盒（用于物品高压灭菌） 1.材质需求：采用厚度不低于1.2mm的SUS 316L不锈钢整板加工 2.其他需求：侧面需配备透气孔，并有可关闭的活动门封 配备可折叠提手和搭扣 | 关键 |
| - 需 | 工具盒 1.材质需求：采用厚度不低于1.0mm的SUS 304不锈钢整板加工 2.其他需求：配备可折叠提手和搭扣 | 关键 |
|  | 盒子（不带盖） 1.材质需求：采用厚度不低于1.0mm的SUS 304不锈钢整板加工 | 关键 |
|  | 垃圾盒 1.材质需求：采用厚度不低于1.2mm的SUS 304不锈钢整板加工 2.其他需求：侧面需配备透气孔，并有可关闭的活动门封 配备可折叠提手和搭扣 | 关键 |
|  | 文件盒 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工 2.尺寸：需能放置A4打印纸 ，高度不小于100mm 3.其他需求：侧面需配备透气孔，并有可关闭的活动门封 配备可折叠提手和搭扣 | 关键 |
|  | 手套盒 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工 2.其他需求：侧面需配备透气孔，并有可关闭的活动门封 配备可折叠提手和搭扣 | 关键 |
|  | 口罩盒 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工 2.其他需求：侧面需配备透气孔，并有可关闭的活动门封 配备可折叠提手和搭扣 | 关键 |
|  | 方盒 1.材质需求：采用厚度不低于1.5mm的SUS 304不锈钢整板加工 2.其他需求：侧面需配备透气孔，并有可关闭的活动门封 配备可折叠提手和搭扣 | 关键 |
|  | 灭菌柜外车（8.0㎡） 1.材质需求：采用厚度不低于1.0mm的SUS 316L不锈钢整板加工 2.其他需求：根据灭菌柜结构设计 | 关键 |
|  | 灭菌柜外车（3.0㎡） 1.材质需求：采用厚度不低于1.0mm的SUS 316L不锈钢整板加工 2.其他需求：根据灭菌柜结构设计 | 关键 |
|  | 平板推车 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接； 2.其他需求：两个万向轮，轮子尺寸为6寸 平板两角配备防撞垫片 | 关键 |
|  | 双层推车1（大号） 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接； 2.尺寸： 层间高度不低于570mm 3.其他需求：四个万向轮，至少两个万向轮带刹车，轮子尺寸为4寸 三边有护栏 | 关键 |
|  | 双层推车2（小号） 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接； 2.尺寸： 层间高度不小于540mm 3.其他需求：两个万向轮带刹车，轮子尺寸为4寸 平板四角配备防撞垫片 四边有护栏 | 关键 |
|  | EMP专用推车 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢方管，面板与加固筋采用高精度焊接； 2.尺寸： 层间高度不低于650mm 3.其他需求：四个万向轮，至少两个万向轮带刹车，轮子尺寸为4寸 平板四角配备防撞垫片 三边有护栏 | 关键 |
|  | 移动平台 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接； 2.其他需求：四个万向轮 三边有护栏 | 关键 |
|  | 地台 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接； 2.其他需求：整体荷载要求不低于300kg/㎡ | 关键 |
|  | 移动步梯 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 304不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304不锈钢方管，面板与加固筋采用高精度焊接； 2.其他需求：整体荷载要求不低于300kg/㎡ 板面有防滑花纹 | 关键 |
|  | 洁具架 1.材质需求：采用SUS 304不锈钢加工 2.其他需求：配备10个挂钩 | 关键 |
|  | 衣物回收框 1.材质需求：采用SUS 304不锈钢加工 2.其他需求：四个万向轮，推运过程顺滑无阻滞感 | 关键 |
|  | 鞋架 - 材质需求：采用SUS 304不锈钢加工 - 其他需求：长度不短于3600mm | 关键 |
|  | 挂钩 1.材质需求：采用SUS 304不锈钢加工 2.其他需求：配备10个挂钩 负责现场安装 | 关键 |
|  | 沥水盘 1.材质需求：采用SUS 304不锈钢加工 2.其他需求：镂空设计，与水槽卡接处需要配备防滑垫 | 关键 |
|  | 倒冲 1.材质需求：采用SUS 316L不锈钢加工 2.其他需求：进水口可与硅胶软管连接，有阀门控制。 | 关键 |
|  | 分装罩 1.材质需求：采用1.5mm厚度的SUS 316L不锈钢整板加工 2.其他需求：设计方便旋转使用 | 关键 |
|  | 药匙 1.材质需求：采用SUS316L不锈钢加工 | 关键 |
|  | 铁架台 1.材质需求：采用SUS 316L不锈钢加工 2.其他需求：夹口配备防滑套 | 关键 |
|  | 酒精灯 1.材质需求：采用SUS 316L不锈钢加工 2.其他需求：方便提取使用 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 所有与水平面接触的不锈钢器具须保持平稳，不得有晃动，桌子、操作台、货架应具备水平调节装置。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 设计选型文件：详细功能说明书；须提供功能描述和标准 | 关键 |
|  | 图纸：实物图、尺寸图、局部图（与功能相关的细节图）、注释参考、图纸清单等的电子版及纸质版 | 关键 |
|  | 交付计划表 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示 | 关键 |
|  | 材料清单及材料证书（写明材料有效期） | 关键 |
|  | 设备清单、组件清单 | 关键 |
|  | 供应商需提供车轮、垫脚、提手、搭扣等易损备品备件清单，包含品牌、产地、规格及必要说明。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 供应商应免费对使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及维护、维修人员，并填写培训记录 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作，会排除常见故障 | 关键 |
|  | 维护、维修人员培训应包括结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤、生锈 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算，设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

附件1：轮状疫苗楼平面图

附件2：不锈钢器具数量表