全年污染源环境监测方案

表1 日常环境检测

| 类别 | 监测位置 | 监测频次 | 监测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进水口与出水口 | 4次/年；采样1次连续2天 | pH、色度（稀释倍数）、悬浮物、COD、BOD5、动植物油、挥发酚、氨氮、总氮、总磷、甲醛、乙晴、总余氯、粪大肠菌数、总有机碳、急性毒性 | 《生物工程制药类工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2 |
| 废气 | 天然气锅炉排气筒1# | 4次/年；采样1次连续2天 | 颗粒物、氮氧化物、SO2、烟气黑度 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 |
|  | 天然气锅炉排气筒2# |  |  |  |
|  | 天然气锅炉排气筒3# |  |  |  |
|  | 生物质锅炉排气筒1# |  |  |  |
| 臭气 | 污水处理站站臭气排气筒1# | 4次/年；采样1次连续2天 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993 《制药行业大气污染物排放标准》GB37823-2019 |
| 噪声 | 东厂界外1m处 | 昼夜各1次，采样1次连续2天 | 等效A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：东南北厂界；4类：西厂界 |
|  | 西厂界外1m处 |  |  |  |
|  | 南厂界外1m处 |  |  |  |
|  | 北厂界外1m处 |  |  |  |

表2无组织气体检测

| 类别 | 监测位置 | 监测频次 | 监测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织气体 | 1#生产区域 2#办公楼区域 3#新冠车间区域 4#污水处理站区域 5#危废仓库区域 6#实验动物室区域 | 4次/年；采样1次连续2天 | TVOC、NH3、H2S、臭气浓度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 《制药行业大气污染物排放标准》GB37823-2019 |

表3 污泥、土壤、地下水检测

| 检测项目 | 检测位置 | 检测频次 | 检测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 污水处理设施后污泥 | 2次/年 采样1次/天 | - 腐蚀性：pH值 - 急性毒性初筛：参照浸出废水急性毒性 - 浸出毒性鉴别： ①无机元素及化合物：锌、镉、铅、总铬、六价铬、烷基汞、汞、砷、硒、氟化物、氯化物、溴化物 ②非挥发性有机化合物：苯酚、2，4-二氯苯酚、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯 ③挥发性有机化合物：苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三氯甲烷、四氯化碳 - 其他项目：含水率 | 参照《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB24188-2009）；《危险废物鉴别标准-通则》（GB34330-2017） |
| 土壤 | 1#生产区域 2#办公楼区域 3#新冠车间区域 | 1次/年 采样1次/天 | ①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 ②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、甲苯、邻二甲苯 ③半挥发性性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、䒢并[1,2,3-cd]芘、奈 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |
| 土壤 | 4#污水处理站区域 5#危废仓库 6#实验动物楼区域 | 1次/年 采样1次/天 | ①无机元素及化合物：锌、镉、铅、总铬、六价铬、烷基汞、汞、砷、硒、氟化物、氯化物、溴化物 ②非挥发性有机化合物：苯酚、2，4-二氯苯酚、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯 ③挥发性有机化合物：苯、甲苯、乙苯、二甲苯、三氯甲烷、四氯化碳 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |
| 地下水 | 1#污水处理站 2#生活区 3#生产区、4#新冠车间区域 | 1次/年 采样1次/天 | 色、嗅和味、浑浊度、PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯化碳、四氯甲烷、苯、甲苯 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |

表4 自来水检测

| 检测项目 | 检测位置 | 检测频次 | 检测项目 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水水质检测 | 菌苗楼制水间、毓晋楼制水间、欣宁楼制水间、疫苗楼制水间、研发中心制水间、轮状大楼制水间、新冠车间制水间、二次供水水池前端原水 | 每季度1次 采样1次/天（备注：由于2020年疫情原因，2020年签订合同期为2020年4月-2021年4月，因此2021年水质检测从第二季度开始进行检测。） | 色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯化物、硝酸盐、总硬度、耗氧量、游离余氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、铁、锰、铜、锌、砷、镉、六价铬、铅、汞、氟化物、硫酸盐、溶解性总固体、阴离子表面合成洗涤剂 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 |