流感病毒疫苗室洗衣烘干机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	11

10	文件要求	13

11	服务要求	15

12	附件	17

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室洗衣烘干机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室洗衣烘干机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 计算机化系统及其验证符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

流感病毒疫苗室需要购买6套洗衣烘干机，用于金龙片区流感车间。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 金龙片区流感车间。4台放置于洁净服洗衣区域，2台放置于普通服洗衣区域。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 洗衣烘干机外形尺寸适宜，适应洗衣区域的布局。洗衣机为双扉，容量30kg，烘干机容量与洗衣机容量相同。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 纯蒸汽：0.2-0.6MPa； 纯化水：0.2-0.4MPa； | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适应我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  | 适应我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：三相交流电电源，380V±10%，50±1Hz。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 洗衣机、烘干机外形端正、整齐，表面不得有缺陷，偏歪，毛刺等。 | 关键 |
|  | 洗衣机、烘干机所有制造用材料都应符合中国和WHO/GMP的要求，所有材料应当是新的，无缺陷，完全符合于制药生产用途。 | 关键 |
|  | 设备外表及机体必须使用304不锈钢及以上材质，材质耐腐蚀(臭氧、甲醛、过氧化氢的空气消毒)，耐高温、易清洁、易消毒。 | 关键 |
|  | 洗衣机、烘干机滚筒使用更高级别的材质，必须满足有适当的冲孔直径和密度，既有利于排除污垢，又不影响桶体强度和刚度。冲孔处要打磨光滑，不得有毛刺，避免衣物在运动过程中损伤，可以保证10年不坏。 | 关键 |
|  | 能通过隔墙把设备分隔在两个不同区域，设备整体、进衣口在低级别区域，洁净区只留出衣口，且与分隔墙做到可靠连接并且完全封闭。另外设备两侧留有足够的维修空间，烘干机整体应用隔板封闭。 | 关键 |
|  | 整机设计符合国家GMP要求，留有验证孔，传感器接口连接、更换方便且不得影响密封性。各工艺用水、气管道连接采用快卸卡箍，并用卫生级密封垫密封，不得采用螺纹连接的方法。 | 关键 |
|  | 洗衣烘干机进水口、排水口、管道必须密封完全，焊接应尽量采用自动氩弧焊，机体及管道所有焊接必须有唯一编号及合格确认。 | 关键 |
|  | 控制系统PLC、变频器、操作屏的生产商必须是西门子等进口知名品牌；其他电子元器件、电机、阀门、温度传感器等也必须选用优质进口品牌，应在配置文件中标明。 | 关键 |
|  | 除了操作触摸屏、按钮、信号灯以及传感器部件以及其他必须安置在电气柜以外的设备部件外，所有其它的电气零、部件都应安装在电气柜里。 | 关键 |
|  | 电气柜的设计要符合国家相关标准要求。柜内的电气元件排列整齐，各接线端均有清晰的标识，并同提供的电器原理图符号相对应。所有电气部件都要使用编号标签。编号标签要清晰，编号标签标志设置在便于操作者和电气工程师迅速辨认的位置上。 | 关键 |
|  | 洗衣机、烘干机采用优质保温材料保温，保温后表面温度低于40℃。保温材料无颗粒脱落，不会污染洁净区。 | 关键 |
|  | 洗衣机排水应具备排水防倒灌功能，总排水管道的通径要≥设备腔体排水管道的通径。 | 关键 |
|  | 设备的各部件应悬挂金属标识牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 设备清洗与烘干可自动运行，拥有不同种类洁净服清洗烘干程序，各阶段程序参数都可事先自行设定。 | 关键 |
|  | 设备装载量为30Kg，以干衣计算。设备必需具有足量烘干的能力，清洗衣物量和烘干衣物量相同，不影响清洗效果的最大负载。 | 关键 |
|  | 洁净服按照最大装载量，一个清洗烘干周期在正常情况下小于2小时。 | 关键 |
|  | 设备需保证每日持续工作8小时以上，能够完成每日的衣服清洗烘干量。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 能实现低级别洁净区进衣；进行清洗、脱水、干燥及其它工序一体化处理；达到清洗度、干燥度等技术参数要求；除应满足设定的工艺要求外，还应充分满足新版GMP要求。 | 关键 |
|  | 清洗后的洁净服内外表面干净，无皱痕。烘干后洁净服手感无潮湿，干燥及温度适宜。 | 关键 |
|  | 设备必须采用对衣物清洗时纤维损伤小，减少衣物缠绕，从而保护和适应洁净区衣物长纤维的织物结构的清洗方法和技术手段。 | 关键 |
|  | 干燥过程避免衣物在滚筒内长时间摩擦，减少对衣服的损伤。 | 关键 |
|  | 出衣门在设备运行时必须自动锁定，并且自动密封。设备运行到允许出衣时，出衣口才能开启。 | 关键 |
|  | 应配备清洗剂自动加注装置。 | 关键 |
|  | 洗衣机，烘干机应能自清洁，自带喷淋装置进行在位清洗，能清洗掉设备上残留的微粒、纤维等，减少衣物的二次污染。 | 关键 |
|  | 清洗和烘干运行可以自动控制，对不同装载量的洁净服有不同的程序进行；程序应可以选择不同的清洗强度。整个过程人为不需干预，若出现故障可手动操作。 | 关键 |
|  | 液位测量记录精度误差不超过1%，温度测量记录精度误差不应超过1℃，应采用知名品牌。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 设备在出衣侧应具备工作指示灯和操作按钮，操作简便，并配备急停按钮。 | 关键 |
|  | 烘干机应具有定时的功能，可进行多档位选择。烘干温度可根据需求自行调节。 | 关键 |
|  | 烘干机应配置高效过滤器，保证空气进入腔体内部不会污染洁净服。 | 关键 |
|  | 洗衣机、烘干机应有透明观察窗可以查看内部运行情况。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 使用9寸西门子彩色触摸屏。使用的软件版本应为最新版，应显示和记录设备工艺的各个参数，操作便捷。必须选用高端型号屏，保证10年之内使用不卡屏。 | 关键 |
|  | 触摸屏上应有且不限于有以下各种界面：设备功能选择界面、参数设置界面、用户权限管理界面、历史报警信息界面、审计追踪信息查询界面、偏移量校准界面等。 | 关键 |
|  | 主界面可显示设备运行流程图，设备运行时间、剩余时间、实时温度等。 | 关键 |
|  | 自带固化的自动运行模式，可按设定的参数自动运行程序； | 关键 |
|  | 在阶段程序主控制界面中，具备显示本阶段的温度、时间、预置参数等，显示已进行的时间，还剩余多少时间，遇到重复进行的遍数时，还能够显示还剩余几遍的动态参数。 | 关键 |
|  | 洗衣烘干机有手动控制界面，当自动程序停止运行后可手动电控各阀门和泵的开关（需遵循压力、温度安全规定，从设计上应保证手动的安全性） | 关键 |
|  | 在触摸屏工艺流程图中，显示设备所有部件的动态工作状态，并且用色标明确显示着正在工作的阶段所有部件的是正在进行工作还是处在停止状态，包括实时的温度显示等。 | 关键 |
|  | 温度探头可在校验时通过设备控制面板进行偏移量的校正。 | 关键 |
|  | 所有在触摸屏工艺流程图中显示的执行件或控制点，应与设备实际运行的状态相符。以达到明确、有效的监视功能。 | 关键 |
|  | 在清洗记录界面，显示着清洗批号、操作者、采用的程序编号以及产品代码等基础信息，显示着各阶段已运行完成的起止时间、温度等参数。此记录在设备运行结束时形成原始记录报告，由微型打印机打印出来，同时转换成历史记录文件储存于存储介质内。 | 关键 |
|  | 提供完善的自动运行程序，并可根据生产实际需要增加编辑和修改新的程序，新编写的程序以编号形式固化，随时选择调用。 | 关键 |
|  | 报警要求： - 应根据设定的检测和限制条件及时给出相应的提示、警告。 - 当设备发生出错状况或出现危急时，报警同时必须自动控制停机，报警信息被全部确认后才能开机，以防止影响产品质量和损坏机器的情况发生。 - 可提示运行过程中温度超标、门互锁报警、烘干温度异常、压缩空气异常、软件系统异常等各种异常情况，报警信息能够准确显示故障原因。 - 要求可设置报警上下限。 | 关键 |
|  | 断电保护： - 在设备正常使用时，突然断电后机器的设置参数、数据记录不会丢失，软硬件不会损坏。 - 突然断电后，设备应处于保护状态，应立即停止工作，以免造成事故。 - 来电后设备应处于暂停待命状态，需要人为操作设备才能运行。 - 当电力中断时，设备应能保留PLC程序；具有能根据实际情况 “继续运行”或“重新开始”的选择功能。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 洗衣烘干机计算机化系统至少三级用户权限管理及密码管理的功能；每个等级拥有相应的可设置权限，每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 每级权限下可设置多个用户账户，每个账户可设置对应的登陆用户名及密码 | 关键 |
|  | 操作员权限仅能进行洗衣烘干机循环的开启和程序的运行操作，不能修改温度、时间等参数。 | 关键 |
|  | 工艺员在操作员权限上增加温度、时间等运行参数的设置权限；可以处理报警信息等。 | 关键 |
|  | 管理员在工艺员操作权限上再增加对探头的校验调整。管理员可新增账户、删除账户、修改权限。 | 关键 |
|  | 关键参数设置可通相应高级别权限进行控制，防止关键参数的随意更改。 | 关键 |
|  | 系统时间必须由特定权限来管理和控制，屏幕显示的结果与存储的记录应是一致的。系统时间同步，与标准时间偏差≤5s/24h。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统用户应可以设置至少6位数密码。管理员可更改自己的密码和下级权限的密码，其他权限人员仅可修改自己密码。 | 关键 |
|  | 具备密码效期功能，系统可提示密码效期信息并提醒用户更改密码。密码效期可设置。 | 关键 |
|  | 具备自动锁屏/登出时限设置，达到规定时限后系统自动锁屏/登出，再次操作需重新登录账户；登出时限可设置。 | 关键 |
|  | 设备生命周期内供应商应能够免费对已安装软件功能模块升级，软件系统可根据将来设备需要进行升级、更新。 | 关键 |
|  | 系统断电恢复后不得影响系统相关设置、参数应能在断电后保存至少一个月并可正常使用。 | 关键 |
|  | 硬件应配置较高级别以满足预留的升级空间，软件应预留可升级空间。 | 关键 |
|  | 计算机系统应该能够存储大量数据，并且在存储大量数据后不能影响系统的正常运行；当存储介质将满之时能自动发出报警，并且自动备份，且备份数据不得被删除；重新记录的数据可覆盖以前的数据。数据储存至自带的U盘中，U盘的数据容量不少于32G。至少能够储存各个温度探头，运行阶段时间信息、审计追踪的信息，历史报警的信息。操作员能够通过设备上自带的USB接口将储存数据导出。 | 关键 |
|  | 厂家提供备份的电子记录读取策略，必要时提供电子记录读取软件，该软件为正版，具备读取、查询、打印功能，且可识别对电子记录的任何更改。 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 进、出衣门应装有安全连锁装置：正常工作条件下，当门未锁紧时，设备不能开启运行，同时设备发出报警。。 | 关键 |
|  | 急停保护：设备停止运行，报警灯黄灯闪烁，蜂鸣器报警。 | 关键 |
|  | 温度超过上限，液位超过上限，压缩空气压力低，电机缺相、过载、短路等操作系统自动做出反应并提示操作者，报警复位后系统正常运行。 | 关键 |
|  | 液位传送器和温度传感器与柜体的连接必须良好，同时做好隔热、减震处理，避免使用时产生破坏密封和破坏传感器的情况发生。 | 关键 |
|  | 设备工作噪音低于75分贝。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
| - 2 | 电气安全应符合GB4793.1的要求，电磁兼容性应符合GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 有断电保护：正常使用时，设备突然断电不破坏软件、硬件、数据。在突然断电的情况下，设备应有安全保护装置确保设备能安全熄火。 | 关键 |
|  | 控制系统安全装置：腔体的温度指示仪器以及液位指示仪器应配备传感器故障保护装置，当故障或短路时，系统应该提供故障指示，并发出声光报警；当自动控制器发生故障时，应有手动操作使腔体内的温度安全的恢复到常温的状态，之后允许出衣门打开。 | 关键 |
|  | 电控箱、触摸屏、等电气防水等级为IP54。应对电器柜的安装进行规定。电器柜的安装应在单独的控制室内，与设备主体分开。 | 关键 |
|  | 柜体接地良好，有良好的漏电保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有组件、系统功能配置清单、说明书及合格证书，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明。 | 关键 |
|  | 应提供的文件包含且不限于：文件清单、设计确认方案、管路及仪表图、设备布局图、PID部件对应清单、功能设计说明、硬件设计说明、软件设计说明、电气图纸、接线图、仪表清单和关键传感器清单、电气硬件清单、联锁列表、报警列表、焊工证书、接触流程部件的金属材质证书、内室表面处理校验报告、接触流程非金属部件的材质证书、检测设备的校准证书、资质证书、产品合格证、质量保证计划。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文。 | 关键 |
|  | 仪器仪表合格证书。 | 关键 |
|  | 安全报告。 | 关键 |
|  | 各种必要的合格证，包括部件合格证、温度探头和压力传感器第三方校验报告、材质证书等。 | 关键 |
|  | 供应商需提供工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 | 关键 |
|  | 供应商需提供的验证文件： - 验证计划； - 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； - 设计确认及文件（DQ）； - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 设备生产商负责制定设备验证计划、风险评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 项目质量计划（PQP） | 期望 |
|  | 设备交付计划表。 | 期望 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）6份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 风险分析：第一次风险分析需由厂家完成。 | 关键 |
|  | 初始校准需要由厂家完成。 | 关键 |
|  | 供应商应在文件中明确本设备软、硬件的配置，并且通过风险分析阐述配置的每一个系统和组件的必要性。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |
|  | 供应商应在制造安装前需要就实际尺寸，管路、器件布局与我方沟通确认无误后方可执行。 | 关键 |
|  | 供应商需提供所有组件的合格证和说明书。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 供应商必须提供如下符合我公司要求的安全管理相关文件： 1. 产品质量证明书 2. 产品制造监督检验证书 3. 产品合格证 4.产品安全相关数据表 5.设备结构图纸 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，以及安全使用和应急处置措施等内容，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 吊装费用含在设备合同内，由设备供应商提供费用。 所有文件必须打包随设备一起发出并附文件清单，厂家必须有相关人员在现场与甲方文件接收人员对打包文件清单进行确认。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证要求包括硬件和软件（计算机系统） | 关键 |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、风险评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及GAMP5要求完成上述所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | PQ由供应商协助我公司完成。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备整机质保期为1年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。设备使用年限内免费升级操作软件，建立预防维修计划。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商可以提供所有合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守施工和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A