自动装盒机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	4

1	目的	5

2	范围	5

3	参考文件	5

4	职责	5

5	系统描述	6

6	安装要求	6

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	11

9	安全要求	15

10	文件要求	16

11	服务要求	17

12	附件	19

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司西林瓶多支装包装线自动装盒机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司西林瓶多支装包装线自动装盒机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 21 CFR Part 11：电子记录和电子签名符合《联邦法规21章》第11款。

- GAMP5

- GMP 附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 设备安全满足欧盟CE认证要求

- 系统描述

分包装室需要购买全自动西林瓶装盒机，用于新冠2ml或3ml西林瓶40支装包装形式的自动化包装设备，西林瓶包装线自动装盒机主要用于包装线产品自动装盒。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 金港物检包装车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备最大占地尺寸不大于长×宽×高=6m×4m×2m | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 设备安装后应留有足够的生产操作和维修空间，满足使用和维修的需要 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 5-7bar无水无油的压缩空气 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：18℃～25℃环境设备适应温度：0℃～35℃ | 关键 |
|  | 工作环境湿度：45%～65%设备适应湿度：45%～90% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：AC380±10% V；三相； 50 Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备各零部件齐全并且连接可靠，外观端正，不得有异常变形、毛刺和锈蚀等缺陷。 所有暴露的机器表面、电气柜表面等使用的不锈钢都应为表面拉丝处理过的AISI 304材料 设备操作面的高度符合人体工程学的要求，适合中国人的体型及身高，保证操作工人工作的舒适与便捷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； （5）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 包装制品尺寸见附件一 |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 装盒机设计速度60盒/分钟。包装稳定运行速度达到每分钟30盒，整机速度快慢可调。 | 关键※ |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 包材和制品的破损率都应＜0.1‰，设备运行噪音≤85db | 关键 |
|  | 以一天8小时工作时间计算，停机处理问题总时间不得超过15分钟 | 关键 |
|  | 操作系统应不少于有两种语言的切换功能（中、英）。 | 关键 |
|  | 小盒及说明书尺寸由设备厂家提供，要求必须满足武汉所需求。 | 关键※ |
| - 在 | 主要部件需求见附件二 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 自动装盒机是西林瓶多支包装联线主要设备，设备生产速度必须达到URS所提出的生产速度。 | 关键 |
|  | 装盒机能够包装40瓶一盒2ml西林瓶包装形式以及40瓶一盒3ml西林瓶包装形式，以3ml规格为主。 | 关键 |
|  | 采用双通道进料缓冲，缓冲满载至少可缓冲3000瓶2ml或3ml规格的西林瓶；人工上料装置符合人体工程学，适合亚洲人体型；人工上料入口的宽度可调，可根据我公司周转盘宽度调整；进料缓冲通道后端可直接连接装盒机产品下料机械手。 | 关键 |
|  | 设置合理的进瓶通道，通道内不得有死角而导致瓶子滞留，瓶子进料平稳，摩擦力小，不得产生划痕、刮伤或脱落物 | 关键 |
|  | 倒瓶率不超过万分之一。 | 关键 |
|  | 进瓶装置将缓冲轨道内的制品采用机械手抓取送入装盒机下料工位。不使用螺杆进瓶，避免对瓶身标签造成破坏。供应商应给出合理、有成功案例的进瓶设计方案进瓶时动作平稳、柔和，冲击力小，碎瓶率低于0.1‰（非瓶身质量问题） | 关键※ |
|  | 自动装盒机必须适应我公司提供的国产包材（小盒及说明书）。 | 关键※ |
|  | 泡罩成型合格率应≥99%； | 关键※ |
|  | 应有接膜处自动检测系统或接膜剔除机构，确保设备能保持正常连续运行，并将受结合处影响的泡罩剔出，剔除准确率99.9%。 | 关键※ |
|  | 开卷装置（电机驱动）应包括有检测膜卷用尽的系统。 | 关键 |
|  | 上下加热板具有独立的温控系统，通过温度控制器来调节温度，加热板同一表面温度热分布温度误差≤±5℃范围内，超过误差报警。 | 关键 |
|  | 采用正压吹气摸具辅助成型. | 关键 |
|  | 要求PVC成型完整，并有检测成型完整性的检测单元，当成型不好时整版剔除。 | 关键 |
|  | 配备制冷水机，对加热后PVC以及覆膜过程进行快速冷却，不能因为加热温度影响产品质量。 | 关键 |
|  | 折纸机，可实现1-4折折叠。折纸机必须适应我公司提供的国产包材。说明书自动分页，一次分离1张，不得一次下多张或不下说明书。折纸机机构运行应稳定可靠，传送稳定，位置准确，折纸和传输过程平滑，无卡滞、无丢失，折纸规则、整齐。折纸机滚轴材质必须耐磨，以每天生产12小时连续运行8个月，折纸机滚轴必须满足1年更换周期。 | 关键 |
|  | 折纸机配置过载保护功能，防止下料堵塞、卡滞，导致机械相位错位。 | 关键 |
|  | 纸盒上料缓冲仓水平放置，长度不低于900mm，宽度可调。 | 关键 |
|  | 开盒：有预开盒动作；所有开盒动作柔和，不会破坏纸盒结构。 | 关键 |
|  | 装盒机必须适应我公司提供的国产包材，其下盒、开盒机构运行应稳定可靠，成功率大于99.99%。 | 关键 |
|  | 采用机械臂抓取制品采用顶入式装盒，设计合理，便于维修。机械臂抓取入盒动作不得对制品、包材造成损伤。 | 关键 |
|  | 机械手抓取模具采用耐磨损材质，可保障设备满负荷连续运行一年情况下无更换。 | 关键 |
|  | 机械手抓取产品的过程当中具有过载保护功能，保证不会因为撞击导致抓取模具及机械手损坏。 | 关键 |
|  | 轨道上的制品、折好的说明书在入盒工位被机械手放入小盒的过程中，入盒过程不得造成小盒及制品塑托的破损；完全入盒后自动封盒，封盒破损率不得超过万分之一。 | 关键 |
|  | 所有不合格产品剔除动作必须柔和，不得造成产品剔除破损。 | 关键 |
|  | 设备应有多个剔除分类：对包材缺失、封盒失败等产品等分类剔除，剔除品必须进入专用的收集通道内，便于清理，不得卡入设备其他结构中；供应商需配一个剔除品收集盒，能够暂存剔除的包材和制品。 | 关键 |
|  | 装盒机出口配置输送带，输送带配有左右上下夹持，夹持可调节，保证输送带上小盒产品稳定输送，确保小盒三期打印质量。 | 关键 |
|  | 设备符合人体工程学原理，操作面和维修面高度及空间适合一般体型的亚洲人操作。配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。 | 关键 |
|  | 所有调整部件有刻度标尺或记忆功能，方便调节。所有运动部件配置透明防护罩，所有运动动作清晰可见，方便维修，防护罩有互锁，开门急停。 | 关键※ |
|  | 设备运行时应牢固、不发生位移。凡对人身有伤害的所有暴露的运动、高温、带电部件必须加防护罩，并配备明显的中文警示标志和标牌，防止造成人员和机器损坏；固定的机械保护装置必须被设计成需使用工具才能拆除的形式，安装牢固、安全。 | 关键※ |
|  | 装盒机整体设计制造外观要求美观大方、可视部分洁净光亮，焊缝要求抛光。与制品及包材直接接触的部件表面应该光滑、无毒害、无脱落颗粒，且无水、油渗漏。 | 关键 |
|  | 所有暴露的机器表面都可用酒精（有机玻璃除外）、不锈钢清洗剂、饮用水等擦拭、清洁。 | 关键 |
|  | 设备与控制柜之间电缆长度应满足车间布局要求，且留有余量。 | 关键 |
|  | 电气线路都应装有易识别的唯一编号，按规范区分好动力线、控制线、零线及地线，同时各个系统线路标识模块化，容易分辨查找。 | 关键 |
|  | 用于频率控制器、伺服转换器或变频器、传感器等通讯先必须使用进口优质屏蔽线，信号传输稳定可靠，有避免信号衰减或信号干扰的措施 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 工作气压检测：当工作气压低于或高于规定的工作压力区域或范围时，设备停机并报警，工作气压恢复至工作压力方可复位、开机。 | 关键 |
|  | 纸盒缺料自动检测功能：可自动检测纸盒缺料，并发出报警提示，当缺料超过设定时间设备自动停机。 | 关键 |
|  | 制品缺支检测：当机械手抓取制品放入小盒内，通过视觉检测小盒内制品数量是否按要求放入，当小盒内制品缺支设备自动剔除该小盒。 | 关键 |
|  | 说明书缺料自动检测：说明书料仓内缺料时会发出报警提示。 | 关键※ |
|  | 说明书具有传送堵料自检功能，可自动判断折纸异常并记录；传送过程出现异常时报警设备停机。 | 关键※ |
|  | 折叠后的说明书自动送入装盒机入盒工位，并视觉检测入盒后的小盒内是否有无说明书。若有连续缺失，设备报警停机，其缺失数量可设置。 | 关键 |
|  | 封盒检测功能可自动检测已装入制品小盒自动封盒是否完整，当封盒失败时设备自动剔除该小盒，连续检测封盒失败时备报警停机，其报警数字可设置。 | 关键 |
|  | 合格的小盒通过传输通道进入下一工序，缺支产品、无说明书产品及封盒不合格的小盒自动剔除。有剔除确认功能，如果该剔除的小盒没有剔除，会报警停机。 | 关键 |
|  | 合格品计数：可对装盒机出口的合格产品进行计数。有不合格品计数：可对缺说明书、缺制品、封盒不合格等不合格产品进行计数。有连续剔除报警：当连续出现一定数量的不合格情况时，机器可自动停机报警。 | 关键 |
|  | 不合格品计数：可对缺说明书、缺制品、封盒不合格等不合格产品进行计数。 | 关键 |
|  | 连续剔除报警：当连续出现一定数量的不合格情况时，机器可自动停机报警。 | 关键 |
|  | 采用彩色大屏触控工业计算机来建立设备的人机界面，设有中、英文双语界面。触摸屏可以90°旋转，操作人员在设备背后也能在触摸屏上进行操作。人机界面可直观显示当前生产状况，包括：生产批次的建立、批次数据统计、机器速度、当前生产数量、合格品数量、不合格品数量、剔除原因、故障报警、报警原因、故障所在位置等；可在人机界面设置设备的速度及其他相关参数，能够在控制界面完成所有的设备操控。 | 关键 |
|  | 需单独设置开机、关机、复位、停止、急停按键；按键应有明显的功能标示。复位功能：按下复位键，设备各部分结构应能够自动回到正常的待运行位置。点动功能：有专用点动控制开关线，用于设备调试；接上线后，按下点动按钮设备开始运行，松开按钮停机。手动功能：有手动盘，可手动盘车驱动机器低速运转。 | 关键※ |
|  | 可在特殊模式下控制PVC成型机、折纸机、机械手入盒工位、下盒工位机单独运行。 | 关键 |
|  | 自诊断功能：设备应有完善的自诊断系统，可实时自动检测设备机械和电气异常。 | 关键 |
|  | 配备多个急停按钮，必须安装在操作人员能够迅速按到的位置，外形显眼易认。 | 关键※ |
|  | 设备自动过载保护或被按下急停后，必须立即停止机械部位的运转，并完全断电，以避免对设备和人体的潜在威胁。设备任何情况下停机后，重新开机都必须由操作人员确认，不得自动重启。 | 关键※ |
|  | 所有保护门上应装有连锁安全开关，开门立即停机 | 关键※ |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 仪器软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 关键 |
|  | 设备软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
|  | 应有权限功能防止系统时间被更改。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码。 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户。 | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码。 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统具备审计追踪功能，应可以记录系统和安全的事件，包括GMP关键操作，比如登录登出、密码更改、关键操作、方法参数更改、记录删除与修改、系统设置，以及相应操作人员、日期时间等。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录可自动存储为不可修改格式，可通过不同方式查询、输出、备份恢复、打印，不可被删除或更改。 | 关键 |
|  | 报警记录可自动存储为不可修改格式，可通过不同方式查询、输出、备份恢复、打印，不可被删除或更改。 | 关键 |
|  | 系统应由管理员权限新增、修改和禁用账户。 | 关键 |
|  | 系统可自动生成电子记录，记录格式不可修改，并可通过不同方式查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 可生成批生产报告及时间段报告，报告格式应包含以下内容：日期时间、名称、运行时间、产品名称、产品批号、必要的设置信息、相关电子记录等。 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、打印、备份恢复。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改电子记录结果。 | 关键 |
|  | 系统存储容量满足所有电子记录存储至产品有效期后一年，且不影响正常的运行速度。 | 关键 |
|  | 电子记录的存储不得影响系统运行，例如：不得由于电子数据存储而导致系统出现卡顿现象。 | 关键 |
|  | 应有与上位机或MES系统数据通讯接口。 | 关键 |
|  | 断电恢复后系统可正常运行，不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |
|  | 系统及软件必须为正版，若为Windows系统必须为专业版以上版本 | 关键 |
|  | 系统时间校准后与标准时间偏差≤±5S/24h | 关键 |
|  | 供应商提供程序备份及程序备份恢复策略 | 关键 |
|  | 供应商提供备份数据读取策略，需在相应的设备中提供并安装相应读取软件，具备异地备份的原始电子记录的读取、查询、打印功能。 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略 | 关键 |
|  | 供应商提供系统安全策略并说明。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 进口设备符合CE标准。 | 关键 |
|  | 电气安全高于GB4793.1的要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应高于GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 设备配备急停按钮，急停按钮应安装在操作人员能够迅速按到的位置；设备急停后，必须立即停止机械部位的运转，并完全断电，避免对人体的潜在威胁。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表。 | 关键 |
|  | 卖方提供发运清单以及在FAT时提供相关检验报告并确认。 | 关键 |
|  | 供应商需要提供符合GMP要求的第三方校验报告。 | 关键 |
|  | 提供系统功能说明、配置清单及说明。 | 关键 |
|  | 图纸：各种测试、调试、确认与验证所需P&ID图、控制原理图、装配图、接线图、控制系统PLC电气图、各类安装图纸并附电子版。 | 关键 |
|  | 清单：组件清单、材料清单、权限清单、报警清单、文件清单、图纸清单。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）（提供中文版） | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及说明。（提供中文版） | 关键 |
|  | 提供验证文件，包括： - 验证计划 - 满足GAMP5等验证要求的相关评估文件。（至少包括计算机化系统评估、风险评估等） - 设计确认及文件（DQ），设备供应商应在设备制造前提供DQ文件给用户审核 - 安装确认及文件（IQ）； - 运行确认及文件（OQ）； - 设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 提供追溯矩阵（RTM）验证总结报告（VSR）。 | 期望 |
|  | 工程交付文件：满足GEP要求的工程文件交付包, 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 设备供应商在收到中标通知书后设备50天内到货。 | 关键 |
|  | 设备吊装费用由乙方支付。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商需要完成以下验证项目，并提供中文版验证文件，包括满足GAMP4要求的计算机化系统评估文件；设计确认（DQ）；工厂验收测试（FAT）；现场验收测试（SAT）；安装确认（IQ）；运行确认（OQ）；全套计算机化系统验证。 | 关键 |
|  | 需求追溯矩阵；验证总结报告（VSR）。 | 期望 |
|  | 供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助我公司完成PQ。 | 关键 |
|  | 设备验证内容中应包含该计算机系统验证，并符合GMP及GAMP4验证相关要求。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证文件应经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 设备验证完成后厂家工程师需陪产30个生产批次，当30个生产批次完成后，后期陪产工作在和我公司协商。 | 关键 |
|  | 易损件需配备一套备用。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 设备经相关部门验收合格后，确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

附件一

| 瓶身规格 | 瓶子尺寸 |
| --- | --- |
| 2ml无色透明西林瓶 | D1=16mm D2=15mm H1=25mm H2=38mm （以实物尺寸为主） |

| 瓶身规格 | 瓶子尺寸 |
| --- | --- |
| 3ml无色透明西林瓶 | D1=16mm D2=15mm H1=32mm H2=46mm （以实物尺寸为主） |

附件2

| 部件名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主电机 | SEW | 或相等品质级别 |
| 伺服电机 | Schneider | 或相等品质级别 |
| 真空泵 | Becker | 或相等品质级别 |
| 气路元件 | SMC/Festo | 或相等品质级别 |
| 真空电磁阀 | SMC | 或相等品质级别 |
| PC保护罩 | Bayer | 原材料进口，国内机加工 |
| 变频器 | Danfoss、西门子、Schneider | 或相等品质级别 |
| 工控机 | ICS、NI、西门子 | 或相等品质级别 |
| HMI | 西门子 | 或相等品质级别 |
| 断路器 | Schneider | 或相等品质级别 |
| 检测传感器 | SICK | 或相等品质级别 |
| 编码器 | OMORON | 或相等品质级别 |
| 机械手 | YAMAHA | 或相等品质级别 |