裹包机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	4

1	目的	5

2	范围	5

3	参考文件	5

4	职责	5

5	系统描述	6

6	安装要求	6

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	14

10	文件要求	14

11	服务要求	15

12	附件	17

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司裹包机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司裹包机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 21 CFR Part 11：电子记录和电子签名符合《联邦法规21章》第11款。

- GAMP5

- GMP 附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

分包装室需要购买西林瓶多支装包装生产线，用于新冠2ml或3ml西林瓶40支一盒包装形式的自动化包装设备，裹包机主要用于包装线产品自动裹包。整个设备需满足现行中国GMP和WHO-GMP相关生产、安装、测试和验证要求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 金港物检包装车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备最大占地尺寸不大于长×宽×高=3000mm×3000mm×2500mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 设备安装后应留有足够的生产操作和维修空间，满足使用和维修的需要。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 5-7bar无水无油的压缩空气 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：18℃～25℃环境 设备适应温度：0℃～35℃ | 关键 |
|  | 工作环境湿度：45%～65% 设备适应湿度：45%～90% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：AC380±10% V；三相；50 Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备各零部件齐全并且连接可靠，外观端正，不得有异常变形、毛刺和锈蚀等缺陷。 所有暴露的机器表面、电气柜表面等使用的不锈钢都应为表面拉丝处理过的AISI 304材料 设备操作面的高度符合人体工程学的要求，适合中国人的体型及身高，保证操作工人工作的舒适与便捷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； （5）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 裹包速度≥40盒/分钟, 稳定速度≥30盒/分钟。机器速度必须可调，最大速度和最小速度都能正常运行。 | 关键※ |
|  | 操作系统应不少于有两种语言的切换功能（中、英）。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 包材和制品的破损率都应＜0.1‰，设备运行噪音≤80db。 | 关键 |
|  | 与生产线包装小盒规格尺寸大小匹配。 | 关键※ |
|  | 裹包合格率：高于99.99%。 | 关键※ |
|  | 以一天8小时工作时间计算，停机处理问题总时间不得超过10分钟。 | 关键 |
|  | 裹包样式及比例由厂家提供方案，需满足武汉公司需求。 | 关键※ |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 裹包机需要与我公司多支装西林瓶包装联线完全兼容。 | 关键 |
|  | 裹包机和装盒机、检重秤等高、直线式联线配合使用，不得降低自动包装线的生产速度。 | 关键※ |
|  | 裹包方式：6面封膜，双侧及背面热封。 | 关键※ |
|  | 裹包效果：烟膜左右对称，左右膜偏差不超过5mm；接头处粘接牢固；平整紧密，裹包紧密度适中，在后续转运过程中不会松散。 | 关键※ |
|  | 配进料缓冲机构：轨道式进料缓冲，可实现连续生产不停机；产品进料传输带必须具有宽度可调节的导轨；输送带可无级变速。 | 关键 |
|  | 合格产品出料必须在导轨间有序、稳定推动之前的单包进入下游设备，且要有最后一包稳定停留在裹包机出料平台指定位置，停留位置精度±3mm。 | 关键 |
|  | 阳台式结构，驱动与操作区域完全隔离，避免相互影响。 | 关键 |
|  | 操作区结构简洁，小盒、薄膜运动过程易于观察；可以方便进入所有的操作和维护点位；操作区便于清洁清场，当批号或生产结束时易于清空。 | 关键 |
|  | 规格件：可快速更换规格件，规格的调整操作简单、快捷，应可在10分钟内完成；不需要通过刻度和数字显示来手动调整，规格件可直接插入，安装后不需要微调即可正常运行。 | 关键 |
|  | 薄膜要求：可适应0.021-0.025mm厚度的薄膜，可完全适应国产包材，对不同厂家的薄膜具有较好的适应性。 | 关键 |
|  | 薄膜切割：薄膜切口平直；切刀刃不直接接触薄膜以外的部件，使用寿命长，需保证1年不坏。 | 关键 |
|  | 设备与控制柜之间电缆长度应满足车间布局要求，且留有余量。 | 关键 |
|  | 电气线路都应装有易识别的唯一编号，按规范区分好动力线、控制线、零线及地线，同时各个系统线路标识模块化，容易分辨查找。 | 关键 |
|  | 用于频率控制器、伺服转换器或变频器、传感器等通讯先必须使用进口优质屏蔽线，信号传输稳定可靠，有避免信号衰减或信号干扰的措施。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 工作气压检测：当工作气压低于或高于规定的工作压力区域或范围时，设备停机并报警，工作气压恢复至工作压力方可复位、开机。 | 关键※ |
|  | 联线要求：配堵料检测装置，进料口堵料后，控制上游设备停机；下游设备故障停机时裹包机必须自动停机，当下游设备故障解决后可以自动启动机器。 | 关键 |
|  | 热封机构：背封杆和侧封板的温度、动作时间可设置、可控制，温度控制精确，精度在±2.5℃，如果温度超出规定的范围可自动报警停机；动作时间可设定，确保所有被裹包的产品均在同样的温度、时间内完成裹包。采用无涂层的热封杆和侧封板，耐磨损，保证使用寿命长；背封口位置上下可调；热封前先收紧薄膜，热封后松紧度适中。 | 关键 |
|  | 下膜机构：配备垂直进给、气帘辅助下膜系统，下膜长度可以通过触摸屏精确设定，下膜动作由伺服电机控制，薄膜进给平稳、准确、不跑偏；配去静电装置，下膜前需要先除静电。应有下膜到位传感器，与下膜电机配合确保每次下膜等距、完整。 | 关键 |
|  | 供膜检测要求：可自动检测薄膜余量，供膜余量不足时供膜机构自动进行预警、报警、停机功能。 | 关键※ |
|  | 单包传送系统：每个中包采用伺服电机传送，避免小盒之间相互挤压变形而影响包装效果；单包输出，避免中包之间互相粘连 | 关键※ |
|  | 自动清空功能：当停机或上游在设定时间无产品时，位于裹包加热区的产品应该自动完成裹包并清空，防止产品停留、确保加热区无产品。 | 关键※ |
|  | 设备必须有安全保护罩，在运行过程中能保护操作人员，运行时开门设备自动报警停机。 | 关键 |
|  | 急停与启动：需在关键位置安装急停按钮，保证操作人员能够第一时间按到；设备应配有启动控制器，不会自动重启，只有通过复位按钮或启动按钮作用后方可启动设备，控制器必须容易辨识和不易触动。 | 关键 |
|  | 断电保护： - 在设备正常使用时，突然断电后机器的设置参数、数据记录不会丢失，软硬件不会损坏。 - 突然断电后，设备应处于保护状态，来电后设备应处于暂停待命状态，需要人为操作设备才能运行。 | 关键 |
|  | 带触摸屏，可显示运行情况、错误故障报警等信息，有中文界面；触摸屏可设置基本功能；可以设定和编辑操作者的级别、权限。 | 关键 |
|  | 具备批次的设定以及批次的导出功能，同时具有统计功能，生产配方信息，电子签名信息，生产统计信息。在批次报告中，必须含有电子签名的信息在里面，可用于追溯； 建立批次前，必须可输入生产订单号及批次号。使用U盘导出原文件并防止串改，可以打印相关的统计报表。 | 关键※ |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 设备软件具有至少3级用户分层权限管理及密码管理的功能。 | 关键 |
|  | 设备软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名。 | 关键 |
|  | 系统时间必须由特定权限来管理和控制，与标准时间偏差≤5s/24h。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果、存储的电子记录与打印报告应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以重置密码。 | 关键 |
|  | 系统应可以设置密码最小长度为8位。 | 关键 |
|  | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如5次无效登录尝试后将锁定账户等。 | 关键 |
|  | 系统管理员应可以激活锁住的账户。 | 关键 |
|  | 具备自动锁屏/登出时限设置，达到规定时限后系统自动锁屏/登出，再次操作需重新登录账户； | 关键 |
|  | 系统必须具有超时强制退出要求重新登录的功能。 | 关键 |
|  | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码。 | 关键 |
|  | 系统应可设置密码效期，如3个月。 | 关键 |
|  | 系统应可提示密码效期信息以提醒用户更改密码。 | 关键 |
|  | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，包括GMP关键操作，比如登录登出、密码更改、关键操作、方法参数更改、记录删除与修改、系统设置，以及相应操作人员、日期时间、操作原因等。 | 关键 |
|  | 具备关键操作复核功能。 | 关键 |
|  | 审计追踪记录可自动存储为不可修改格式，可通过不同方式查询、输出、备份恢复、打印，不可被删除或更改。 | 关键 |
|  | 报警记录可自动存储为不可修改格式，可通过不同方式查询、输出、备份恢复、打印，不可被删除或更改。 | 关键 |
|  | 系统应由管理员权限新增、修改和禁用账户。 | 关键 |
|  | 系统可自动生成电子记录，记录格式不可修改，并可通过不同方式查询、输出、备份恢复、打印 | 关键 |
|  | 应有控制措施以防止电子记录从应用软件外面被修改或删除。 | 关键 |
|  | 可生成批生产报告及时间段报告，报告格式应包含以下内容：日期时间、名称、运行时间、产品名称、产品批号、必要的设置信息、运行号、相关电子记录等。 | 关键 |
|  | 报告应为只读的格式，可查询、输出、打印、备份恢复。 | 关键 |
|  | 使用者应不能修改数据结果。 | 关键 |
|  | 系统存储容量满足所有电子记录存储至产品有效期后一年，且不影响正常的运行速度。 | 关键 |
|  | 电子记录的存储不得影响系统运行，例如：不得由于电子数据存储而导致系统出现卡顿现象。 | 关键 |
|  | 断电恢复后系统可正常运行，不影响参数设置、数据完整性 | 关键 |
|  | 应有与上位机或MAS系统数据通讯接口。 | 关键 |
|  | 系统及软件必须为正版，若为Windows系统必须为专业版以上版本 | 关键 |
|  | 供应商提供程序备份及程序备份恢复策略 | 关键 |
|  | 供应商提供备份数据读取策略，需在相应的设备中提供并安装相应读取软件，具备异地备份的原始电子记录的读取、查询、打印功能，并能识别对电子记录的修改，并提供相应设备。不具备编辑功能。 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略 | 关键 |
|  | 供应商提供系统安全策略并说明。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 进口设备符合CE标准。 | 关键 |
|  | 电气安全高于GB4793.1的要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应高于GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 设备配备急停按钮，急停按钮应安装在操作人员能够迅速按到的位置；设备急停后，必须立即停止机械部位的运转，并完全断电，避免对人体的潜在威胁。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 供应商需要提供符合GMP要求的第三方校验报告。 | 关键 |
|  | 系统软硬件设计说明、功能说明、配置清单及说明。 | 关键 |
|  | 图纸：各种测试、调试、确认与验证所需P&ID图、控制原理图、装配图、接线图、PLC电气控制图、各类安装图纸，并附电子版 | 关键 |
|  | 清单：组件清单、材料清单、权限清单、报警清单、文件清单、图纸清单等相关清单文件。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示、必要的材质说明。 | 关键 |
|  | 工厂验收测试（FAT）和现场验收测试（SAT）报告（要求有中文版）。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）（要求有中文版）。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单及说明。 | 关键 |
|  | 提供验证文件，包括： （1）验证计划； （2）满足GAMP5等相关法规的评估文件（至少包括计算机化系统评估、风险评估等）； （3）设计确认及文件（DQ），设备供应商应在设备制造前提供DQ文件给用户审核； （4）安装确认及文件（IQ）； （5）运行确认及文件（OQ）； （6）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件（提供中文版）、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 提供追溯矩阵（RTM）验证总结报告（VSR） | 期望 |
|  | 工程交付文件：满足GEP要求，上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 设备供应商收到中标通知书后45天内设备到货。 | 关键 |
|  | 设备吊装费用由乙方支付。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 供应商需要完成以下验证项目，并提供中文版验证文件，包括满足GAMP5要求的计算机化系统评估文件；设计确认（DQ）；工厂验收测试（FAT）；现场验收测试（SAT）；安装确认（IQ）；运行确认（OQ）；等全套计算机化系统验证。 | 关键 |
|  | 追溯矩阵（RTM）；验证总结报告（VSR） | 期望 |
|  | 供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作，供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 设备验证内容中应包含该计算机系统验证，并符合GMP及GAMP5验证相关要求。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证文件应经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 设备验证完成后厂家工程师需陪产，后期陪产工作在和我公司协商。 | 关键 |
|  | 易损件需配备一套备用 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 设备经相关部门验收合格后，确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

附件一

| 序号 | 部件 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
|  | 电磁阀 | SMC或相同等级品牌 |
|  | PLC | Panasonic或相同等级品牌 |
|  | 伺服电机 | Panasonic或相同等级品牌 |
|  | 伺服驱动器 | Panasonic或相同等级品牌 |
|  | 变频器 | Panasonic或相同等级品牌 |
|  | 主驱动电机 | SEW或相同等级品牌 |
|  | 安全继电器 | OMORON或相同等级品牌 |
|  | 光纤探头 | Sick或相同等级品牌 |
|  | 开关电源 | Schneider或相同等级品牌 |