自动裹膜机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	4

1	目的	5

2	范围	5

3	参考文件	5

4	职责	5

5	系统描述	6

6	安装要求	6

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	9

9	安全要求	14

10	文件要求	14

11	服务要求	15

12	附件	17

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司自动裹膜机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司自动裹膜机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 21 CFR Part 11：电子记录和电子签名符合《联邦法规21章》第11款。

- GAMP5

- GMP 附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

分包装室需要购买自动裹膜机，用于金港物检包装车间，可快速将垫板上制品裹上缠绕膜，方便转运，自动缠绕机机：是一种将包装托盘上的产品自动缠绕膜的一种设备，其工作原理是将托盘上的纸箱由上至下或由下至上缠绕拉伸膜。整个设备需满足现行中国GMP和WHO-GMP相关生产、安装、测试和验证要求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 金港物检包装车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备最大占地尺寸不大于长×宽×高=1.8m×2.3m×0.7m | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 设备安装后应留有足够的生产操作和维修空间，满足使用和维修的需要。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超出房间地面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 5-7bar无水无油的压缩空气 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：18℃～25℃环境 设备适应温度：0℃～35℃ | 关键 |
|  | 工作环境湿度：45%～65% 设备适应湿度：45%～90% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源：AC380±10% V；三相；50 Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备各零部件齐全并且连接可靠，外观端正，不得有异常变形、毛刺和锈蚀等缺陷。 所有暴露的机器表面、电气柜表面等使用的不锈钢都应为表面拉丝处理过的AISI 304材料 设备操作面的高度符合人体工程学的要求，适合中国人的体型及身高，保证操作工人工作的舒适与便捷。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； （5）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 机器人旋转速度可达48米/分钟。机器速度必须可调，最大速度和最小速度都能正常运行。 | 关键※ |
|  | 操作系统应不少于有两种语言的切换功能（中、英）。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 包材和制品的破损率都应＜0.1‰，设备运行噪音≤80db。 | 关键 |
|  | 两节AGV电池12v-90/105ah串联（密封、免维护）。 | 关键 |
|  | 每次充电可自动裹膜150-180托盘。 | 关键 |
|  | 每次充电时间不超过10小时。 | 关键 |
|  | 最高裹膜高度可达到1.9米含托盘高度可到2.2米。 | 关键 |
|  | 以一天8小时工作时间计算，停机处理问题总时间不得超过10分钟。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 机器在运行时配有声光报警提示。 | 关键 |
|  | 具有LED控制和外部插头的集成高频充电器。 | 关键 |
|  | 滑动托架速度向上、向下可控制。 | 关键 |
|  | 配置底部托盘缠绕轮。 | 关键※ |
|  | 上下运动中的膜张力可设置调节。 | 关键 |
|  | 上下运动中膜的预拉伸比可设置调节。 | 关键 |
|  | 可设置张力和转速延迟，适用于急转弯托盘或角部保护的应用。 | 关键 |
|  | 可设置缠绕高度和缠绕强度及圈数。 | 关键 |
|  | 设备运行半径不超过1.1米。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 设备缠绕裹膜时可自动上下循环或只向上循环。 | 关键 |
|  | 上下循环缠绕时可手动设置启动停止位置。 | 关键 |
|  | 带有马达制动器的紧急停止。 | 关键 |
|  | 可自动缠绕循环至预设高度。 | 关键 |
|  | 供膜检测要求：可自动检测缠绕膜余量，供膜余量不足时供膜机构自动进行预警、报警、停机功能。 | 关键 |
|  | 设备必须有安全保护，在运行过程中能保护操作人员，运行时任何撞击设备自动报警停机。 | 关键 |
|  | 急停与启动：需在关键位置安装急停按钮，保证操作人员能够第一时间按到；设备应配有启动控制器，不会自动重启，只有通过复位按钮或启动按钮作用后方可启动设备，控制器必须容易辨识和不易触动。 | 关键 |
|  | 断电保护： - 在设备正常使用时，突然断电后机器的设置参数、数据记录不会丢失，软硬件不会损坏。 - 突然断电后，设备应处于保护状态，来电后设备应处于暂停待命状态，需要人为操作设备才能运行。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 进口设备符合CE标准。 | 关键 |
|  | 电气安全高于GB4793.1的要求。 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应高于GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 设备配备急停按钮，急停按钮应安装在操作人员能够迅速按到的位置；设备急停后，必须立即停止机械部位的运转，并完全断电，避免对人体的潜在威胁。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 投标文件内必须包含关于本URS的详细技术响应列表。 | 关键 |
|  | 标书中应明确设备所有重要组件的品牌、材质、型号、使用寿命，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 发货时，提供发货清单、设备出厂测试合格证、其他相关检测报告。 | 关键 |
|  | 发货时，提供易损件和重要零部件清单。包括组件名称、编号、品牌、产地、规格、材质、使用寿命等；提供针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 提供设备操作手册（SOP）及维护保养说明（即运行及维护手册） | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 设备供应商收到中标通知书后45天内设备到货。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，供应商应终生提供及时的维修、维护，供应商应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 设备经相关部门验收合格后，确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A