欣宁楼小容量注射剂(安瓿）分装车间

氢氧发生器用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1 目的	4

2 范围	4

3 参考文件	4

4 职责	4

5 系统描述	5

6 安装要求	5

7 运行要求	6

8 电气、自动控制要求	8

9 安全要求	10

10 文件要求	11

11 服务要求	13

12 附件	15

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼小容量注射剂(安瓿）分装车间氢氧发生器的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼小容量注射剂(安瓿）分装车间氢氧发生器。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2015版）

- GMP附件1《计算机化系统》（2015版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 计算机化系统及其验证符合GAMP5和21CFR Part11的要求，以及相关计算机化系统和数据完整性法规要求

- 安全及环保法规指南

《特种设备安全监察条例》

《压力容器安全技术监察规程》

大型蒸汽灭菌技术要求（自动控制型）BG 8599-2008

- 系统描述

欣宁楼小容量注射剂(安瓿）分装车间需要购买1台氢氧发生器：该设备将水电解成氢气和氧气后，把混合后的氢氧气输送到楚天安瓿拉丝灌封机上，配合分装线对安瓿瓶进行拉丝封口； 运行中应确保氢氧混合气体稳定燃烧，满足安瓿拉丝灌封机对安瓿瓶封口需求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 分包装室欣宁楼小容量注射剂（安瓿）分装车间氢氧发生器房间 | 关键 |
|  | 安装环境要求 |  |
|  | 安装环境：需要做好通风、散热与防爆 | 关键 |
|  | 设备安装后周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 | 关键 |
| 6.3 | 电力要求 | 关键 |
|  | 220/380V，3 相5线制，50 Hz | 关键 |
|  | 所有线缆均有线号并有接线图 | 关键 |
|  | 设备具有接地端子和中性端子 | 关键 |
|  | 电气系统:电气元件应选用名牌厂商的产品，例如：Siemens，Schneider,MITSUBISHI等。 | 关键 |
|  | 所有的线路应采用密闭线槽配线。 | 关键 |
|  | 所有电缆、电线终端按照相关电气规定处理并附线号。 | 关键 |
|  | 所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤36伏特 | 关键 |
|  | 低压接线（24VDC和通讯/信号线路）应与控制盒中的控制电压和较高的电压隔离开 | 关键 |
| 6.4 | 设施／公用系统要求 |  |
|  | 220/380V，3 相5线制，50 Hz | 关键 |
|  | 冷却水： 自来水或冷冻水 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 产气量≥8.0M³/H, 满足16针联动生产线封口需要，并已在生产中连续使用。 一台设备能满足2ml安瓿，每分钟600瓶以上产能的稳定封口； 以及 5ml安瓿，每分钟 550瓶产能的稳定封口。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 独立式电解槽结构，材质能耐酸碱腐蚀，耐高温，工作压力稳定≤0.30Pa，能承受压力 ≥0.45MPa； | 关键※ |
|  | 电解液的浓度能自动维持动态平衡，其纯化水补充泵运行与电解液液位探头连锁控制； | 关键※ |
|  | 配置氢氧焰专用火板和火头，适应灌封机为16个灌装头，灌装安瓿规格为2ml-10ml。 | 关键 |
|  | 设备有良好的独立气水分离装置或其他措施，机器外置水封罐需具备气液分离和冷却功能，确保输送管路中输送气体干燥，无水，不得对洁净区环境造成污染。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 氢氧发生器设备必须具有但并不限于以下部件： 电解槽、循环泵、储液罐、漂洗罐 、注水/液泵、控制系统。 氢氧发生器的配套输送管道系统必须具有但并不限于以下部件组成：水封罐、稳压过滤装置、安全阻火装置、电磁阀、管道、阀门、专用火板。 | 关键 |
|  | 设备具有独立的储液罐和漂洗罐，以有效地进行气液分离，以减小气体含水量，保证连续用气需求。罐内液体液位控制应采用独立可靠的装置，不受液位波动或电解沉积物影响。储液罐、漂洗罐为球型封头，一体化设计，设有安全防爆装置，能承受压力≥0.45MPa，材质304不锈钢。 | 关键※ |
|  | 电解电源采用电力工业级别的电源模块；模块能够连续工作，其电流、电压稳定，不受外电波动的影响，设有散热设施。 | 关键 |
|  | 设备运行与安装在设备内的压力传感器连锁控制。 | 关键 |
|  | 设备设有温控（在线显示）和散热装置，确保电解产热能及时带走，维持反应热平衡。 | 关键 |
|  | 设备设有电流电压在线显示。 | 关键 |
|  | 设备设有内部气体泄漏探测控制装置。 | 关键 |
|  | 氢氧发生器出口端设置水封罐和阻火阀，控制用气端不回火到设备。 | 关键 |
|  | 与氢氧发生器、水封罐、阻火阀连接为软连接，软连接应耐压0.45MPa。 | 关键 |
|  | 技术夹层送气管路为不锈钢管，由设备供应商提供并安装 | 关键 |
|  | 用气点设置稳压过滤装置、电磁阀、阻火阀、电子阻火器和电子阻火阀。 | 关键 |
|  | 氢氧焰专用火板上的火嘴需具有完备的射流形态的气体喷射装置，以保证任何情况下气流不会反向流动，不会出现气流紊乱，影响封口效果。 | 关键 |
|  | 生产线整体设计宜满足人体工程学，整体应牢固、美观、流畅、协调、安全、易操作控制和维修。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 控制系统采PLC+触摸屏，设备运行为自控，可搭载有线或无线远程监控。 | 关键 |
|  | 电控柜具有良好的密封性和散热性，可有效阻止灰尘、纸毛和潮汽进入其中，同时又能有效散热，避免电器元件受热损坏。 | 关键 |
|  | 点击过程数据，可对实时运行和历史参数查询，可查询设备实时运行和历史设备状态。 可显示每个可设置参数的部件的当前运行状态（运转、停机或故障）以及参数的实际数值。 设备显示的参数至少应包括：主机工作压力设定值、实际值；电解液温度设定值、实际值；主机工作电流设定值、实际值；主机工作工作电压设定值、实际值；主机起动：时间/日期。 | 关键 |
|  | 设备具备自控模式与手动模式转换控制功能，方便操作。 | 关键 |
|  | 设备主要工艺参数，设备运行状态应能明显的显示和控制，故障信息应显示在显示屏上。 | 关键 |
|  | 参数设定必须通过用户权限管理保护（密码）进入。 | 关键 |
|  | 当设备出现故障或监测到某一参数超过设定范围时，应及时报警，如果故障未能自行修复或超过设定容错值，设备应自动停机并在界面上显示警报提示，故障消除后方可继续运行。 报警信息至少包括： 主机工作压力超标报警、自动停机、人工复位； 电解液温度超标报警、自动停机、人工复位； 主机工作电流超标报警、自动停机、人工复位； 主机工作电压超标报警、自动停机、人工复位； 各部件故障报警、停机、人工复位。 急停开关按下停机、人工复位； | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 该湿热灭菌柜计算机化系统至少三级用户分层权限管理及密码管理的功能；每个等级拥有相应的可设置权限，每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 每级权限下可设置多个用户账户，每个账户可设置对应的登陆用户名及密码 | 关键 |
|  | 操作员权限仅能进行正常开关设备操作不能进行时间等参数修改 | 关键 |
|  | 工艺员在操作员权限上增加温度、压力、时间、流量等的设置权限； | 关键 |
|  | 管理员在工艺员操作权限上再增加对探头的校验调整。 | 关键 |
|  | 管理员可新增账户、删除账户、修改权限。 | 关键 |
|  | 关键参数设置可通相应高级别权限进行控制，防止关键参数的随意更改。 | 关键 |
|  | 系统时间必须由特定权限来管理和控制。 | 关键 |
|  | 系统用户应可以设置至少6位数密码。管理员可更改自己的密码和下级权限的密码，其他权限人员仅可修改自己密码。 | 关键 |
|  | 具备密码效期功能，系统可提示密码效期信息并提醒用户更改密码。密码效期可设置。 | 关键 |
|  | 具备自动锁屏/登出时限设置，达到规定时限后系统自动锁屏/登出，再次操作需重新登录账户；登出时限可设置。 | 关键 |
|  | 系统时间同步，与标准时间偏差≤5s/24h | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 恰当的故障检测和警报，故障及报警用声光报警指示，并在显示屏显示故障信息 | 关键 |
|  | 设备应贴有统一的设备铭牌，设备的操作按键用中文进行标示。 | 关键 |
|  | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有安全罩，电气控制柜装有安全锁，符合零进入标准。 | 关键 |
|  | 距离设备1m远的噪音在75db以下 | 关键 |
|  | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 | 关键 |
|  | 优化设计，易于接近的区域安装紧急停止按钮，以减少人机工程伤害。 | 关键 |
|  | 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品。 | 关键 |
|  | 恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。 | 关键 |
|  | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准 |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1的要求，电磁兼容性应符合GB/T18268—2000《测量、控制和实验室用电设备电磁兼容性要求》。 | 关键 |
|  | 有断电保护：在仪器正常使用时，设备突然断电不致破坏软、硬件，数据。 | 关键 |
|  | 控制系统安全装置：碱液罐温度指示仪器以及压力指示仪器应配备传感器故障保护装置，当故障或短路时，系统应该提供故障指示，并发出蜂鸣报警。 | 关键 |
|  | 电控箱、触摸屏等电气防水等级为IP54。 | 关键 |
|  | 柜体接地良好，有良好的漏电保护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 供应商应提供所有组件、系统功能配置清单、说明书及合格证书，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明。 | 关键 |
|  | 应提供的文件包含且不限于：文件清单、设计确认方案、管路及仪表图、设备布局图、PID部件对应清单、功能设计说明、硬件设计说明、软件设计说明、电气图纸、接线图、仪表清单和关键传感器清单、电气硬件清单、联锁列表、报警列表、焊工证书、接触流程部件的金属材质证书、射线控制分析、水压试验和耐水试验的流程和报告、内室表面处理校验报告、接触流程非金属部件的材质证书、检测设备的校准证书、资质证书、锅炉压力容器生产标准一致性证书、产品合格证、质量保证计划。 | 关键 |
|  | 配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期。 | 关键 |
|  | 由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 关键 |
|  | 安装要求：生产厂家或代理商必须提供设备安装支持，包括及时提供安装文件系统，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度符合现场设备摆置），必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 关键 |
|  | 在制造商工厂进行预验收，预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 关键 |
|  | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。 | 关键 |
|  | 供应商需提供的验证文件： 验证计划； 满足GMP和GAMP5等相关法规的评估文件； 设计确认及文件（DQ）； 安装确认及文件（IQ）； 运行确认及文件（OQ）； 设备生产商负责制定设备验证计划、DQ/IQ/OQ验证文件、并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 关键 |
|  | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 初始校准：包括环路校验等需要由厂家完成。 | 关键 |
|  | 供应商应在文件中明确本设备软、硬件的配置，并且阐述配置的每一个系统和组件的必要性。 | 关键 |
|  | 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 | 关键 |
|  | 需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |
|  | 供应商应在制造安装前需要就实际尺寸，管路、器件布局与我方沟通确认无误后方可执行。 | 关键 |
|  | 供应商需提供所有组件的合格证和说明书。 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
|  | 供应商必须提供如下符合我公司要求的安全管理相关文件： 1. 产品质量证明书 2. 产品制造监督检验证书 3. 产品合格证 4.设备结构图纸 5. 安全阀、爆破片等安全附件的第三方检验证书 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答等。 | 关键 |
|  | 培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员 | 关键 |
|  | 培训内容： 综合培训（掌握设备理论知识） 现场培训（设备实践操作知识） | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 关键 |
|  | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字，如设备提供方未到场，以买方验收记录为准。 | 关键 |
|  | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 关键 |
|  | 要求供应商提供该类设备在多家同等规模生物制品生产厂家同类产品长期运行报告。 |  |
|  | 验证要求 |  |
|  | 在设备完全交付使用前，应完成下列验证： IQ、OQ，此外PQ（共同完成） | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保修期自终验收合格后算起12个月，控制系统保修期自终验收合格后算起12个月。 | 关键 |
|  | 供方需提供终身维护和每年一次的维护保养 | 关键 |
|  | 保修期内，卖方免费为买方维修设备（包括零部件费用）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间24-48小时。 | 关键※ |
|  | 验收要求 |  |
|  | 由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间。 | 关键 |
|  | 安装要求：生产厂家或代理商必须提供设备安装支持，包括及时提供安装文件系统，派员进行设备找平、部件组装、电气接线/配管等工作（所配电缆长度符合现场设备摆置），必须做到连接紧固可靠，杜绝跑、冒、滴、漏现象。 | 关键 |
|  | 调试必须在需方水、电、汽等公用介质到位的情况下一周之内完成 | 关键 |
|  | 在制造商工厂进行预验收，预验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，并提出整改项目，预验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 | 关键※ |
|  | 1、终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训。 2、卖方负责协助买方进行相关验证活动，并对验证中出现的问题提出对策和解决方案，具体内容和要求见协议条款。 3、只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、性能确认（PQ）通过后才认为终验收合格。 |  |

- 附件

N/A