流感病毒疫苗室微滤系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室微滤系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感病毒疫苗室微滤系统。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（现行版）

- 过滤器钢壳制作必须符合PED97/23/EC标准

- 安全及环保法规指南

- 安全：达到国内相关标准及CE标准要求；

- 系统描述

流感病毒疫苗室金龙车间澄清微滤和除菌过滤工艺需要安装微滤系统，其由多组30英寸不锈钢过滤器组成，其中五芯过滤器钢壳需要18套，用于尿囊液进罐前预过滤和罐后超滤前的澄清过滤；三芯过滤器钢壳需要4套，用于层析液除菌过滤，单芯过滤器钢壳4套，用于超声除菌过滤。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 本设备安装于流感病毒疫苗室金龙车间收获间、浓缩间以及层析间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 外形尺寸要求: 尺寸外形适合房间的空间布局 | 关键 |
|  | 应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间桌面承重要求 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司的工作环境温度： 15℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司的工作环境湿度：45%~65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 设备内部表面应防腐蚀、易于清洁 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 壳体材质：316L不锈钢（1.4404材质）。 | 关键 |
|  | 卡盘手箍材质：304不锈钢 | 关键 |
|  | 密封圈材质：Silicone型EPDM材质 | 关键 |
|  | 过滤器钢壳必须使用1.4404材质不锈钢制作可以提供最大的耐受性。密封的O型环和垫片满足FDA的要求。过滤器钢壳外部需安装至少一对把手便于钢壳的打开。 | 关键 |
|  | 过滤器钢壳内部采用电抛光，抛光度小于0.5 μm。需除去机械抛光工艺中残留的杂质。也可以祛除机械抛光留下的微痕，减少料液接触表面积，降低微生物或污染物的残留，并在不锈钢表面形成抗腐蚀薄膜。过滤器钢壳外部采用电抛光抛光度小于1.6 μm。 | 关键 |
|  | 过滤器要求使用杯式设计和凸型的钢壳设计，便于清洗和保证过滤器钢壳自由排水。 | 关键 |
|  | 过滤器在进液端及壳体最上部安装可连接完整性测试仪接口的排气阀（排气阀阀芯为RBE03型材质316L不锈钢），排气阀O型圈为EPDM材质。 | 关键 |
|  | 过滤器钢壳内需带有安装30英寸滤芯定位板及支撑杆，方便过滤器的安装。 | 关键 |
|  | 五芯和三芯滤壳顶部接口带有2英寸在位清洗接口，能够与管罐系统喷淋球对接，进行CIP/SIP。 | 关键 |
|  | 单芯过滤器钢壳须配备清洗盖替换钢壳炮筒，以便CIP的时候使用。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 工作温度：-10∽150℃ | 关键 |
|  | 工作压力：-1∽10bar | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | 工作压力：-1∽10bar | 关键 |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | （1）提供产品说明书。 （2）发运清单：配件清单、易损件清单、备件、消耗品清单（包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。） （3）图纸：实物图；维修等活动所需的电子版及打印版系统布局图、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图） （4）设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告。 （5）设备交付计划表。 （6）材料清单及材料证书（写明材料有效期）。 | 关键 |
|  | - 设备操作手册（SOP）及维护保养说明，语言为中文。 - 提供必要的设备及其零部件使用寿命说明。 - 文件具体要求： - 系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格； - 标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； - 所有技术、确认、说明文件均提供电子版。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册） | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件，设计说明、功能说明 | 关键 |
|  | 图纸：各种验证维护维修等活动所需的电子版及打印版实物图、尺寸图、P&ID图、控制原理图、注释参考、图纸清单。设备图纸需满足国家相关制图法规要求 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件编号清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 设备制造文件：材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、制造商检测数据报告、表面抛光度程序及报告、钝化程序及钝化报告、各种标示、风险评估文件 | 关键 |
|  | 合格证（对本URS要求合格的相应证明） | 关键 |
|  | 部件、备件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明 | 关键 |
|  | 验证文件：设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件、追溯矩阵、验证总结报告，并负责验证工作的实施 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 仪器保修期从确认验收的阶段就开始计算，提供不少于1 年质保期，保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，尤其是隔膜片，用于设备相应部件的维修、更换 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
|  | 确认设备验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A