2022年公司黄金桥厂区和金港园区环境监测方案

一、公司黄金桥厂区环境监测方案

1、废气监测内容：

| 监测点 |  | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 18t天然气锅炉排气筒1# | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3，武政规〔2020〕10号中对燃气锅炉氮氧化物排放浓度的要求 | 氮氧化物：每月1次，每次3个频次，监测1天； 其他指标：每年1次，每次3个频次，监测1天 |
|  | 10t天然气锅炉排气筒2# |  |  |  |
|  | 18t天然气锅炉排气筒3# |  |  |  |
|  | 10t天然气锅炉排气筒4# |  |  |  |
|  | 10t天然气锅炉排气筒5# |  |  |  |
|  | 10t生物质锅炉排气筒6# | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、汞及其化合物 |  | 每月1次，每次3个频次，监测1天 |
|  | 污水处理站臭气7# | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 《制药行业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 表2，《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2 | 每年1次，每次3个频次，监测1天 |
|  | 废胚处理机排气筒8# 废胚处理机排气筒9# 废胚处理机排气筒10# 废胚处理机排气筒11# | 颗粒物、SO2、NOX、氨、硫化氢 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2、《制药行业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 表2 | 每半年1次，每次3个频次，监测1天 |
| 无组织排放 | 西北侧厂界外1# | 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、甲醛、颗粒物 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《大气污染物综合排放标准》（GB1297-1996）表2、《制药行业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 表4 | 每半年1次，每次3个频次，监测1天 |
|  | 东北侧厂界外2# |  |  |  |
|  | 东侧厂界外3# |  |  |  |
|  | 东南侧厂界外4# |  |  |  |
|  | 四价流感车间通风口或门窗5# |  |  |  |
|  | 六价轮状病毒车间通风口或门窗6# | 非甲烷总烃 | 《制药行业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 每半年1次，每次3个频次，监测1天 |
|  | 新冠疫苗二车间通风口或门窗7# |  |  |  |
|  | 新冠灭活疫苗1#车间北侧通风口或门窗8# |  |  |  |

2、废水监测内容：

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站出水口1# | pH、色度、悬浮物、COD、BOD5、动植物油、氨氮、总氮、总磷、甲醛、总余氯、粪大肠菌数、总有机碳、急性毒性、硫酸盐、阴离子表面活性剂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 | 每季度1次，每次3个频次，监测1天 |

3、噪声监测内容：

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1m处 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 每季度1次，昼间和夜间各1个频次，监测一天 |
| 厂界南侧外1m处 |  |  |  |
| 厂界西侧外1m处 |  |  |  |
| 厂界北侧外1m处 |  |  |  |

4、地下水监测内容：

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疫苗二号楼区域1# 疫苗三号楼区域2# 污水处理站附近3# | pH | 《地下水质量标准III类》（GB/T14848-2017） | 除pH值、溶解性总固体、溶解氧、化学需氧量、氨氮、石油类每半年一次外其他指标每年1次，每次1个频次，监测一天 |
|  | 溶解性总固体 |  |  |
|  | 总硬度 |  |  |
|  | 溶解氧 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 |  |  |
|  | 硝酸盐 |  |  |
|  | 氰化物 |  |  |
|  | 氟化物 |  |  |
|  | 氯化物 |  |  |
|  | 硫酸盐 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |
|  | 挥发酚 |  |  |

5、自来水水质监测：

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌苗楼制水间1# 毓晋楼制水间2# 欣宁楼制水间3# 疫苗楼制水间4# 研发中心制水间5# 轮状大楼制水间6# 疫苗二号楼制水间7# 疫苗三号楼制水间8# 二次供水水池前端原水9# | 色度 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 每季度1次，每次1个频次，监测1天 |
|  | 浑浊度 |  |  |
|  | 臭和味 |  |  |
|  | 肉眼可见物 |  |  |
|  | pH值（无量纲） |  |  |
|  | 氯化物 |  |  |
|  | 硝酸盐 |  |  |
|  | 总硬度 |  |  |
|  | 耗氧量 |  |  |
|  | 游离余氯 |  |  |
|  | 总大肠菌群 |  |  |
|  | 耐热大肠菌群 |  |  |
|  | 菌落总数 |  |  |
|  | 铁 |  |  |
|  | 锰 |  |  |
|  | 铜 |  |  |
|  | 锌 |  |  |
|  | 砷 |  |  |
|  | 镉 |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |
|  | 铅 |  |  |
|  | 汞 |  |  |
|  | 氟化物 |  |  |
|  | 硫酸盐 |  |  |
|  | 溶解性总固体 |  |  |
|  | 阴离子表面合成洗涤剂 |  |  |

6、医疗废水监测：（部分指标允许分包）

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站出水口1# | 粪大肠菌群数 | GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2 预处理标准 | 每季度1次，每次1个频次，监测一天 |
|  | 肠道致病菌 |  |  |
|  | 肠道病毒 |  |  |
|  | 结核杆菌 |  |  |
|  | pH |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 |  |  |
|  | 色度 |  |  |
|  | 挥发酚 |  |  |
|  | 总氰化物 |  |  |
|  | 总汞 |  |  |
|  | 总隔 |  |  |
|  | 总铬 |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |
|  | 总砷 |  |  |
|  | 总铅 |  |  |
|  | 总银 |  |  |
|  | 总α |  |  |
|  | 总β |  |  |

二、公司金港园区环境监测方案

1、废气监测内容：

| 监测点 |  | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 10t天然气锅炉排气筒1# | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 氮氧化物参考《市人民政府关于印发武汉市 2020 年大气污染防治工作方案的通知》（武政规〔2020〕10 号）中的规定，进一步取严，其余项目执行 GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表 3 | 氮氧化物：每月1次，每次3个频次，监测1天； 其他指标：每年1次，每次3个频次，监测1天 |
|  | 4t天然气锅炉排气筒2# |  |  |  |
|  | 污水处理站排气筒3# | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2，《大气污染物综合排放标准》（GB1297-1996）表2 | 每年1次，每次3个频次，监测1天 |
|  | 6#动物房排气筒1# 6#动物房排气筒2# 6#动物房排气筒3# 6#动物房排气筒4# 6#动物房排气筒5# 8#动物房排气筒6# 8#动物房排气筒7# 8#动物房排气筒8# 8#动物房排气筒9# 8#动物房排气筒10# | 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2，《制药行业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 表2 | 每年1次，每次3个频次，监测1天 |
| 无组织排放 | 办公区域1# 污水处理站区域2# 危废仓库区域3# 实验动物室区域4# | 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、《制药行业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 表4 | 每半年1次，每次3个频次，监测1天 |

2、废水监测内容：

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站出水口2# | pH、悬浮物、COD、BOD5、动植物油、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌数 | 《污水综合排放标准（GB 8978-1996）表4三级，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准 | 每季度1次，每次3个频次，监测1天 |

3、噪声监测内容：

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1m处 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 每季度1次，昼间和夜间各1个频次，监测一天 |
| 厂界南侧外1m处 |  |  |  |
| 厂界西侧外1m处 |  |  |  |
| 厂界北侧外1m处 |  |  |  |

4、地下水监测内容：

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站附近1# | pH | 《地下水质量标准III类》（GB/T14848-2017） | 除pH值、溶解性总固体、溶解氧、化学需氧量、氨氮、石油类每半年一次外其他指标每年1次，每次1个频次，监测一天 |
|  | 溶解性总固体 |  |  |
|  | 总硬度 |  |  |
|  | 溶解氧 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 |  |  |
|  | 硝酸盐 |  |  |
|  | 氰化物 |  |  |
|  | 氟化物 |  |  |
|  | 氯化物 |  |  |
|  | 硫酸盐 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |
|  | 挥发酚 |  |  |

5、土壤监测内容：

| 监测点位 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站1# 危废仓库2# | 砷 | GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1，第二类用地筛选值 | 每年1次，每次1个频次，监测1天 |
|  | 镉 |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |
|  | 铜 |  |  |
|  | 铅 |  |  |
|  | 汞 |  |  |
|  | 镍 |  |  |
|  | 四氯化碳 |  |  |
|  | 氯仿 |  |  |
|  | 氯甲烷 |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |
|  | 二氯甲烷 |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |
|  | 四氯乙烯 |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |
|  | 三氯乙烯 |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |
|  | 氯乙烯 |  |  |
|  | 苯 |  |  |
|  | 氯苯 |  |  |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  |
|  | 乙苯 |  |  |
|  | 苯乙烯 |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |
|  | 邻二甲苯 |  |  |
|  | 苯胺 |  |  |
|  | 2-氯酚 |  |  |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  |
|  | 硝基苯 |  |  |
|  | 䓛 |  |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  |
|  | 䒢并[1,2,3-cd]芘 |  |  |
|  | 萘 |  |  |

6、自来水水质监测：

| 监测点 | 监测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6#楼制水间1# 8#楼制水间2# | 色度 | GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》 | 每季度1次，每次1个频次，监测1天 |
|  | 浑浊度 |  |  |
|  | 臭和味 |  |  |
|  | 肉眼可见物 |  |  |
|  | pH值（无量纲） |  |  |
|  | 氯化物 |  |  |
|  | 硝酸盐 |  |  |
|  | 总硬度 |  |  |
|  | 耗氧量 |  |  |
|  | 游离余氯 |  |  |
|  | 总大肠菌群 |  |  |
|  | 耐热大肠菌群 |  |  |
|  | 菌落总数 |  |  |
|  | 铁 |  |  |
|  | 锰 |  |  |
|  | 铜 |  |  |
|  | 锌 |  |  |
|  | 砷 |  |  |
|  | 镉 |  |  |
|  | 六价铬 |  |  |
|  | 铅 |  |  |
|  | 汞 |  |  |
|  | 氟化物 |  |  |
|  | 硫酸盐 |  |  |
|  | 溶解性总固体 |  |  |
|  | 阴离子表面合成洗涤剂 |  |  |