病毒性疫苗研究二室非标不锈钢设备用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室非标不锈钢设备的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室非标不锈钢设备。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典2020年版

- ASME BPE—2009 生物加工设备

- 国家标准及欧盟现行版GMP相关法规要求和准则

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 安全及环保法规指南

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室细胞流感课题组需要购买5个不锈钢双层手推车，6个不锈钢平板拖车，2个不锈钢桌子，4个不锈钢碱池，用于细胞基质流感疫苗车间物品转运。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 105大楼二楼流感疫苗车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 设备的设计以实际尺寸为主，供应商实地测量后出具设计图纸，与科室确认后方可下料施工 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
| 11 | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别： C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。 | 关键 |
|  | 设备要求采用304或316材质不锈钢。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 不锈钢平板拖车的具体要求：采用1.5mm厚度的SUS 304或316不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304或316不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接；长宽约为1000mm×600mm，把手离地高约为900mm，四轮为带不锈钢底座的轴承式的万向轮，车轮规格为直径150mm，板面离地高约为240mm。 | 关键 |
|  | 不锈钢双层手推车的具体要求：采用1.5mm厚度的SUS 304或316不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304或316不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接；长宽约为800mm×500mm，把手离地高约为900mm，四轮为带不锈钢底座的轴承式的万向轮，车轮规格为直径120mm，下板面离地高约为240mm，上板面离地高约为800mm。上下板面都带有护栏。 | 关键 |
|  | 不锈钢桌子的具体要求：采用1.5mm厚度的SUS 304或316不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304或316不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接；长宽约为1500mm×1200mm，离地高度750mm。 | 关键 |
|  | 不锈钢碱池的具体要求：采用1.5mm厚度的SUS 304或316不锈钢整板加工，双层中空加固处理，整体厚度为38-40mm；加固筋采用SUS 304或316不锈钢，面板与加固筋采用高精度焊接；长宽约为1000mm×600mm，把手离地高约为900mm，四轮为带不锈钢底座的轴承式的万向轮，车轮规格为直径150mm，板面离地高约为240mm。 | 关键 |
|  | 推车车轮应为大直径轴承车轮，车轮与车身间的连接应牢固不易发生弯折、变形或脱落，每个万向轮应有刹车，车轮、刹车及连接处金属材料应不易锈蚀。平板四角配备防撞垫片。 | 关键 |
|  | 推车台面应有加固，防止装载物品后凹陷变形，推车整车承重能力应不小于250kg（承重后车轮应灵活易推动）。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备使用说明书与维护手册。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告、材质报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 图纸：图纸：实物图；设备尺寸图。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件编号清单：包括对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备制造文件：工厂相关检测报告、材质清单及材质证书（写明材料有效期）、清洁处理程序、各种标示、出厂合格证、校验合格报告、各组件相关报告及合格证。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 期望 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 期望 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 期望 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 三年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 1.货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 最后验收前必须保证所有的验证工作已完成和达到要求。 | 关键 |
|  | 确认并验证合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用