毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间

碱槽用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	7

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间碱槽的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间碱槽。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- N/A

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

毓晋楼冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间需要2个不锈钢碱槽，用于生产用具的泡碱处理。此不锈钢设备必须是用于生物行业专用不锈钢设备。

- 安装要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |  |
|  | 此设备可移动，使用范围在狂犬病疫苗车间的清洗间。 |  | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |  |
|  | 总内径尺寸：长*宽*高=130 cm *60 cm *70 cm 且隔出3个槽。 |  | 关键 |
|  | 一号内径尺寸：70 cm *60 cm *70 cm |  | 关键 |
|  | 二号内径尺寸：30 cm *60 cm *70 cm |  | 关键 |
|  | 三号内径尺寸：30 cm *60 cm *70 cm |  | 关键 |
|  | 三号内提篮尺寸：19 cm *59 cm *69 cm |  | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门审核。 |  | 关键 |
|  | 承重 |  |  |
|  | 重量不超过地面的承重要求。 | 关键 |  |
|  | 可用的公用系统 |  |  |
|  | 注射用水 | 关键 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 |  | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：至少包括45%～65%。 |  | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 外观材质要求 |  |  |
|  | 采用316不锈钢。材质厚度：不低于2mm。材质能耐高温、耐酸、耐碱。载重量大不变形，表面光滑，无死角。 |  | 关键 |
|  | 设备内部表面和外部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，端面要端正、光滑、平整，易于清洁，无锈迹。 |  | 关键 |
|  | 不锈钢碱槽需安装可移动轮组（安装4个移动轮）不锈钢轮组需耐酸碱，高载重。 |  | 关键 |
|  | 进水口可与硅胶软管连接，进出水口硬连接可快装拆卸。 |  | 关键 |

- 运行要求

| 编号 |  | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  |  | N/A |  |
|  |  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |  |
|  |  | 工艺参数范围 |  |
|  |  | 总内径尺寸：长*宽*高=130 cm *60 cm *70 cm 且隔出3个槽。 | 关键 |
|  |  | 进水口管径：1.0cm。 | 关键 |
|  |  | 出水口管径：1.6cm。 | 关键 |
|  |  | 其他运行要求 |  |
|  |  | 用于生产用具的碱液浸泡，可移动。 | 关键 |
|  |  | 有进出水口且有阀门控制。 | 关键 |
|  |  | 三号中的提篮可挂在三号周边，且有提手方便提取使用。 | 关键 |
|  |  | 不锈钢碱槽需带盖，以防碱液溅射。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 |  | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自动控制要求 |  |
|  |  | N/A |  |
|  |  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |  |

- 安全要求

| 编号 |  | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |  |
|  |  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单出厂合格证及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 配置清单及说明，包含各组件、材质等。 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 | 期望 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交使用部门存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，48小时内须及时派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 期望 |
|  | 要求设备在签订合同后1个月内到货。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 确认验收合格应包含所有附件及备件。 | 关键 |

- 附件

不适用