病毒性疫苗研究二室储液袋推车用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室储液袋推车的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司病毒性疫苗研究二室储液袋推车。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 安全及环保法规指南

N/A

- 系统描述

病毒性疫苗研究二室105流感车间需要购买15台300L和5台500L储液袋推车，用于配液工序一次性储液袋的配套使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 105车间二楼病毒性疫苗研究二室中试车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 300L和500L储液袋推车设计以实际尺寸为主，供应商需根据科室所使用一次性储液袋配套设计，与科室确认设计图纸后方可下料施工。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg） 原则上不影响使用牢固性前提下越轻便越好，不重于40KG（500L推车不超过60KG）。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～40℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐。边角及焊缝应做钝化、抛光、圆角处理。腔体应当至少满足五个接触面分别为整块钢材焊接而成。 设备内部表面光滑，不得有凹陷、凸起毛刺等缺陷，平整易于清洁。 推车立面顶部应向外部下翻内卷加工成有一定宽度的“口”字型。 | 关键 |
|  | 材质要求：HDPE、304及以上不锈钢材质，不易锈蚀和腐蚀。所有材质需耐腐蚀、耐酸碱、耐消毒剂（包括但不限于乙醇、新洁尔灭、84消毒液、臭氧、过氧化氢等）。设备整体承重不低于700KG。 | 关键 |
|  | 配置四个车轮皆为可制动的带不锈钢底座的轴承式的万向轮，易于推动。 | 关键 |
|  | 能与科室使用的300L或500L储液袋配套使用，内部表面有具体明确的体积标识刻度，分刻度值为50L，最大刻度300L或500L，刻度不易磨损。 | 关键 |
|  | 储液袋推车整体固定一体化，不采用可折叠可分离的设计，底部及侧底部分别设有一个出口，适应于储液袋下出口或侧出口，出口位置在制造前需要与使用科室确认；钢材应有足够的的强度和厚度，保证在使用过程中不发生变形；在两侧有合适的推动把手，把手和推车整体固定一体化。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 基本运行参数：推车内部体积可容纳300L或500L储液袋，还需预留额外25%的装量空间。推车的承重应满足300L或500L储液袋的规格 | 关键 |
|  | 300L储液袋推车腔体内部长宽为90cm×70cm，高度在65cm-75cm之间，外部宽度不得大于80cm，推车总高度不大于90cm。 500L储液袋推车腔体内部长宽为120cm×85cm，高度在75cm-80cm之间，外部宽度不得大于90cm，推车总高度不大于95cm。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 推车下面有适合的托盘，方便放置储液袋上的管道 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备标准技术文件。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种验收、维修等活动所需的电子版及打印版图纸。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 部件清单：包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂合格证、相关检测报告、各种标示。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 材质证书（写明材料有效期）。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备交付计划表。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 相关说明书各3份。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |
|  | 标书中明确所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。提交时限: 设备开箱验收 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从器具验收文件签署之后就开始计算。 | 关键 |
|  | 出现问题提供上门维修。设备质保期为三年以上，保质期内免费保修，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 三年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、保养。厂家如因自身原因不再生产同类型产品或无法提供售后维修服务，需要告知客户并提供妥善的后续维保方案。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 设备验收时如发现供应商对URS的响应不完全，甲方有权索赔并拒绝验收。 | 关键 |

- 附件

不适用