流感疫苗楼流感病毒疫苗车间非标不锈钢设备用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	8

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感病毒疫苗车间非标不锈钢设备的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感病毒疫苗车间非标不锈钢设备，详见附件1。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典 》2020年版

- 《药品生产质量管理规范》2010年修订版

- WHO Technical Report Series No 986, 2014 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles

- 安全及环保法规指南

- 系统描述

非标不锈钢设备主要是指流感疫苗楼流感病毒疫苗车间操作台、地台、置物架、衣柜、鞋柜等设备。

- 安装要求

| 编号 |  | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装位置 |  |
|  |  | 流感疫苗楼流感病毒疫苗车间 | 关键 |
|  |  | 非标不锈钢设备均需要安放到指定各房间。 | 关键 |
|  |  | 安装尺寸 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标不锈钢设备详细表“数量”、“尺寸/式样需求”、“需求备注”要求。 | 关键 |
|  |  | 具体尺寸供应商需再次实地确认。 | 关键 |
|  |  | 供应商在施工前需有设计图纸，并经过流感病毒疫苗室书面确认。 | 关键 |
|  |  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  |  | 承重 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标不锈钢设备详细表“需求备注”中承重要求。 | 关键 |
|  |  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |  |
|  |  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  |  | 工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  |  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  |  | 工作环境洁净级别： C级/D级/CNC区域 。 | 关键 |
|  |  | 可用的能源配置 |  |
|  |  | N/A |  |
|  |  | 外观材质要求 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标不锈钢设备详细表“材质需求”要求。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 所有可接触部分，不得有毛刺和尖锐面，防止人员操作时受伤。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供对应材质的检验证明材料。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、设备及组件清单（包含设备尺寸图，使用寿命相关说明等） | 关键 |
|  | 设备厂家安装：尺寸二次确认后进行设计与安装。安装位置、外观、尺寸、文件（材质证明、合格证、说明书等）必须符合要求。 | 关键 |
|  | 必要的使用操作说明书及维护保养说明 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

附件1 各房间/区域非标不锈钢设备详细表。

| 非标不锈钢设备名称 | 材质需求（URS13） | 数量（URS3） | 尺寸/样式需求（URS3） | 需求备注（URS3）（URS7） | 安装房间/位置（URS2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衣柜 | 304不锈钢 | 35 | 长：90cm,宽:45cm,高：180cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，内置密封无缝隙。上下六门，内置分段隔板，带门锁，钥匙两把。内部配整容镜。 | 1楼和2楼男一更/女一更 |
| 穿衣凳 | 304不锈钢 | 20 | 长：40cm,宽:40cm,高：15cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，底部四个不锈钢脚需牢固并配脚套。 | C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 6 | 长：200cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。双面开门，两侧都是鞋柜，单面三层，带门配磁吸门碰，把手。鞋柜转角处需配三角架1个。 | 1楼一更换鞋间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 5 | 长：200cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。双面开门，两侧都是鞋柜，单面三层，带门配磁吸门碰，把手。鞋柜转角处需配三角架2个。 | 2楼一更换鞋间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：150cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。双面开门，两侧都是鞋柜，单面三层，带门配磁吸门碰，把手。鞋柜转角处需配三角架1个。 | 2楼一更换鞋间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:32cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。内外各两层。 | 1楼配液区C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 3 | 长：140cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 1楼接种收获区C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：135cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 1楼接种收获区C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 3 | 长：130cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 1楼接种收获区退更 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：220cm,宽:32cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。内外各两层。 | 1楼毒种制备区C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：220cm,宽:32cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。内外各两层。 | 1楼毒种制备区D级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：130cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 2楼清洗准备区D级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：130cm,宽:32cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。内外各两层。 | 2楼洗衣区D级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：135cm,宽:32cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。内外各两层。 | 2楼配液区C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：125cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 2楼无毒纯化区C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：180cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 2楼有毒纯化区C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：140cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 2楼有毒纯化区退更1 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 2楼有毒纯化区退更2 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：170cm,宽:32cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各两层。 | 2楼待检区C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：140cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 2楼有毒检定间C级更衣间 |
| 鞋柜 | 304不锈钢 | 1 | 长：130cm,宽:65cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。里外各四层。 | 2楼有毒检定间退更 |
| 不锈钢凳子 | 304不锈钢 | 80 | 长：35cm,宽:26cm,高：50cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。底部四个不锈钢脚需牢固，配塑胶套，防止磨坏地面。 | 各功能间使用 |
| 不锈钢凳子 | 304不锈钢 | 10 | 长：35cm,宽:35cm,高：70cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。底部四个不锈钢脚需牢固，需有脚套。 | 1楼有毒区 |
| 不锈钢平板推车 | 304不锈钢 | 6 | 长：120cm,宽:70cm,高：90cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。四角需有防撞角，两定向，两万向轮带刹车。能承重100Kg。 | C级有毒区每车间3个，共6个；CNC4个；外围走廊物料领取2个 |
| 不锈钢平板推车 | 304不锈钢 | 3 | 长：120cm,宽:60cm,高：90cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。四角需有防撞角，两定向，两万向轮带刹车。能承重200Kg。 | 消毒剂配制间/配液间 |
| 不锈钢平板推车 | 304不锈钢 | 10 | 长：120cm,宽:80cm,高：90cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。四角需有防撞角，两定向，两万向轮带刹车。能承重100Kg。四轮均为黑色。 | D级区及控制区使用 |
| 二层物架推车 | 304不锈钢 | 4 | 长：80cm,宽:50cm,高：70cm | 各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 转运手套、口罩等物品和做清洁用 |
| 三层物架推车 | 304不锈钢 | 4 | 长：60cm,宽:40cm,高：110cm，层高均分 | 各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 转运手套、口罩等物品和做清洁用 |
| 三层物架推车 | 304不锈钢 | 4 | 长：50cm,宽50:cm,高：110cm，层高均分 | 各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 清洗间转运小玻璃瓶用 |
| 二层物架推车 | 304不锈钢 | 4 | 长：80cm,宽:50cm,高：70cm | 各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 冷胚间 孵胚间EMP监测专用，有毒区车间 |
| 二层物架推车 | 304不锈钢 | 2 | 长：60cm，宽：45cm，高：80cm | 各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 毒种稀释间1、2各一个 |
| 二层物架推车 | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm，宽：45cm，高：80cm | 各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。整体承重≥30kg。四角加防撞塑料。 | 配液间 |
| 置物架二层） | 304不锈钢 | 4 | 长：200cm,宽:60cm,高：160cm (下层高80cm,中间层高55cm) | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 烘房 |
| 置物架二层） | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:60cm,高：160cm (下层高80cm,中间层高55cm) | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 烘房 |
| 置物架（三层） | 304不锈钢 | 5 | 长：100cm,宽:60cm,高：160cm 层高均分。 | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。货架靠墙的一边加防护栏。 | 烘房 |
| 置物架（三层） | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽:60cm,高：180cm，层高均分。 | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 称量间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 2 | 长：150cm,宽:60cm,高：180cm (下层高80cm,中间层高80cm) | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 暂存间2122168 |
| 置物架（三层） | 304不锈钢 | 4 | 长：120cm,宽:60cm,高：180cm，层高均分 | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 暂存间2122168 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 2 | 长：150cm,宽:60cm,高：180cm (下层高80cm,中间层高80cm) | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 暂存间2122160 |
| 置物架（三层） | 304不锈钢 | 4 | 长：120cm,宽:60cm,高：180cm ，层高均分 | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 暂存间2122160 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 6 | 长：120cm,宽:60cm,高：160cm (下层高80cm,中间层高55cm) | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 有毒区C级暂存间2间，1间3个，分别放消毒剂和EMP设备 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 4 | 长：200cm,宽:60cm,高：160cm (下层高80cm,中间层高55cm) | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | C级有毒烘房2间 |
| 置物架（三层） | 304不锈钢 | 4 | 长：100cm,宽:60cm,高：160cm，层高均分 | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | C级有毒烘房2间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 2 | 长：60cm,宽:50cm,高：160cm (下层高80cm,中间层高55cm) | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 毒种制备间1、2各一个 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 1 | 长：150cm,宽:60cm,高：160cm (下层高80cm,中间层高55cm) | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 准备间 |
| 置物架（单层） | 304不锈钢 | 2 | 长：130cm，宽：45cm,高：100cm | 货架厚度均为4cm,地面与底层高度为13-15cm之间底部四个不锈钢脚需牢固加黑色橡胶保护套。 | 毒种制备间消杀处（毒种制备间1、2各一个） |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 4 | 长：180cm,宽:40cm,高：100cm，下层高60，上层高30 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 男女一更更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 2 | 长：200cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 1楼接种收获区C级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 1 | 长：60cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 1楼配液区C级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 3 | 长：60cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 1楼毒种制备区更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 2楼洗衣区D级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 2楼清洗准备区D级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 2 | 长：80cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 2楼无毒纯化区C级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 2楼配液区C级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 2楼有毒检定间C级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 2 | 长：80cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 2楼有毒纯化区C级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 2 | 长：50cm,宽:40cm,高：100cm，下层高40，上层高50 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 2楼待检区C级更衣间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 1 | 长：200cm,宽:60cm,高：160cm，下层70，上层70 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 工衣存放间 |
| 置物架（二层） | 304不锈钢 | 5 | 长：150cm,宽:60cm,高：160cm，下层70，上层70 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | D级整衣间/CNC整衣间/洁净洗衣间/洁具间（D级整衣间） |
| 不锈钢灭菌盒子 | 316不锈钢 | 30 | 长：80cm,宽:40cm,高：30cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。两侧带气窗可用于灭菌蒸汽的进入。 | 准备间 |
| 不锈钢灭菌盒子 | 316不锈钢 | 15 | 长：45cm，宽：45cm，高：10cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。两侧带气窗可用于灭菌蒸汽的进入。 | 准备间 |
| 不锈钢灭菌盒子 | 304不锈钢 | 10 | 长：80cm,宽:40cm,高：40cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。两侧带气窗可用于灭菌蒸汽的进入。 | 1楼有毒区清洗间 |
| 不锈钢工具箱 | 304不锈钢 | 14 | 长：55cm，宽：40cm，高：30cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 1楼有毒区 |
| 不锈钢工具箱 | 304不锈钢 | 5 | 长：60cm，宽：40cm，高：40cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。 | 烘房，灭菌间 |
| 废弃物盒子 | 304不锈钢 | 20 | 长：50cm,宽:30cm,高：15cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。 | 各更衣间使用 |
| 手套不锈钢盒 | 304不锈钢 | 30 | 长：40cm,宽:25cm,高：15cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。 | 各更衣间使用 |
| 酒精棉片盒子 | 304不锈钢 | 20 | 长：20cm,宽:12cm,高：10cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。 | 各更衣间使用 |
| 口罩不锈钢盒子 | 304不锈钢 | 20 | 长：20cm,宽:12cm,高：12cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。 | 各更衣间使用 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 25 | 长：60cm,宽:40cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 更衣前缓/消杀后室 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 15 | 长：120cm,宽:60cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 一更换鞋间，D级整衣间，洁净洗衣间，灭菌间，准备间，膜完整性检测间，废胚处理间，上位机间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 3 | 长：200cm,宽:80cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | CNC洗衣间/CNC整衣间/工衣存放间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长：200cm,宽:70cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 膜完整性检测间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽:50cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 膜完整性检测间/准备间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长：220cm,宽:120cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 清洗间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长：100cm,宽:50cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 清洗间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长：120cm,宽:120cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 消毒剂配制间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽:60cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 称量间/CIP间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长：80cm,宽:60cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 配液间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 6 | 长：120cm,宽:60cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 半成品配制间/接收间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长：70cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 毒种制备间1、2各一个 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长：180cm，宽：160cm，高：80cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。底部四个不锈钢脚需牢固，需有脚套。 | 准备间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长：160cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 准备间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 1 | 长：140cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 毒种保存间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 6 | 长：120cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 毒种稀释间1个（1、2各1个，共2个）；检定间2个（无毒、有毒各2个） |
| 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 有毒区两个超声过滤间 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 8 | 长：120cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 无毒区两个二次超滤间2个、两个离心间4个、两个过滤间2个 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 两个有毒区层析间2个 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 4 | 长：70cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 两个有毒区超滤间4个 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长：180cm,宽:140cm,高：90cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。底部四个不锈钢脚需牢固，需有脚套。 | 两个无毒区过滤间2个 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长：150cm,宽:80cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 取样间2个 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 14 | 长：120cm，宽：60cm，高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 前检间2间，1间2个；种蛋孵化间1间，1间2个；接种间2间，1间1个；蛋盘接收间2间，1间1个；收获间2间，1间2个。 |
| 工作台 | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽:50cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 后检间2间，1间1个 |