毓晋楼百日咳疫苗原液车间硫酸铵粉粹机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	10

10	文件要求	10

11	服务要求	13

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼百日咳疫苗原液车间硫酸铵粉粹机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司毓晋楼百日咳疫苗原液车间硫酸铵粉粹机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

中国药典 2020年版

《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

GAMP5

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

根据细菌类疫苗室毓晋楼百日咳疫苗原液车间的生产需要，新购买1台硫酸铵粉粹机，主要用于无细胞百日咳一段盐析固体硫酸铵的粉粹。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 细菌类疫苗室毓晋苗楼百日咳疫苗原液车间一段盐析间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 摆放位置面积实地测量。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司细菌类疫苗室及工程技术部审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 其重量不超出房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司工作环境温度：18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：45%～65% | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境洁净级别：D级区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 匹配我公司交流电电源： 220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备内部为316L不锈钢内壁，表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷，设备在洁净区使用应满足整机能耐受臭氧、甲醛熏蒸、过氧化氢消毒并能耐受75%酒精、1%84消毒剂表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 | 关键 |
|  | 接线盒：304不锈钢，防护等级大于IP65。 | 关键 |
|  | 仪表：防尘式不锈钢外壳，防护等级大于IP65。 | 关键 |
|  | 所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便。 | 关键 |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 内部搁架可拆卸移动。 | 关键 |
|  | 设备的底部带有四个不锈钢万向滚轮，有防滑刹车。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 进料口尺寸长度不低于300mm，宽度不低于200mm,深度不低于150mm，进料口需有自吸功能,粉粹机转速在0-5000r/min，粉粹时间不得低于10h，在粉粹过程不得造成尘土飞扬现象 | 关键 |
|  | 能够每小时处理2吨的固体硫酸铵的量 | 关键 |
|  | 密封需严密不得泄露料粉，设备表面和内部不得产生掉屑现象 | 关键 |
|  | 粉粹效果需达到固体直径不得超过8mm | 关键 |
|  | 粉粹机需带有在线清洁功能，可清洁粉料接触的所有部位。 | 关键 |
|  | 在粉粹过程中应不易升温，粉粹温度不得超过37℃，粉粹机在清洁完后设备内部应无残留 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 可进行长时间粉粹， | 关键 |
|  | 需有控制面板，主要包括电源指示，故障报警，粉粹控制，急停控制及各种相应的指示灯 | 关键 |
|  | 所有电缆须有标号和连接线路图和电气原理图 | 关键 |
|  | 电机过载能够发出报警并自动停机 | 关键 |
|  | 不得有任何暴露管路的表面温度超过50摄氏度 | 关键 |
|  | 粉粹机所产生的噪音应符合国家标准，不得高于动态监测的75分贝 | 关键 |
|  | 所有旋转粉粹部位都应该配有安全罩 | 关键 |
|  | 设备可能与物料接触部位中使用的润滑剂不得低于食品级且是非毒性的 | 关键 |
|  | 控制面板需带USB接口，运行数据需可打印并且相关参数能够导出 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 粉粹控制采用微电脑控制，粉粹机运行参数可在TFT彩色液晶大屏数字显示，带电源指示灯 | 关键 |
|  | 具备粉粹运行数据存储功能，历史数据记录可通过USB接口导出 | 关键 |
|  | 具有报警控制功能，带远程报警接口，可根据需要设定报警温度上下限： （1）多种故障报警：高温报警、传感器故障报警、断电报警（断电报警功能满足人工可将内部物料取出）等等； （2）两种报警方式：声音蜂鸣报警、显示屏闪烁报警。 | 关键 |
|  | 自动保护功能，如粉粹门不关不得启动粉粹功能 | 关键 |
|  | 具备断电记忆功能：设备断电再恢复后能按照之前设置的参数自动延时启动。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
| URS38 | 硫酸铵粉粹机具有用户权限管理至少（三级权限），仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限。 | 关键 |
| URS39 | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码 | 关键 |
| URS40 | 系统应不允许两个或多个用户拥有相同的用户名 | 关键 |
| URS41 | 应有权限功能防止系统时间被更改 | 关键 |
| URS42 | 屏幕显示的结果、存储的记录与打印报告或记录结果应是一致的 | 关键 |
| URS43 | 系统管理员应可以重置密码 | 关键 |
| URS44 | 应有安全保护以防止未授权的用户账号和密码进行使用，比如3次无效登录尝试后将锁定账户等 | 关键 |
| URS45 | 系统管理员应可以激活锁住的账户 | 关键 |
| URS46 | 系统应可以允许用户和管理员更改自己的密码 | 关键 |
| URS47 | 系统应有审计追踪功能，可以记录系统和安全的事件，比如登录登出、密码更改、方法参数更改、记录删除及操作人员和日期时间等 | 关键 |
| URS48 | 审计追踪记录应不可被删除或更改 | 关键 |
| URS49 | 使用者应不能修改测试结果 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
| - URS 50 | 有漏电保护功能，金属外壳要有良好的接地。 | 关键 |
| - URS 51 | 压缩机应有过流保护功能。 | 关键 |
| - URS 52 | 设备应有良好的气密性和绝热性。 | 关键 |
| - URS 53 | 设备具备急停功能，确保人员安全 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| - URS 54 | 投标文件、合同及订单 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 55 | 卖方发运清单及相关检验报告 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 56 | 系统功能配置清单及说明，包含各主要组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 57 | 具有医疗器械注册证提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 58 | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明 提交文件时限要求：DQ开始前完成审批 | 关键 |
| - URS 59 | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
| - URS 60 | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
| - URS 61 | 图纸：实物图；各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、必要的细节图、控制原理图、设备装配图、设备工作原理图、气动原理图、电气原理图、控制盘面仪表、开关配置图等线图、PLC相关图纸、计算机化系统相关图纸等）；注释参考等；图纸清单。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
| - URS 62 | 设备操作手册（SOP）：语言为中文，应说明校准周期，并能提供校准服务（此项服务可付费）。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 63 | 校验报告及计量证书。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
| - URS 64 | 安全报告。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 65 | 各种必要的合格证，包括部件合格证、环路校验合格报告、材质证书等。提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS66 | 调试文件：调试计划、调试方案、设备测试记录，检测清单，测试报告，调试总结报告、现场验收报告等。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
| - URS 67 | 验证文件：提供完整的DQ、IQ、OQ文件，协助完成PQ文件。 （1）验证计划 提交文件时限要求： 设计阶段，设计确认开始前 （2）满足GMP等相关法规的评估文件 提交文件时限要求：系统影响性评估、计算机化系统影响性评估在DQ开始前 （3）设计确认及文件（DQ） 提交文件时限要求：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交 （4）安装确认及文件（IQ）； 提交文件时限要求：OQ开始前完成审批并提交 （5）运行确认及文件（OQ）； 提交文件时限要求：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 （6）设备生产商负责制定设备验证计划、评估文件、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 | 关键 |
| - URS 68 | 设备交付计划表。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 69 | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 70 | 提供设备及其零部件使用寿命清单。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 71 | 应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 72 | 满足GEP要求的项目文件交付包。 提交文件时限要求：不晚于IQ开始前 | 关键 |
| - URS 73 | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 74 | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |
| - URS 75 | 项目质量计划 提交文件时限要求：设备开箱验收 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
| - URS 76 | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
| - URS 77 | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
| - URS 78 | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
| - URS 79 | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
| - URS 80 | 提供完整的DQ、IQ、OQ文件，协助完成PQ工作和文件。 | 关键 |
| - URS 81 | 各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。供应商必须派出有同类设备工作经验、熟悉验证文件编写及验证执行的验证工程师执行相关验证工作。 | 关键 |
| - URS 82 | 验证工作应按照GMP相关法规要求按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
| - URS 83 | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
| - URS 84 | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
| - URS 85 | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
| - URS 86 | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算 | 关键 |
| - URS 87 | 设备整机质保期为一年，一年内免费保修（其中电动机等关键部件需保修3年）一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
| - URS 88 | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
| - URS 89 | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
| - URS 90 | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
| - URS 91 | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试 | 关键 |
| - URS 92 | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定 | 关键 |
| - URS 93 | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告 | 关键 |

- 附件

N/A