流感疫苗楼流感疫苗车间储液袋转存系统用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	8

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感病毒疫苗车间储液袋转存系统的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司流感疫苗楼流感病毒疫苗车间储液袋转存系统，详见附件1。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典 》2020年版

- 《药品生产质量管理规范》2010年修订版

- WHO Technical Report Series No 986, 2014 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles

- 安全及环保法规指南

- 系统描述

储液袋转存系统主要是指流感疫苗楼流感病毒疫苗车间原液转存所需储液袋托盘（100个）、转运车（4台）、置物架（40台）等设备。

- 安装要求

| 编号 |  | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装位置 |  |
|  |  | 流感疫苗楼流感病毒疫苗车间原液冷库及原液制备间 | 关键 |
|  |  | 安装尺寸 |  |
|  |  | 储液袋托盘尺寸内壁尺寸为长：500mm×宽：500mm×高：260mm。 | 关键 |
|  |  | 转运推车分两层，每层可放置2个托盘，可同时转移4批原液。 | 关键 |
|  |  | 置物架放置于原液冷库，两间原液冷库长宽分别为：长:7m×宽:5.5m；长:6.8m×宽:5m。每间冷库置物架应放置不少于300个托盘，应根据冷库尺寸设计置物架尺寸，需留出转运推车及人员进出行走的通道。 | 关键 |
|  |  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  |  | 承重 |  |
|  |  | 托盘应可承受80KG的重量，并可以搬抬转运。 转运推车可承受4个满载托盘的重量。 置物架应可承受设计的满载托盘重量。 | 关键 |
|  |  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |  |
|  |  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  |  | 工作环境温度：能适应2℃～8℃环境。 | 关键 |
|  |  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  |  | 工作环境洁净级别： C级区域 。 | 关键 |
|  |  | 可用的能源配置 |  |
|  |  | N/A |  |
|  |  | 外观材质要求 |  |
|  |  | 托盘：材质应耐VHP消毒，自重不超过5KG，带盖子可满足储液袋避光保存，有利于人员搬抬的功能，无清洁死角，无锐角避免划破储液袋； 转运推车：304不锈钢材质，各层四周设置栏杆，栏杆高10cm。物架4根立柱均装万向车轮，带刹车结构。整体承重≥300kg。四角加防撞塑料。无清洁死角和毛刺。 置物架：304不锈钢材质，表面光滑，采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 所有可接触部分，不得有毛刺和尖锐面，防止人员操作时受伤。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供对应材质的检验证明材料。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、设备及组件清单（包含设备尺寸图，使用寿命相关说明等） | 关键 |
|  | 冷库置物架设计布局方案 |  |
|  | 设备厂家安装：尺寸二次确认后进行设计与安装。安装位置、外观、尺寸、文件（材质证明、合格证、说明书等）必须符合要求。 | 关键 |
|  | 必要的使用操作说明书及维护保养说明 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备质保期为2年，2年内免费保修，2年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件