欣宁楼乙型脑炎减毒活疫苗车间不锈钢移动罐用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	12

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼乙型脑炎减毒活疫苗车间不锈钢移动罐的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司欣宁楼乙型脑炎减毒活疫苗车间不锈钢移动罐的购买。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）

- 《药品GMP指南》无菌药品（2011版）

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合符合《钢制压力容器》(GB150-1998)和《钢制焊接常压容器》(JB/T44735-1997)标准

- 系统描述

欣宁楼乙脑减毒活疫苗车间需要购买2台250L不锈钢移动罐，用于消毒剂（75%酒精、1%84消毒液、0.1%新洁尔灭）的配制和分装。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 不锈钢移动罐需在乙型脑炎减毒活疫苗车间使用。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 不锈钢磁力搅拌罐高度不高于1.0m，不影响使用和生产操作。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 不超过100kg，可人工搬抬入灭菌锅灭菌 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 洁净正压 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工 作环境温度：能适应18℃～26℃环境 | 关键 |
|  | 工 作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 适用于本公司工作环境洁净级别： D级以上 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 适用于本公司交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备表面：表面无明显的划痕、凹陷、脱落、裂纹、锈蚀以及其它肉眼可见的外观缺陷；设备在洁净区使用应满足整机能耐受臭氧、甲醛熏蒸、过氧化氢消毒并能耐受75%酒精、1%84消毒剂表面擦拭消毒，易于清洁，无死角。 | 关键 |
|  | 标记：产品铭牌、标识、标贴等标牌类零件的安装或粘连位置应正确、端正，标牌表面的文字、符号、图案等应正确、清晰。 | 关键 |
|  | 设备主体结构采用抗氧化和抗冲击的材质，确保设备整体的安全性和稳定性。 | 关键 |
|  | 底座配备无油万向轮，其包含的金属材质应不易生锈耐腐蚀，可锁死固定，能耐受多次湿热高压灭菌。 | 关键 |
|  | 配备压力表。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： - 制造/供应单位； - 产品注册号； - 型号； - 生产日期或编号； - 对设备必要的说明； - 安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |
|  | 包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动 |  | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |  |
|  | 有效容积250L |  | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |  |
|  | 罐体可高压灭菌，耐酸碱 | 关键 |  |
|  | 不锈钢移动罐侧面配备可视化目窗，目窗标有合适刻度线，可精确读取不锈钢移动罐内溶液量。 | 关键 |  |
|  | 基本参数：额定工作压力≤0.15MPa，保压压力≤0.25MPa；搅拌转速：0～500±10r/min（可无极调整），需显示转速，转速精度一转，提供转速验证方法。 | 关键 |  |
|  | 不锈钢移动罐加料方式采用人工加料，开启方式采用上开启方式，密封安全可靠。密封条应符合医药类卫生需求。 | 关键 |  |
|  | 不锈钢移动罐顶部配备标准人孔视镜，不锈钢材料为316L材质。 | 关键 |  |
|  | 不锈钢移动罐排液采用下排方式，排液口下端阀门距离地面大于30cm以上。 | 关键 |  |
|  | 不锈钢移动罐所有接口采用快装卡箍形式，且符合3D原则。不与制品接触不锈钢材质为304。 | 关键 |  |
|  | 与不锈钢移动罐相连接的管道、阀门、快开卡箍、管件、垫片等附件，应选用卫生型设计。 | 关键 |  |
|  | 系统中水平管道应设计一定的坡度，并设有排放点，确保整个系统能够自行排空。 | 关键 |  |
|  | 排液口阀门为耐高压灭菌隔膜阀。 | 关键 |  |
|  | 其他运行要求 |  |  |
|  | 密封性完好 | 关键 |  |
|  | 能将不锈钢罐内液体搅拌均匀。 | 关键 |  |
|  | 设备的运行噪声应不超过75分贝 | 关键 |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |
|  | 设备搅拌过程中，应低速，可搅拌全部液体。 |  | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |
|  | N/A |  |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备密封性完好。 | 关键 |
|  | 保压能力正常，15min压力下降2%以内 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求；外部线缆应按照国家标准进行固定，并使用线管或线槽保护 | 关键 |
|  | 电磁兼容性应符合GB/T18268—2000的要求。 | 关键 |
|  | 1) 在预期的环境条件下，不会因外界的非机械影响而危及操作人员。 2) 在满足预期的机械性能要求下，不应危及操作人员。 3) 在可预见的过载情况下，不应危及操作人员。 4) 在正常使用条件下，对人直接触电或间接触电所引起的身体伤害，及其他危害应采取足够的防护。 5) 用电部分的绝缘应符合相关标准规定。 6) 对危及人的其他危险，应采取足够的防护。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 功能设计及详细设计文件：详细设计说明；须提供工艺描述和功能标准。提交时限：DQ开始前完成审批 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；各种安装、验证、维修等活动所需的电子版、设备尺寸图、设备局部图（与工艺、功能相关的细节图）、外部系统接口图、P&ID图、控制原理图、安装图、图纸清单等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | 设备上所有外采部件需单独提供说明书或操作手册、合格证、质量证书或验收报告 ，设备所使用的仪器仪表须有校验资质单位出具的校验证书。 | 关键 |
|  | 设备厂家相关文件：工厂相关检测报告、必要的材质报告及合格证、必要的验证/测试报告、各种标示、适用的消毒剂、制造此台设备的执行标准、出厂合格证、必要的说明等。提交时限：不晚于IQ开始前。 | 关键 |
|  | IQ开始前设备厂家同时需提供以下： 1.称重系统：需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。计量项目参照JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》，包括称量、偏载、重复性。 2.转速：需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。计量项目依照客户要求及《产品使用说明书》，包括转速示值误差、转速稳定度。 3.液位：需提供具有CNAS、CMA资质的第三方计量机构出具的计量证书或报告。计量项目参照JJG 971-2019《液位计检定规程》进行输入输出数值对比。 | 关键 |
|  | 易损件清单。（硅胶O形垫圈10个、标准快装接头5套、转头2个/罐）提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 备用零部件清单。（卫生隔膜阀2个）提交时限：设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |
|  | 安全报告。提交时限：设备开箱验收 同时移动搅拌罐属于压力容器的还应提供以下资料： 1、特种设备产品安全性能监督检验证书（当地特种设备监督管理部门出具） 2、特种设备产品合格证 3、特种设备产品数据表 4、质量计划书 5、过程设备设计计算书 6、材料清单及焊接清单 7、管口表 8、封头合格证 9、主要元件质量证书复印件 10、焊材材质书复印件 11、焊工钢印、焊接记录汇总表 12、主要材料标记及焊工钢印 13、焊缝射线检测报告、底片评定表、检测位置示意图 14、人孔射线检测报告 15、渗透检测报告 16、压力试验检验报告 17、表面粗糙度检测报告 18、酸洗钝化及电化学抛光检验报告 19、外观检验及几何尺寸检验报告 20、产品铭牌（拓印件或复印件） 21、材料代用申请表 22、产品竣工图 23、特种设备安装告知书（向江夏区市场监督管理局申报办理） 24、安全附件，如：安全阀、爆破片、压力表、传感器等的合格证书以及第三方校验证书 25、进口设备另需提供商检报告 | 关键 |
|  | 现场验收测试（SAT）报告。提交时限： IQ开始前完成审批并提交 | 关键 |
|  | 调试文件：调试计划（调试说明书、调试清单、保修信息、培训计划、再调试计划等），检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。提交时限： IQ开始前完成审批并提交 | 关键 |
|  | 验证文件：（1）设计确认及文件（DQ）；（2）安装确认及文件（IQ）；（3）运行确认及文件（OQ）；设备生产商负责制定设备验证计划、DQ/IQ/OQ验证文件，并负责验证工作的实施，该验证文件作为设备必备文件。 DQ文件提交时限：设计完成后，制造及安装开始前完成审批并提交。 IQ提交时限：SAT批准后开始执行，OQ开始前完成审批并提交。 OQ提交时限：IQ批准后开始执行，PQ开始前完成审批并提交 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）1份。提交时限：设备开箱验收 | 期望 |
|  | 提供设备及其零部件使用寿命清单。提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 标书中明确设备所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期；提交时限：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 以上文件必须在开箱验收时提供纸质版及电子版文件。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、风险评估、DQ、SAT、IQ、OQ、RTM、VSR文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成上述所有验证工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从设备验收合格之日起计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为3年，3年内免费保修，3年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 三年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用