联合疫苗楼分装车间器具清洗机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	5

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	8

8	电气、自动控制要求	13

9	安全要求	15

10	文件要求	17

11	服务要求	19

12	附件	20

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼分装车间器具清洗机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼分装车间器具清洗机。

- 参考文件

GMP法规

GMP法规

    - 中华人民共和国药品管理法实施条例（2019年3月2日第二次修订版）

    - 欧洲GMP指南 第一部分，附录1，15和17 （现行版）

    - 联邦法规21，第210部分：生产，加工，包装和药品保存GMP：总则（现行版）

    - 21联邦法规 第211部分：成品药现行GMP（现行版）

    - 21联邦法 第11部分：电子记录，电子签名（现行版）

    - 美国FDA行业指南（现行版）

    - 指导检测剂型，药品生产厂家的cGMP指南（现行版）

    - GAMP药品生产自动化管理规范（现行版）

    - 药品生产自动化管理规范指导药品生产自动系统验证，Vol. 4（现行版）

    - 《药品生产管理规范》（现行版）

    - 中国药典现行版（2020版）

ISO标准

    - ISO 14644 – 1 (洁净级别)

    - ISO 14644 – 3 (高效过滤器完整性监测)

其他标准

    - JB/T20093-2007  《制药机械行业标准》

    - GB-52261-2002  机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

    - GB-8196-87  机械设计防护罩安全要求

    - GB-12265-90  机械防护安全要求气密性试验The test of closing

    - GB 9706.1-1995  《医用电气设备第一部分安全通用要求》

    - GB/T 5226.1-96  《机械产品电气安全要求通用要求》

- 系统描述

分包装室需要购置2台器具清洗机，用在联合疫苗楼分装车间清洗间内，本设备使用纯化水、注射用水，满足以下物品的预清洗、清洗、漂洗、最终淋洗、干燥及冷却：

(1) 胶塞振荡器及对应轨道、模具等；

(2) 不锈钢器具：灌装针、剪刀、镊子、桶、过滤器外壳等；

(3) 卡箍、垫片、硅胶管等辅助生产组件；

(4) 其他设备模具及生产辅助用品。

选用的器具清洗机必须完全符合中国新版GMP标准、美国FDA及cGMP标准规范要求，可广泛应用于生物制药行业等领域，适用于分装器具、灌装线零部件、容器、桶体等物品的清洗和干燥。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼分装车间清洗间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 清洗架：根据待清洗物品定制。 清洗对象： (1) 胶塞振荡器及对应轨道、模具等； (2) 不锈钢器具：灌装针、剪刀、镊子、桶、过滤器外壳等； (3) 卡箍、垫片、硅胶管等辅助生产组件； (4) 其他设备模具及生产辅助用品。 | 关键 |
|  | 清洗机腔室内容积1.5m³。每一台清洗机配置不少于3套篮架和2台篮架推车。 | 关键* |
|  | 整机外形：长×宽不超过1900mm×1300mm，高度适宜 。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 楼层载重：1.0T/㎡。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 供应商提供详细的公共系统需求表，包括设备所需公用介质、管径接口等要求，同时提供给排水具体要求。 | 关键 |
|  | 公用介质的管径接口应符合BPE标准，如果是其它标准接口，应提供其它标准接口清单。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 洁净级别：C级 | 关键 |
|  | 环境温度：18℃-26℃，相对湿度：45%-65%； | 关键 |
|  | 安装房间层高：2.8米； | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：380V±10%，50±1HZ。 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 清洗舱四周采用圆弧角设计，无卫生清洁死角。 | 关键 |
|  | 舱门密封圈采用硅橡胶或EPDM等符合卫生要求的材质，并提供原材料材质证书。与产品接触的其他密封圈使用医药/食品级材料（应为EPDM或者PTFE材质）。生理无害，白色，无粘附性。必须符合FDA批准。须有设备运行互锁，舱门未关闭到位，设备无法启动或停止运行。 | 关键 |
|  | 腔体内所有部件的材料为S31603材料 | 关键 |
|  | 其它非产品接触表面至少使用S30408不锈钢。 | 关键 |
|  | 有设备与内室相连接的管道阀门（包括排水等）至少采用S31603管道。 | 关键 |
|  | 甲方提供公用介质并预留接口，由设备供应商负责提供所有的二次配管及相应阀门的设计、制作和安装。 | 关键 |
|  | 干燥系统完全由不锈钢材质制成，过滤上游至少由AISI304不锈钢制成，下游由AISI316L不锈钢制成。 | 关键 |
|  | 所有无菌工艺管路、阀门的材质为S31603不锈钢或无毒不脱落颗粒的耐腐蚀材质，阀门须配备所里通用型号，如宝帝/盖米等常用品牌，以便后期备品备件更换，所有的管口和管线的连接采用卫生型管卡盘。 | 关键 |
|  | 所有非GMP相关部件需遵循国际标准或欧洲标准。 | 关键 |
|  | 用于产品和洁净公用工程的管道材质应选用ASME BPE卫生级S31603或同等规格材质，内表面抛光度应达Ra < 0.6 µm或更高。 | 关键 |
|  | 腔体内所有部件表面：打磨和抛光（Ra ≤0.4 µm）。 | 关键 |
|  | 其他表面Ra ≤1.0 µm。 | 关键 |
|  | 所有焊接（管道及与产品接触设备表面）操作需执行下列规范: ISO9606：焊工确认测试；ISO 6520-1：焊接及相关工艺。 | 关键 |
|  | 无菌工艺管路的焊接必须采用自动轨道焊接技术。在某些区域的管道无法使用自动轨道焊接设备，应提前提出书面声明，在该区域使用手动焊接。 | 关键 |
|  | 根据相关法规所有焊工应拥有焊接工作从业资格。所有焊接需接地，焊缝清洁。 | 关键 |
|  | 检查员对所有无菌工艺管路的焊缝的内、外表面（内部利用内窥镜，外部通过肉眼观察）进行检查。所有焊缝焊接均一，无裂痕。检查结果需记录。 | 关键 |
|  | 与工艺流相接触的管道（洁净管道）焊接应满足如下要求：自动焊应提供至少20%内窥镜视频，手动焊应提供100%内窥镜视频，管道坡度应≥2% | 关键 |
|  | 所有部件易于清洁，维护，连接平整，光滑，无死角。 | 关键 |
|  | 器具清洗机应使用节能矿棉，玻璃纤维或同类绝缘体进行完全绝缘，并用可耐受VHP空间灭菌的材料包裹表面。 所有温度高于50°C的热表面均应进行绝热处理。 | 关键 |
|  | 过滤器外壳内壁无裂缝，抛光度应达Ra < 0.6 µm或更高。 | 关键 |
|  | 管道接口和配件应为压力密封和真空密封的。焊接优先从不方便操作的部位（如，为维修管道而移动零部件）。使用三叶卡箍连接。法兰采用DIN标准。所有螺纹连接都使用公制管螺纹。 | 关键 |
|  | 所有管道和配件无死角，可自流排放。洁净管道需满足1.5D要求。 | 关键 |
|  | 所有蒸汽疏水阀（洁净型疏水阀）的安装都应满足无积水状态下产生的最大冷凝物的排放。 | 关键 |
|  | 设备耐受醛类、酚类、过氧乙酸、过氧化氢、醇类等符合法规要求的消毒剂腐蚀，且不会对环境造成污染。 | 关键 |
|  | 设备管道与共用工程管道之间的对接应由供应商完成，确保连接符合设备供应商技术要求。 | 关键 |
|  | 设备安装后在卸载侧的面板应该和彩板墙面保持平整，顶部不得有凸出部分 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 设备主体应包括清洗机箱体、管路阀门系统、控制及记录系统及其他部件，如高效过滤器、热交换器、电导率仪等。 | 关键 |
|  | 应根据设备清洗部件来配备设备的内部清洗架、外部装载车和外部卸载车。 | 关键 |
|  | 人员操作流程： 待清洗器具在清洗间装载于清洗架车上，推入器具清洗机后关闭装载侧门（设备运行互锁，装载侧门须关闭到位清洗机才可正常运行），启动程序，清洗、干燥、降温后，从卸载侧开门，将清洗架车移至外部卸载车上，人工整理清洗后部件，送至下一工序。 | 关键 |
|  | 一个完整的清洗程序应含如下处理过程： 清洗篮架通水测试——预清洗——清洗液（碱液）清洗——纯化水冲洗——注射用水漂洗——注射用水最终淋洗——干燥——冷却。 | 关键* |
|  | 清洗流程可通过配方由客户进行组合设置。 | 关键 |
|  | 清洗工艺对于水、气的需求： 1、清洗篮架通水测试：用于检查篮架每个喷水口。 2、预清洗：用纯化水预洗。 3、清洗液（碱液）清洗：若需要碱洗，则加入氢氧化钠溶液作为清洗剂进行清洗，通过循环泵，使清洗剂在清洗舱和清洗管路中循环，并通过旋转喷射臂将带有压力的清洗剂均匀地、强有力地喷射到被清洗物上，对物品进行有效清洗。 4、纯化水冲洗：使用纯化水对物品进行多次冲洗。 5、注射用水漂洗：用注射用水进行多次漂洗 6、注射用水最终洗：最终用注射用水进行清洗，直至污物残留符合清洗效果的检测要求。 7、干燥：采用大风量热风干燥，经过过滤器过滤后吹入清洗舱内，对清洗后的物品进行干燥，纯化水和注射水进水端阀前管道必须干燥，增加热风烘干功能，且需检测合格 。 8、U型管进水位置：设计在靠近前门上方位置，便于取样，而且可以放置2个500ml的取样瓶。 | 关键* |
|  | 清洗机的过程水流量需监控压力，以确保水流处于湍流状态，保证清洗效果 | 关键 |
|  | 器具清洗机采用验证的程序自动清洗，淋洗电导率将作为清洗终点的监测、确认。 | 关键 |
|  | 直接接触药液的器具最终清洗水取样后电导率应符合《中国药典2020，四部，0681 制药用水电导率测定法》中注射用水标准。 | 关键 |
|  | 清洗效果验证：满足核黄素挑战试验，清洗覆盖率达到100%覆盖 | 关键 |
|  | 完成一个清洗干燥程序总计不应超过120分钟。 | 关键 |
|  | 公用介质管路：采用信号交互方式，可与需方管道的气动阀做自动控制 。 | 关键 |
|  | 清洗机可以清洗所有架车上的部件，并且不会对部件造成伤害，整个运行过程不得引入可见异物、不得造成微粒污染。 | 关键 |
|  | 设备废水，管路密闭连接排放，且不影响室内环境。 | 关键 |
|  | 润滑油：所有的活动件都应尽量使用无润滑油的润滑措施，以便于操作和保养；使用食品级润滑油（洁净区）。 | 关键 |
|  | 提供设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 关键 |
|  | 排风后端需有阀门，阀门与门状态联动，开门时阀门关闭 。清洗结束后需自动关闭，防止清洗结束后开门对房间差压控制造成影响。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 清洗架需根据本公司提供的物品清单定制，完成一个批次的清洗，且清洗架结构图需要在制作之前与本公司确认。每台清洗机配备3个清洗架，4个外车，应满足生产所有物料的清洗要求。 | 关键* |
|  | 清洗架在满载状态与非满载状态运行程序一致，且对物品的最终清洗效果无影响。清洗架上的各支路水压均匀，不应有清洗压力过低的区域。 | 关键* |
|  | 清洗架应采取模块化设计，可根据需要在后期车间清洗物料有变化时更换相应的子模块。 | 关键* |
|  | 清洗架的固定方式应能够保证各种型号硅胶软管、灌装针、胶塞套筒、陶瓷泵等没有清洗死角，供应商投标时进行详细方案描述。 | 关键* |
|  | 供应商应提供多种型号的支架和接头以固定和清洗软管；必须保证软管不会在清洗过程中脱落 ，供应商投标时进行详细方案描述。 | 关键* |
|  | 清洗架与清洗腔的管路连接应采用可靠、方便的快速连接接口； 保证进入清洗机内部自动连接并可以被自动锁定，清洗结束后，出腔时自动分离，清洗架轻松取出。 | 关键 |
|  | 清洗架通过轨道进入清洗机，外置手推车有锁紧装置可与轨道对接，人工移动清洗架进入清洗机内室。 | 关键 |
|  | 清洗架设计时，应使用建模软件提前模拟物品在清洗架上的清洗效果。 如果最终设计的清洗架无法达到清洗效果或无法装载清洗物品，设备供应商应免费重新设计并更换清洗架。 | 关键 |
|  | 清洗架进入清洗机内室有固定装置，预防清洗机支架在内室滑动。 | 关键 |
|  | 搬运车可靠锁车定位设计，确保与主机完整对接牢固，方便清洗架进出方便。 | 关键 |
|  | 搬运车，配置光滑尼龙轮（2个万向轮，2个定向轮，并配刹车装置）。 | 关键 |
|  | 取样系统：清洗机应设置取样阀，可对水质进行手动取样检测，对清洗后的水质量进行取样检测，要求方便操作，不存水。 | 关键 |
|  | 门系统：采用双扉侧开门结构，配有设备运行互锁功能，门板采用双层中空钢化玻璃门进行隔热降噪，清洗舱密封圈与玻璃面接触密封，玻璃门板周边采用304不锈钢包边加强保护。密封胶或其它物质不得脱落进入清洗舱造成污染。 | 关键 |
|  | 清洗舱：清洗舱底部排水结构，排水口位于最低点，确保清洗舱内水可完全重力排尽。清洗舱顶部向周边倾斜，避免顶部水附着，直接低落至清洁完毕的清洗器具，导致污染。 | 关键 |
|  | 清洗舱内设置S31603不锈钢材质可拆式过滤网，防止物料及大颗粒物质流入排水管道及循环管路，并堵塞喷淋系统。 | 关键 |
|  | 清洗舱水槽配置液位传感器，循环清洗时，进水水位达到上限指定液位时，自动停止进液，清洗水槽液量在人机界面上连续显示，触摸屏上显示进水液位值，水量数据可记录。 | 关键 |
|  | 清洗舱钣金外部采用EPDM发泡保温板或其他洁净环保材料进行保温处理，外敷耐VHP空间灭菌、耐水气腐蚀的易清洁材料。循环清洗时设备外壁温度不高于环境温度+20℃。 | 关键 |
|  | 清洗腔内装有两个喷射臂：上部喷射臂，位于腔体顶部；下部喷射臂，位于腔体底部，实现了对清洗物品外表面的全面、有效地清洗。 | 关键 |
|  | 循环式喷淋管道。物品外部通过顶部和底部的旋转式喷淋手臂喷淋清洗，物品内部通过快接式装载架的内部喷淋系统清洗。 | 关键 |
|  | 清洗臂配备运行监控系统，一旦发生异常，系统报警。 | 关键 |
|  | 设备采用电加热方式，对清洗循环水以及干燥空气加热，以快速达到所需温度。 | 关键 |
|  | 干燥、冷却的时间和温度可在操作面板上进行监测和调整，可以设定30℃-50℃的安全范围内。 | 关键 |
|  | 排风管路具备防倒灌设计，供应商应提供排风风机，以及设备排风口到夹层这一段排风管的制作和安装。 | 关键 |
|  | 进风高效过滤器应选择耐高温的形式，过滤器等级至少为H14等级，每个高效过滤器应配置进行完整性测试的 DOP/PAO接口，设计的测试接口位置应能便于人员检测操作，以及需安装空气差压开关，用于监测HEPA过滤器是否被堵塞、是否要更换； | 关键 |
|  | 排风高效过滤器应选择耐高湿的形式，过滤器等级为H14等级，每个高效过滤器应配置进行完整性测试的 DOP/PAO接口，设计的测试接口位置应能便于人员检测操作，以及需安装空气差压开关，用于监测HEPA过滤器是否被堵塞、是否要更换； | 关键* |
|  | 设备具有热空气吹干系统，保证设备所有部件都能完全干燥。包括：清洗内腔、房间U弯以下所有WFI、PW管路；清洗支架的管路、腔室内壁等处。 | 关键 |
|  | 清洗液的容器和管道应能方便清洁，吹扫，以控制微生物的滋生，且不得污染其他管道和腔室内部。 | 关键 |
|  | 干燥冷却后的物品出箱不得出现可见的潮湿和滴水现象。 | 关键* |
|  | 配置两个加药泵站，可在循环介质内加入规定剂量的清洁剂（酸，碱）。 | 关键 |
|  | 清洁剂容器配有液位控制，采用高精度电导率监控，以判断和控制清洁剂加入终点。清洁剂注入管线上配有蠕动泵，泵管材质为耐腐蚀PTFE等材质。 | 关键 |
|  | 需配置温度检测装置准确测定清洗用水和干燥空气的温度， 传感器准确测定、控制可设置。 | 关键 |
|  | 配置循环清洗水压检测装置，确保循环水压力稳定。 | 关键 |
|  | 所有与内腔连接管路上的阀门均采用带开闭指示的卫生级气动隔膜阀，阀门与内室排水口的距离尽量短。 | 关键 |
|  | 需配置排水中和装置，使废水PH达到中性排放。 | 关键 |
|  | 润滑油：所有的活动件都应尽量使用无润滑油的润滑措施，以便于操作和保养。若使用润滑油应使用食品级润滑油（洁净区）。 | 关键 |
|  | 提供设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 关键 |
|  | 洁净压缩空气等取样口需设计在在设备外部，无需移除设备检修盖板即可完成取样。 | 关键 |
|  | 排风后端需有阀门，清洗结束后需自动关闭，防止清洗结束后开门对房间差压控制造成影响，设备供应商提供。 | 关键 |
|  | 设备应能确保设备本身的管路、接头、喷淋头等位置的洁净，没有卫生死角，需要提供相应的清洁方法和验证方案 | 关键* |
|  | 供应商提供的此次投标同型号（同档配置）的设备应在疫苗生产行业内有成功案例：有通过WHO或欧盟、FDA认证的案例，能够满足清洗分装器具的要求。 | 关键* |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 自动控制采用 PLC 控制，电气系统：电气元件应选用名牌厂商的产品，如：Siemens，其他厂家的电气元器件应特别注明，并说明选用的必要性。电气件应选用国内容易采购的知名品牌，对国内不易采购的品牌的选用，应专门说明。供应商应提供详细的电器部件生产厂家的清单附在投标书当中 | 关键 |
|  | 配置9寸精智屏，配置要求：品牌西门子。 | 关键 |
|  | 自控系统预留至少10％的PLC输入/输出接点。 | 关键 |
|  | 提供数据备份、提供不低于32G内存的SD卡储存数据，系统软件备份的恢复指导文件。甲方可根据需要自行重新安装系统或由厂家远程安装系统，操作系统有中文和英文界面切换。 | 关键 |
|  | PLC程序及操作系统有备份盘，预留ERP/MES通讯接口，可以连接甲方SCADA系统，供应商免费提供通讯协议、点表和相应技术支持，完成SCADA采集工作。预留在线TOC接口且预留在线TOC仪器的位置 | 关键* |
|  | 程序运行结束后能对本次程序的数据生成生产电子批记录，可备份，可输出，可查阅，可储存，可输出设备运行电子记录，生产批记录支持在线备份。 | 关键 |
|  | 数据报告可输出为PDF格式文档，可通过U盘直接导出，也可以使用internet访问设备PC，将生成报告进行拷贝。 | 关键 |
|  | 在上位机或者触摸屏上提供标准的以太网通讯接口并支持OPC通讯协议，PLC控制器上提供一个标准通用的通讯接口以备用。 | 关键 |
|  | 设备的操作、维护、仪表校验、程序设定和修改等由人机界面执行，人机界面进行门操作和显示系统状态信息。 | 关键 |
|  | 系统应具有全面的诊断功能以识别和阐述故障，显示导致设备停机的故障 | 关键 |
|  | 设备必须设计有全自动运行模式和半自动、手动、点动运行模式，可以根据用户需要灵活切换程序；手动模式带有安全联锁 | 关键 |
|  | 能对生产过程中的各种异常情况进行监控，输出数据，声光报警。 | 关键 |
|  | 喷淋臂旋转监测系统，可监测旋转臂的工作状态 | 关键 |
|  | 控制系统中应最少配备10个可编程清洗程序，对各工艺过程的运行参数如温度、时间等可根据具体的工艺需求分别设定储存后运行。 | 关键 |
|  | 清洗机需配备一个双通道电导率监控系统，包括一个电导率控制器，一个清洁剂浓度电导率探头和一个最终冲洗水的电导率探头，能监控清洁剂浓度和通过最终冲洗水的电导率值自动决定最终冲洗次数。 | 关键 |
|  | 设备排水设置水位监测探头，水排干净自动进入下一阶段。以设定排水时间控制排水，避免水排净后多余时间的等待。 | 关键 |
|  | 设备主控制面板应设有温度、压力、电导率等的检验确认功能。 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 该器具清洗机计算机化系统至少4级用户分层权限，管理员、工艺员、操作员、审查员。每个等级拥有相应的可设置权限，每个用户创建唯一的用户名和密码。 | 关键 |
|  | 每级权限下可设置多个用户账户，每个账户可设置对应的登陆用户名及密码 | 关键 |
|  | 管理员在工艺员操作权限上再增加对探头的校验调整。 | 关键 |
|  | 管理员可新增账户、删除账户、修改权限。 | 关键 |
|  | 关键参数设置可通相应高级别权限进行控制，防止关键参数的随意更改。 | 关键 |
|  | 系统时间必须由特定权限来管理和控制。 | 关键 |
|  | 屏幕显示的结果与存储的记录、打印单应是一致的。 | 关键 |
|  | 用户在密码输入时，电脑显示器上应不显示实际密码（比如密码会以*或其他符合显示）。 | 关键 |
|  | 系统用户应可以设置至少6位数密码。管理员可更改自己的密码和下级权限的密码，其他权限人员仅可修改自己密码。 | 关键 |
|  | 具备最大密码登陆尝试次数设置功能，例如输错5次密码时锁定。 | 关键 |
|  | 具备密码效期功能，系统可提示密码效期信息并提醒用户更改密码。密码效期可设置。 | 关键 |
|  | 具备自动锁屏/登出时限设置，达到规定时限后系统自动锁屏/登出，再次操作需重新登录账户；登出时限可设置。 | 关键 |
|  | 系统时间同步，与标准时间偏差≤5s/24h，并且要能与时间服务器连接。 | 关键 |
|  | 审计追踪： 系统应具有审计追踪功能，审计追踪应该为自动记录，记录的信息应该包括用户的登录、登出；工艺配方的设置；数据的采集；报警/提示；数据删除/修改、备份、还原、归档；用户的策略设置等相关操作；审计追踪应具有不可修改性；审计追踪日志不可删除，审计追踪功能不可关闭。 审计追踪应涵盖如下因素： Who(谁)，When（什么时间），What（做了什么），针对关键工艺参数的修改，除了记录新值和旧值，必要情况下，需要输入原因（Why）， | 关键 |
|  | 打印单应在线实时打印。 | 关键 |
|  | 设备生命周期内供应商应能够免费对已安装软件功能模块升级，软件系统可根据将来设备需要进行升级、更新。 | 关键 |
|  | 系统断电恢复后不得影响系统相关设置、参数应能在断电后保存至少一个月并可正常使用。 | 关键 |
|  | 硬件应配置较高级别以满足预留的升级空间，软件应预留可升级空间。 | 关键 |
|  | 系统及软件必须为正版。 | 关键 |
|  | 系统应配备完善的、疫苗行业通用的审计追踪功能。 | 关键 |
|  | 计算机系统应该能够存储大量数据，并且在存储大量数据后不能影响系统的正常运行；当存储介质将满之时能自动发出报警，并且自动备份，且备份数据不得被删除；重新记录的数据可覆盖以前的数据。 | 关键 |
|  | 厂家提供备份的电子记录读取策略，必要时提供电子记录读取软件，该软件为正版，具备读取、查询、打印功能，且可识别对电子记录的任何更改。 | 关键 |
|  | 备份、恢复的电子记录应与原始电子记录一致，供应商提供一致性确认策略。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 管道系统设计，供应商应采取措施避免水冲击作用对管道的影响，可能接触到水的部位应有防水能力，防尘防水等级须达到IP65以上。 | 关键 |
|  | 供应商应针对明显影响工艺操作的安全问题给出建议。 | 关键 |
|  | 设备或组件的操作控制需以直观（明确的）、符合逻辑的方式建立。 控制和操作元件应易于处理，在正常工位可见可接触。 采取适当措施以避免无意操作，如保护罩，埋入式按钮等。 | 关键 |
|  | 所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停车按钮。 经主断电器或急停装置可立即切断设备电源，使设备停车运行。 | 关键 |
|  | 设备带有电子信息安全系统，有电子数据追踪，电子签名功能。 | 关键 |
|  | 设备的设计、制造须符合中国、欧盟、美国相关EHS法规要求。 | 关键 |
|  | 设备使用、清洗、操作与维修等方面的结构设计应符合人机工程学原理、各公用介质开关阀门、验证检测口、空气滤器拆装检测口、需定期计量的仪表（如温度/压差计）等需安装在便于接触操作位置。 | 关键 |
|  | 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角，所有零部件、焊缝应进行倒角、抛光等处理，提供最少的锐角转角、最少的焊缝和平整光滑连接，设备设计应提高清洁的可操作性。 | 关键 |
|  | 设备运行噪音符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)3类标准；当生产线以额定工况工作时，操作工位的噪声水平应小于75dB。 | 关键 |
|  | 在存在安全隐患和风险的位置上张贴安全警示标识；所有危险部位设有警示标识；所有机械运动部件要有性能可靠的连锁防护和密闭措施。 | 关键 |
|  | 电气设备应具有过载保护功能、漏电保护功能。 | 关键 |
|  | 设备显著位置设置急停开关，且易于操作；急停开关复位后，设备方可重新启动。 | 关键 |
|  | 设备具有安全联锁功能。 | 关键 |
|  | 特种设备须符合中国特种设备行业标准。 | 关键 |
|  | 管路用不同颜色保温层区分，区分对应蒸汽管路，冷却水管路，蒸汽冷凝水混合管路，避免维护人员烫伤。 | 关键 |
|  | 标识：所有管道上的阀门、仪表、探头应有清晰且唯一的标识。标识上的内容应清晰并与图纸一致，能耐受水汽、高温及清洁剂；管道上应张贴清晰标示内容物名称及流向的标识。应符合中国相关管道标识要求。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 提供详细的文件清单，每个文件应该唯一可追溯，并可以识别相关的文件系统。 | 关键 |
|  | 提供核黄素覆盖测试、空载清洗效果测试、满载清洗效果测试、CSV等验证文件、过滤器验证文件、材质证明、焊接文件（包括详细的焊接记录、焊接点位图、轴测图、焊工证、自动焊机相关证明文件等）。其中CSV验证文件应包含如下内容： - 账户/密码测试（包括账户唯一性、密码长度、复杂性、密码有效期、自动登出等） - 权限测试 - 审计追踪测试 - 备份还原测试（数据和应用程序） - 归档测试（如适用） - I/O测试 - 报警测试 - 断电测试 - 急停测试 # 所有验证应符合武汉公司质保部要求。 | 关键 |
|  | 设备供应商提供DS（系统设计说明）、SDS（软件设计说明）、FS（功能设计说明）、HDS（硬件设计说明）、I/O清单、报警清单、部件清单，但不仅限于此部分。一个月内提供涵盖以上内容的DQ方案及报告，由甲方确认。 | 关键 |
|  | 提供的操作、维护手册，应包括以下内容： ·设备平面布局图和设备外部系统接口图； ·P&ID图； ·最终的电气、气动控制图、控制柜图纸、电气仪表组件规格表； ·仪器规格表单/制造商数据（包括校准指南）； ·仪器出厂合格证及校验报告； ·与外部系统的通信和构造配置说明； ·操作指南及流程； ·明确的备份还原操作流程 ·明确的灾难恢复流程 ·供应厂商文件。 | 关键 |
|  | 操作和维护手册应包括但不限于： ·系统进入和管理； ·系统操作流程； ·数据和控制系统的备份和恢复； ·问题报告和解决措施； ·安全须知。 | 关键 |
|  | 系统文件应包括但不限于： ·软硬件清单包括授权，类型，版本号，合格证，数据书； ·软件详细手册和安装光盘，包括系统软件和程序开发软件（如上位机，PLC等）； ·硬件全套文件包括运行和维护手册，常见故障解决办法，部件清单和相应的供应商； ·I/O清单； ·运行参数清单； ·报警清单（包括报警限）； ·连锁清单； ·所有类型的探头技术文件； ·相关的质量保证，保险文件； ·建议1年运行的备品备件、耗材清单； ·提供仪器和仪表合格证、说明书、第三方计量合格报告等。 | 关键 |
|  | 焊接点要求提供焊接参数、焊工证书、内窥镜检查视频。 | 关键 |
|  | 设备操作手册、设备维护手册需要提供中英文对照版本。 | 关键 |
|  | 提供设备内表面的抛光度证明文件。 | 关键 |
|  | 应提供系统的预防性维护计划。 | 关键 |
|  | GMP验证文件，应提供以下文件的纸质版和电子版：FS，HDS，SDS，RA，DQ，FAT，SAT，IQ，OQ、CSV，提供PQ相关技术资料和草稿。 | 关键 |
|  | GMP验证文件应在执行前交由业主审核，双方批准后方可执行。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。培训还应包括对设备安全方面的内容。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。对设备安全使用也有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 说明：验证要求包括硬件和软件（计算机系统验证） | 关键 |
|  | 验证包括验证计划、系统评估、计算机化系统评估、DQ、FAT、SAT、IQ、OQ，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。 协助我公司完成PQ。 | 关键 |
|  | 供应商必须及时派出工程师完成满载的参数和工艺开发。我公司人员配合。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须符合我所QA要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备整机质保期为2年，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物达到买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂安装需遵守施工和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认调试验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

| 元器件推荐品牌 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气动和手动隔膜阀选用德国宝帝或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 2 | 洁净管道选用阿法拉伐、溧阳四方、昆山新莱或同等一线品牌； | 关键 |
| 3 | 温度传感器选用久茂、朗博或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 4 | 压力传感器选用久茂、德国宝德、WIKA或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 5 | 电导率仪选用德国宝帝或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 6 | 取样阀选用德国宝帝或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 7 | 循环增压泵选用阿法拉伐或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 8 | 人机界面、PLC、变频器和伺服系统选用西门子、施耐德、ABB或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 9 | 喷淋球均选用国际一线品牌； | 关键 |
| 10 | 高效过滤器选用AAF、康斐尔或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 11 | 压差表传感器选用德维尔、德国宝德、WIKA或同等国际一线品牌； | 关键 |
| 12 | 电磁阀选用SMC、费斯托、盖米或同等国际一线品牌； | 关键 |