分包装室毓晋楼纯化疫苗分装车间不锈钢非标器具用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	4

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	10

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室毓晋楼分装车间不锈钢非标器具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司分包装室毓晋楼分装车间不锈钢非标器具。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 安全及环保法规指南

- N/A

- 系统描述

分包装室103分装车间需购置第二批不锈钢器具，用于物品转运、收纳及存放、清洗消毒、操作辅助等

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 毓晋楼分装车间 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 平面图详见附件1，各房间不锈钢器具数量要求详见附件2 | 关键 |
|  | 供应商在施工前需有设计图纸，并经过使用部门确认。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。（同时需能满足-20℃，2-8℃放置以及灭菌等不同温度下工作需求） | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A级/B级/C级/D级/CNC区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 不锈钢器具外观不得有明显划痕，滑轮不得沾染脏污。(不锈钢器具在使用过程中应能耐受过氧化氢、甲醛等消毒剂的腐蚀） | 关键 |
|  | 不锈钢器具不得有明显偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  | 不锈钢器具表面不得有异常鼓包、塌陷 | 关键 |
|  | 焊接要求：产品外表面焊接部分必须采用满焊，不能有漏焊和断点，焊接后必须打磨平整无凸凹点; 内表面焊接部分能满焊的必须满焊，不能满焊的必须焊接牢固并用耐候胶处理接缝。 所有焊接的焊缝均匀平滑，没有凹凸和裂缝，无夹渣现象， 焊接用氩气纯度不低于99.99%，表面氧化程度不得高于ASEM 氧化程度4级。 所有焊接要打磨抛光，必要时经过酸洗、钝化处理。 | 关键 |
|  | 不锈钢器具平面对角线误差不得≥2mm | 关键 |
|  | 不锈钢器具边角应做钝化圆角处理 | 关键 |
|  | 与地面接触的不锈钢器具需加装符合GMP材质要求的高强度尼龙防摩擦护脚 | 关键 |
|  | 不锈钢器具表面应做亚光处理，或无指纹工艺处理。 | 关键 |
|  | 不锈钢器具（含部件）的材质不劣于304不锈钢，如有特殊要求时，不锈钢器具的材质应不劣于316L不锈钢（如直接接触制品的部分等） | 关键 |
|  | 滑轮的材质需为特氟龙 | 关键 |
|  | 不锈钢器具需耐高压、耐温（冷或热）、耐腐蚀、耐酸碱、耐消毒剂（包括但不限于乙醇、新洁尔灭、84消毒液、臭氧、过氧化氢等）。器具设计应易于清洗，避免死角，不锈钢罐体需要满足完好的密封性，器具生产、清洗、灭菌过程中不得脱落任何影响制品质量的物质。 | 关键 |
|  | 泵盒、各种不锈钢盒、药品柜、衣柜、水池等的不锈钢面板采用1.2mm厚度，更鞋柜、 工作台、置物台等其他产品面板采用1.5mm厚度，不承重面可采用1.0mm厚度。 注意材料厚度还应该和加工工艺匹配。 | 关键 |
|  | 工作台、衣柜鞋柜台面及相关承重搁板需要使用双包满焊的形式。 | 关键 |
|  | 货架：不锈钢层板厚度为1.5mm304不锈钢双面包板内部方通加强内衬pvc，立柱采用38*38*1.5mm厚方通材；架子单层可承载150kg以上负重；与地面接触处应不损伤地面。 | 关键 |
|  | 不锈钢水池深度约350-450mm，水池使用1.5mm厚304不锈钢板单面板 | 关键 |
|  | 供应商应提供不锈钢水池的全套下水部件，水池下水采用直径32不锈钢管焊接而成，配一个存水弯，两个快接卡盘，一个不锈钢密封盖，易更换疏通，由中标厂家负责水槽与地排水口连接，垫圈必须耐酸碱、高温 | 关键 |
|  | 存水弯及排水管都采用不锈钢连接管，具耐腐蚀防酸碱防阻塞、防反冲水封功能；水池盆底和下水弯的第一道连接处必须做好密封。 | 关键 |
|  | 不锈钢水池为落地式，侧面和下方为全封闭结构，并安装检修门，正常使用时门关闭且打胶密封 | 关键 |
|  | 不锈钢水池底部有交叉导流线，不产生积水。 | 关键 |
|  | 所有不锈钢水池靠墙侧应做200mm左右的不锈钢挡水板 | 关键 |
|  | 一更洗手池和D级洗手池需要在侧面安装150mm台面 | 关键 |
|  | 清洗间的清洗池内应做活动的水槽，水槽上有溢流口、宝塔头出水口 | 关键 |
|  | 供应商应提供和安装一更间水池的不锈钢水龙头，选型应符合洁净室规范 | 关键 |
|  | 不锈钢平板推车应使用优质聚氨酯车轮，5英寸，带2个定向、2个万向轮，带刹车；四角安装牢固的防撞角；把手900mm高 | 关键 |
|  | 不锈钢步梯脚踏面应采用易清洁的表面处理方式，且有一定防滑功能。 | 关键 |
|  | 不锈钢器具上应有便于核对的编号及具体尺寸标记， 若使用粘胶，需使用易撕拉无残留的优质粘胶。 | 关键 |
|  | 所有不锈钢桌，凳均设计最简单的形式易于清洁，减少支撑架或承重杆，若必须设计，请防止人员踩踏。 | 关键 |
| - 。 | 供应商负责更鞋柜、更衣柜、货架、水槽及排水管安装、工作台的安装及调试。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 不锈钢器具的包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，如有轮子，应包裹轮子进车间，保证轮子不直接接触地面，运抵相应房间后才可去掉包装。（同时需满足使用部门对不锈钢保温层/夹套等的技术要求以及工作压力的要求） | 关键 |
|  | 包装采用三层，外壳为纸箱包装、外包气泡膜、不锈钢器具接触面采用塑料膜包裹 | 关键 |
|  | 泵盒内必须有聚四氟乙烯等适合湿热灭菌的高分子材料制作的支撑架。必须根据泵的外形来制作。且需能受121℃湿热灭菌不变形。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 所有可接触部分，不得有毛刺和尖锐面，防止人员操作时受伤。 | 关键 |
|  | 不锈钢器具应进行倒角处理，防止出现扎伤和割伤的情况。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供对应材质的检验证明材料。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、设备及组件清单（包含设备尺寸图，使用寿命相关说明等） | 关键 |
|  | 必要的使用操作说明书及维护保养说明 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 厂家负责不锈钢器具包装运输至我公司工厂指定地点。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期至少一年（主要部件保修期至少三年），质保期内免费保修并免费更换所有配件，保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

各房间不锈钢器具数量要求

| 序号 | 安装位置 | 名称 |  | 参考规格尺寸 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换鞋间（1031004） | 不锈钢鞋柜 | 1590×600×600 |  | 组 | 1 |
| 2 | 更鞋洗手间(1031015) | 不锈钢鞋柜 | 1900×400×600 |  | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢水池 | 600×400×850 |  | 个 | 1 |
| 3 | 更衣间（1031017） | 不锈钢鞋柜 | 1100×400×600 |  | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢三层衣架 | 2400×400×1800 |  | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢穿衣凳 | 2400×500×200 |  | 个 | 1 |
| 4 | C级暂存间（1031023） | 不锈钢三层货架 | 3000×500×1800 |  | 个 | 1 |
| 5 | 缓冲间2（1031030） | 不锈钢鞋柜 | 1300×400×600 |  | 个 | 1 |
| 6 | 穿无菌服（1031031） | 不锈钢三层衣架 | 2600×400×1800 |  | 个 | 1 |
|  |  | 不锈钢穿衣凳 | 2400×500×200 |  | 个 | 1 |
| 7 | 男一更间 | 不锈钢三层货架 | 1800×500×1800 |  | 个 | 1 |
| 8 | 女一更间 | 不锈钢三层货架 | 1800×500×1800 |  | 个 | 1 |
| 9 | 消毒剂接收间（1031037） | 不锈钢双层架 | 2100×300×1500 |  | 个 | 1 |
| 10 | B级暂存间（1031039） | 不锈钢双层架 | 2400×400×1500 |  | 个 | 1 |
| 11 | 一更后洗手（1031007） | 不锈钢水池 | 2000×650×850 |  | 个 | 2 |
| 12 | 资料间（1031003） | 不锈钢水池 | 500×450×850 |  | 个 | 1 |
| 13 | / | 灭菌架 | 定制，用于湿热柜内放置剪刀/止血钳，可放置15把 |  | 个 | 8 |
| 14 | / | 手套盒 | 300×300×300(无盖) |  | 个 | 2 |
| 15 | / | 洗衣整衣间（1031027） | 1200×600×1500（底层750，间隔350） |  | 个 | 1 |
| 备注：（1）以上定制尺寸，需与乙方核对、保证都能进入相应洁净区，如有困难可相应拆分器具大小以满足需求。（2）上述不锈钢器具尺寸，需甲方提供设计图纸，乙方根据现场实际测量结果反馈修改意见。 |  |  |  |  |  |  |