细菌类疫苗室不锈钢滤壳用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	8

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室不锈钢滤壳的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细菌类疫苗室毒素组白喉原液车间和破伤风原液毒素除菌过滤以及类毒素除菌过滤6套10英寸不锈钢滤壳、细菌类疫苗室稀释组菌苗楼小容量注射剂（安瓿）分装车间消毒剂配制间1套10英寸不锈钢滤壳、细菌类疫苗室百日咳组毓晋楼百日咳疫苗原液车间过滤器钢壳2套5英寸过滤器钢壳和4套10英寸过滤器钢壳，共计2套5英寸不锈钢过滤器钢壳，11套10英寸不锈钢过滤器钢壳。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- 安全及环保法规指南

- 符合PED97/23/EC标准

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）

- 系统描述

1.细菌类疫苗室毒素组需购买6套10英寸不锈钢滤壳，作为液体过滤降生物负荷及除菌过滤使用。                                  2.细菌类疫苗室稀释组需购买1套10英寸不锈钢滤壳，作为液体过滤降生物负荷及除菌过滤使用。                              3.细菌类疫苗室百日咳组毓晋楼百日咳疫苗原液车间需要购买2套5英寸过滤器钢壳，用于百日咳疫苗生产中消毒剂除菌过滤的使用，购买4套10英寸过滤器钢壳，用于百日咳疫苗生产中蔗糖、培养基B液除菌过滤的使用。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 1.其中6套10英寸的不锈钢滤壳安装在细菌类疫苗室毒素组白喉原液车间和破伤风原液车间。 2.其中1套10英寸的不锈钢滤壳安装在细菌类疫苗室稀释组菌苗楼小容量注射剂（安瓿）分装车间消毒剂配制间。 3.其中2套5英寸和4套10英寸不锈钢滤壳安装在细菌类疫苗室百日咳组毓晋楼百日咳疫苗原液车间。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 不锈钢滤壳：316L不锈钢材质过滤器滤壳，内表面电解抛光ra＜0.4um, 外表面＜0.8um ，过滤器接口形式226接口。左进右出液体滤壳，进出口均为50.5mm/25.4mm，排气阀为检测仪专用接口。 5英寸不锈钢滤壳：进出口卡盘尺寸为1/2英寸，10英寸不锈钢滤壳：进出口卡盘尺寸为1英寸。 5英寸过滤器钢壳:内径100mm，滤壳筒高200mm，滤壳筒厚度5mm，总高度（包括滤壳筒和三角形脚）400mm，过滤器钢壳可以安装进去5英寸滤芯。 10英寸过滤器钢壳:内径100mm，滤壳筒高370mm，滤壳筒厚度5mm，总高度（包括滤壳筒和三角形脚）650mm，过滤器钢壳可以安装进去10英寸滤芯。 配套耗材配品配件（每个过滤器钢壳）：O型圈（3个）、气阀（2个）、卡箍（3个）。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：A级/C级/D级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 设备外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。设备内部表面应防腐蚀、易于清洁。不锈钢滤壳材质： （1）壳体材质：316L不锈钢（1.4404材质） （2）卡盘手箍材质：304不锈钢 （3）密封圈材质：Silicone型EPDM材质 （4）过滤器钢壳必须使用1.4404材质不锈钢制作可以提供最大的耐受性。密封的O型环和垫片满足FDA的要求。 （5）过滤器钢壳内部采用电抛光，抛光度＜0.4 μm。需除去机械抛光工艺中残留的杂质。也可以祛除机械抛光留下的微痕，减少料液接触表面积，降低微生物或污染物的残留，并在不锈钢表面形成抗腐蚀薄膜。过滤器钢壳外部采用电抛光抛光度＜0.8 μm。卡箍、法兰、螺纹接头均经过 TÜV测试 ( 德国技术检查与安全协会 )。 （6）过滤器要求使用凸型的钢壳设计，便于清洗和保证过滤器钢壳自由排水。 （7）过滤器在进液端及壳体最上部安装可连接完整性测试仪接口的排气阀（排气阀阀芯为RBE03型材质316L不锈钢），排气阀O型圈为EPDM材质。 （8）接口为快装式无死角接口，方便过滤器的安装。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）型号； （3）生产日期或编号； （4）对设备必要的说明； （5）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 空气过滤器钢壳采用泡沫加纸箱的包装方式 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 按滤壳类型，各滤壳能安装标准的10英寸或5英寸滤芯 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 耐酸耐碱，工作压力：-1∽10ba, 可采取湿热灭菌（最高121℃）或干热灭菌（180℃），需保证滤壳密封性良好，不泄露，该滤芯密封性不影响膜完整性检测的结果。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 图纸：实物图；设备尺寸图。 | 关键 |
|  | 零配件、部件、元件清单：包括编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备制造文件：原料结构明细表、工厂实验报告、材质（包括原材料、垫圈、关键部件等）报告及合格证、制造商检测数据报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备清单及材料证书、焊接资料等。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 安装前后应进行操作使用说明。 | 关键 |
|  | 需进行压力保持测试（空压、水压等） | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表。验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 质保期至少一年，质保期内免费保修并免费更换主要配件（关键部件免费保修期至少三年），保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在24小时工作日内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时工作日内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 设备验收时，厂家需随设备附赠3-5个排气嘴以便更换备用。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 合同生效之日起2个月内交货。 |  |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和安装规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

N/A