联合疫苗楼细菌类疫苗室大容量洗衣机用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼细菌类疫苗室百白破车间大容量洗衣机的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司联合疫苗楼细菌类疫苗室百白破车间大容量洗衣机。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 中国药典 2020年版

- 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》

- 安全及环保法规指南

- GB/T 36035-2018 制药机械、电气安全通用要求

- 系统描述

联合疫苗楼细菌类疫苗室百白破车间需要购置15台大容量洗衣机，其中联合疫苗楼百日咳疫苗原液车间10台，联合疫苗楼组分百日咳疫苗原液车间3台，联合疫苗楼白喉疫苗原液车间2台。大容量洗衣机主要用于生产区域工作人员工作服及洁净服清洗和烘干，使用于CNC区洗衣间和洁净生产车间洗衣间。

设备的设计、制造、材质、检查和测试、包装和交付、最终检查等活动由卖方负责，双方人员共同实施并签署各项有关报告，以上活动必须严格按照本公司要求和相关的标准与规范来进行。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 联合疫苗楼百日咳疫苗原液车间10台，联合疫苗楼组分百日咳疫苗原液车间3台，联合疫苗楼白喉疫苗原液车间2台。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 大容量洗衣机尺寸外形必须根据房间的空间布局来选择。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | N/A |  |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 纯化水（联合疫苗楼）、饮用水（联合疫苗楼）。 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 适用于我公司洁净级别：D级区、CNC区 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 适用于我公司工作环境湿度：能适应20%～65% | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 材质要求：不锈钢内桶为304不锈钢或达到GMP要求的其他材质，不易锈蚀和腐蚀。 | 关键 |
|  | 密封圈应耐用、光滑，容易清洁，耐臭氧和过氧化氢 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
| 6.8 | 其他安装要求 |  |
|  | 设备供应商必须提供所有部件在客户现场的拆箱和安装 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | （1）额定洗涤容量10kg。 （2）烘干容量10kg。 （3）洗净比>1.0。 （4）滚筒式全自动，操作要求简便，可自动完成进水，洗涤，清洗，脱水甩干和烘干全过程；具有快洗功能。 （5）洗涤程序可选择，洗涤时间，洗涤水量，烘干温度和时间可调，且具有防止误操作功能。 （6）防雷、防干扰，有报警功能。 （7）运行应平稳，噪音低。 | 关键* |
|  | 支持风干和烘干功能，洗衣完毕后可以烘干内筒 | 关键* |
|  | 支持脱水功能 | 关键 |
|  | 有筒自洁程序 | 关键 |
|  | 清洗可防缠绕 | 关键 |
|  | 支持中途添衣 | 关键 |
|  | 支持预约功能 | 关键 |
|  | 门为前开式 | 关键 |
|  | 使用LED触屏控制 | 关键 |
|  | 变频节能电机，1级能效等级 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 大容量洗衣机的仓门开启时，大容量洗衣机不能开机运行。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 提供各种确认、维修等活动所需的电子版及打印版图纸（P&ID图、尺寸图、安装图、设备工作原理图等） | 关键 |
|  | 提供组件清单、配件清单、易损件清单、备件、消耗品、仪表清单：包括名称、编号、对应厂家名称、规格说明；提供各部件使用寿命列表。 | 关键 |
|  | 应提供设备的出厂合格证。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册） | 关键 |
|  | 安全证明 | 关键 |
|  | 提供并完成以下调试文件：调试计划（调试说明、调试清单、现场验收测试、保修信息、培训计划等），总测试计划，检查计划，检测清单，各测试结果，调试总结报告等。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 维护、维修人员培训应包括系统结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备所有部件在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 保质期从确认验收完成开始计算 | 关键 |
|  | 质保期至少为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求设备出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须24小时内派人至现场解决 | 关键 |
|  | 一年免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使厂房保持良好工作状态 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 设备由施工方和我方共同验收 | 关键 |
|  | 验收时，必须完成调试文件及相应的调试和测试项目必须完成 | 关键 |
|  | 设备验收前，所有设备安装和试用已完成，并经过用户使用部门及工程部等确认。 | 关键 |

- 附件

N/A