细胞基质流感疫苗车间（一期）非标不锈钢设备用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	6

9	安全要求	7

10	文件要求	7

11	服务要求	8

12	附件	8

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司细胞基质流感疫苗车间（一期）非标不锈钢设备的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司细胞基质流感疫苗车间（一期）非标不锈钢设备，详见附件1。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《中国药典 》2020年版

- 《药品生产质量管理规范》2010年修订版

- WHO Technical Report Series No 986, 2014 Annex 2 WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

非标不锈钢设备主要是指细胞基质流感车间（一期）操作台、地台、置物架、衣柜、鞋柜等设备。

- 安装要求

| 编号 |  | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装位置 |  |
|  |  | 细胞基质流感疫苗车间（一期） | 关键 |
|  |  | 非标不锈钢设备均需要安放到指定各房间。 | 关键 |
|  |  | 安装尺寸 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标不锈钢设备详细表“数量”、“尺寸/式样需求”、“需求备注”要求。 | 关键 |
|  |  | 具体尺寸供应商需再次实地确认。 | 关键 |
|  |  | 供应商在施工前需有设计图纸，并经过流感病毒疫苗室书面确认。 | 关键 |
|  |  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  |  | 承重 |  |
|  |  | 见附件1各房间/区域非标不锈钢设备详细表“需求备注”中承重要求。 | 关键 |
|  |  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |  |
|  |  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  |  | 工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
|  |  | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
|  |  | 工作环境洁净级别： C级/D级/CNC区域 。 | 关键 |
|  |  | 可用的能源配置 |  |
|  |  | N/A |  |
|  |  | 外观材质要求 |  |
|  |  | 不锈钢器具外观不得有明显划痕，滑轮不得沾染脏污。(不锈钢器具在使用过程中应能耐受过氧化氢、甲醛等消毒剂的腐蚀） | 关键 |
|  |  | 不锈钢器具不得有明显偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
|  |  | 不锈钢器具表面不得有异常鼓包、塌陷 | 关键 |
|  |  | 不锈钢器具焊缝应齐平。 | 关键 |
|  |  | 不锈钢器具平面对角线误差不得≥2mm。 | 关键 |
|  |  | 不锈钢器具边角应做钝化圆角处理。 | 关键 |
|  |  | 与地面接触的不锈钢器具需加装符合GMP材质要求的高强度尼龙防摩擦护脚。 | 关键 |
|  |  | 不锈钢器具各表面为拉丝面板，应光洁，抛光度＜0.6S。 | 关键 |
|  |  | 不锈钢器具（含部件）的材质不劣于304不锈钢，详见附件12清单。 | 关键 |
|  |  | 不锈钢器具需耐高压、耐温（冷或热）、耐腐蚀、耐酸碱、耐消毒剂（包括但不限于乙醇、新洁尔灭、84消毒液、臭氧、过氧化氢等）。器具设计应易于清洗，避免死角，不锈钢罐体需要满足完好的密封性，器具生产、清洗、灭菌过程中不得脱落任何影响制品质量的物质。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 所有可接触部分，不得有毛刺和尖锐面，防止人员操作时受伤。 | 关键 |
|  | 不锈钢器具应进行倒角处理，防止出现扎伤和割伤的情况。 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供对应材质的检验证明材料。 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、设备及组件清单（包含设备尺寸图，使用寿命相关说明等） | 关键 |
|  | 设备厂家安装：尺寸二次确认后进行设计与安装。安装位置、外观、尺寸、文件（材质证明、合格证、说明书等）必须符合要求。 | 关键 |
|  | 必要的使用操作说明书及维护保养说明 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期至少一年（主要部件保修期至少三年），质保期内免费保修并免费更换所有配件，保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

附件1 各房间/区域非标不锈钢设备详细表。

| 非标不锈钢设备名称 | 材质需求（URS13） | 数量（URS3） | 尺寸/样式需求（URS3） | 需求备注（URS3）（URS7） | 安装房间/位置（URS2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衣柜 | 304不锈钢 | 22 | 长：90cm,宽:45cm,高：180cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，内置密封无缝隙。上下六门，斜顶，内置分段隔板，带门锁，钥匙两把。内部配整容镜。 | 3楼男一更/女一更 |
| 不锈钢凳子 | 304不锈钢 | 69 | 长：35cm,宽:26cm,高：50cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。底部四个不锈钢脚需牢固，配塑胶套，防止磨坏地面。 | C/D级区、CNC及其他房间使用 |
| 拖把架 | 304不锈钢 | 6 | 长：80cm,宽:40cm,高：150cm | 配橡胶脚套。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各洁具间使用 |
| 三层不锈钢平板推车 | 304不锈钢 | 4 | 长：150cm,宽:100cm,高：120cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。四角需有防撞角，两定向，两万向轮带刹车。能承重100Kg。 | 配液间使用 |
| 不锈钢平板推车 | 304不锈钢 | 10 | 长：120cm,宽:60cm,高：90cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。四角需有防撞角，两定向，两万向轮带刹车。能承重100Kg。 | C/D级区用 |
| 置物架（三层） | 304不锈钢 | 30 | 长：80cm,宽:50cm,高：160cm，层高均分 | 采用不锈钢调整脚。焊接均匀为满焊，不能有清洁死角和毛刺。承重≥100KG。 | 各房间使用 |
| 不锈钢桶 | 304不锈钢 | 2 | 直径：40cm,高度：60cm | 边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。 | 毒种制备间 |
| 不锈钢盒 | 304不锈钢 | 36 | 长：40cm，宽：25cm，高：15cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。两侧配拉手，配搭扣锁。 | C级更衣 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 24 | 长：80cm,宽:60cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm,宽:90cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 7 | 长：60cm,宽:30cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 2 | 长：150cm,宽:100cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 4 | 长：60cm,宽:40cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 1 | 长：180cm,宽:120cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 3 | 长：100cm,宽:85cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm,宽:60cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 3 | 长：120cm,宽:80cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢桌子 | 304不锈钢 | 4 | 长：150cm,宽:80cm,高：80cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 各房间用 |
| 不锈钢地台 | 304不锈钢 | 38 | 长：100cm,宽：50cm，高:5cm | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 更衣间、工艺间用 |
| 不锈钢地台 | 304不锈钢 | 5 | 长:50cm，宽:50cm高:5cm | 采用不锈钢整调整角，满缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 原液制备间、小液配制间用 |
| 水池 | 316不锈钢 | 2 | 长100cm,宽: 70cm,高：80cm，深30cm，沥水槽需满足使用,高12cm | 内胆必须为316不锈钢，外壳304不锈钢及以上。水池接触面和管道内壁做抛光打磨处理。所有池底的管道均应设止水环或防水套管。水池做好防水设施，排水与底部管道硬接。 | 毒种准备间 |
| 水池 | 316不锈钢 | 9 | 长50cm,宽: 40cm,高：80cm，深30cm，沥水槽需满足使用,高12cm | 内胆必须为316不锈钢，外壳304不锈钢及以上。水池接触面和管道内壁做抛光打磨处理。所有池底的管道均应设止水环或防水套管。水池做好防水设施，排水与底部管道硬接。 | 毒种制备间/洁具间 |
| 水池 | 316不锈钢 | 1 | 长150cm,宽: 75cm,高：80cm，深30cm，沥水槽需满足使用,高12cm | 内胆必须为316不锈钢，外壳304不锈钢及以上。水池接触面和管道内壁做抛光打磨处理。所有池底的管道均应设止水环或防水套管。水池做好防水设施，排水与底部管道硬接。 | 清洗间 |
| 水池 | 316不锈钢 | 4 | 长150cm,宽: 80cm,高：80cm，深30cm，沥水槽需满足使用,高12cm | 内胆必须为316不锈钢，外壳304不锈钢及以上。水池接触面和管道内壁做抛光打磨处理。所有池底的管道均应设止水环或防水套管。水池做好防水设施，排水与底部管道硬接。 | 清洗间/完整性检测间 |
| 碱池 | 316不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽：70:cm,高：80cm,深35cm；（配套同尺寸不锈钢碱池盖子） | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 毒种准备间 |
| 碱池 | 316不锈钢 | 4 | 长：150cm,宽：80:cm,高：80cm,深35cm；（配套同尺寸不锈钢碱池盖子） | 采用不锈钢调整脚。焊缝满焊，不能有清洁死角和毛刺。 | 准备间 |
| 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢 | 11 | 长：100cm,宽：60:cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。前后配有双层放鞋格子，数量满足使用需求 | 各C级更衣间 |
| 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢 | 4 | 长：110cm,宽：30:cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。前后配有双层放鞋格子，数量满足使用需求 | 各C级更衣间 |
| 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：85cm,宽：30:cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。前后配有双层放鞋格子，数量满足使用需求 | 各C级更衣间 |
| 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：95cm,宽：30:cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。前后配有双层放鞋格子，数量满足使用需求 | 各C级更衣间 |
| 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：120cm,宽：30:cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。前后配有双层放鞋格子，数量满足使用需求 | 各C级更衣间 |
| 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：80cm,宽：30:cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。前后配有双层放鞋格子，数量满足使用需求 | 各C级更衣间 |
| 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢 | 4 | 长：90cm,宽：30:cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。前后配有双层放鞋格子，数量满足使用需求 | 各C级更衣间 |
| 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢 | 2 | 长：100cm,宽：30:cm,高：60cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。前后配有双层放鞋格子，数量满足使用需求 | 各C级更衣间 |
| 双层小推车 | 304不锈钢 | 2 | 长：60cm，宽：45cm，高：63cm | 表面抛光，边缘圆滑防割伤，无清洁死角及毛刺。底部四个不锈钢脚需牢固，需有脚套。（备注：三方均需围杆） | 毒种稀释间各一个 |