新发传染病研究室不锈钢器具用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	8

12	附件	9

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室不锈钢器具的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司新发传染病研究室不锈钢器具。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 安全及环保法规指南

- 系统描述

新发传染病研究室实验平台需购置各种不锈钢器具，用于物品转运、收纳及存放、清洗消毒、操作辅助等。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
| - U | 新发传染病研究室实验平台。 | 关键 |
|  | 各房间不锈钢器具均需要安放到新发传染病研究室实验平台各房间/区域。 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 各房间/区域不锈钢器具按现场实际量取尺寸为准，最终附详细清单，包含 “数量”、“尺寸/样式需求”、“需求备注”。 | 关键 |
|  | 具体尺寸供应商需再次实地确认。 | 关键 |
|  | 供应商在施工前需有设计图纸，并经过新发传染病研究室书面确认。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量不超过房间地面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
| URS 8 | 工作环境温度：能适应18℃～26℃环境。 | 关键 |
| URS 9 | 工作环境湿度：至少包括45%～65%。 | 关键 |
| URS 10 | 工作环境洁净级别： C级/D级/普通区域。 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | N/A |  |
|  | 外观材质要求 |  |
| URS 11 | 不锈钢器具外观不得有明显划痕，滑轮不得沾染脏污。(不锈钢器具在使用过程中应能耐受过氧化氢、甲醛等消毒剂的腐蚀） | 关键 |
| URS 12 | 不锈钢器具不得有明显偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷 | 关键 |
| URS 13 | 不锈钢器具表面不得有异常鼓包、塌陷 | 关键 |
| URS 14 | 不锈钢器具焊缝应齐平。（同时需满足使用部门对卡箍连接的相关要求） | 关键 |
| URS 15 | 不锈钢器具平面对角线误差不得≥2mm | 关键 |
| URS 16 | 不锈钢器具边角应做钝化圆角处理 | 关键 |
| URS 17 | 与地面接触的不锈钢器具需加装符合GMP材质要求的高强度尼龙防摩擦护脚 | 关键 |
| URS 18 | 不锈钢器具各表面为拉丝面板，应光洁，抛光度＜0.6S | 关键 |
| URS 19 | 不锈钢器具（含部件）的材质不劣于304不锈钢，如有特殊要求时，不锈钢器具的材质应不劣于316L不锈钢（如直接接触制品的部分等） | 关键* |
| URS 20 | 滑轮的材质需为特氟龙 | 关键 |
| URS 21 | 不锈钢器具需耐高压、耐温（冷或热）、耐腐蚀、耐酸碱、耐消毒剂（包括但不限于乙醇、新洁尔灭、84消毒液、臭氧、过氧化氢等）。器具设计应易于清洗，避免死角，不锈钢罐体需要满足完好的密封性，器具生产、清洗、灭菌过程中不得脱落任何影响制品质量的物质。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
| URS 22 | 不锈钢器具须耐84消毒剂和酒精消毒剂的腐蚀。 | 关键* |
| URS 23 | 不锈钢器具的包装需满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，如有轮子，应包裹轮子进车间，保证轮子不直接接触地面，运抵相应房间后才可去掉包装。（同时需满足使用部门对不锈钢保温层/夹套等的技术要求以及工作压力的要求） | 关键 |
| URS 24 | 包装采用三层，外壳为纸箱包装、外包气泡膜、不锈钢器具接触面采用塑料膜包裹 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | N/A |  |
|  | 其他运行要求 |  |
| URS 25 | 所有可接触部分，不得有毛刺和尖锐面，防止人员操作时受伤。 | 关键* |
| URS 26 | 不锈钢器具应进行倒角处理，防止出现扎伤和割伤的情况。 | 关键* |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | N/A |  |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| URS 27 | 供应商提供对应材质的检验证明材料。 | 关键 |
| URS 28 | 投标文件、合同及订单，卖方发运清单及相关检验报告。 | 关键 |
| URS 29 | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、设备及组件清单（包含设备尺寸图，使用寿命相关说明等） | 关键 |
| URS 30 | 必要的使用操作说明书及维护保养说明 | 关键 |
| URS 31 | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |
| URS 32 | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版及纸质版全套资料交工程技术部存档。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 培训要求 |  |
|  | N/A |  |
| 11.2 | 运输要求 |  |
| URS 33 | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
| 11.3 | 验证要求 |  |
|  | N/A |  |
| 11.4 | 售后服务及备件要求 |  |
| URS 34 | 质保期至少一年（主要部件保修期至少三年），质保期内免费保修并免费更换所有配件，保修期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
| URS 35 | 厂家应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 关键 |
| 11.5 | 验收要求 |  |
| URS 36 | 完成后由供应商和我方共同验收，供应商工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
| URS 37 | 确认验收合格后，甲乙双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

# 附件1  不锈钢器具清单

| 名称 | 规格(cm) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水池 | 30*30*90 | 8 | / |
|  | 150*70*90 | 2 | / |
|  | 45*45*90 | 1 | / |
|  | 60*60*30 | 1 | 悬空10cm |
| 鞋柜 | 110*35*60 | 3 | 两层 |
|  | 230*70*70 | 1 | 两层 |
|  | 280*70*70 | 1 | 两层 |
| 架子 | 48*40*40 | 1 | 三层 |
|  | 70*50*40 | 1 | 三层 |
|  | 60*40*40 | 1 | 三层 |
|  | 110*55*40 | 1 | 三层 |
|  | 200*55*40 | 1 | 三层 |
| 不锈钢工作台 | 120*72*80 | 1 | / |
|  | 130*72*80 | 1 | / |
|  | 150*72*80 | 6 | / |
| 更衣柜 | 180*70*190 | 4 | / |
|  | 90*70*190 | 2 | / |

注意：附件1为参考内容，具体物品、尺寸和数量以最终图纸为准。