理化检测标准溶液质量标准

- 适用范围

  - 本标准适用于本公司制品生产用原辅材料的质量检验和判定，共计75种，详细清单如下表所示。

| 序号 | 物料名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国药典-标准溴化钾贮备液 | 100ml/瓶 |
| 2 | 中国药典-标准磷酸盐贮备液 | 100ml/瓶 |
| 3 | 中国药典-标准硝酸盐贮备液 | 100ml/瓶 |
| 4 | 中国药典-标准铝溶液 | 100ml/瓶 |
| 5 | 中国药典-标准钙溶液 | 100ml/瓶 |
| 6 | 中国药典-标准镁溶液 | 100ml/瓶 |
| 7 | 中国药典-标准氯化钠贮备液 | 100ml/瓶 |
| 8 | 中国药典-标准亚硝酸盐贮备液 | 100ml/瓶 |
| 9 | 中国药典-标准氯化铵溶液 | 100ml/瓶 |
| 10 | 中国药典-标准硫酸钾溶液 | 100ml/瓶 |
| 11 | 中国药典-标准铁贮备液 | 100ml/瓶 |
| 12 | 中国药典-标准铅贮备液 | 100ml/瓶 |
| 13 | 中国药典-标准砷贮备液 | 100ml/瓶 |
| 14 | 电导率标准溶液 84μS/cm | 110ml/瓶 |
| 15 | 电导率标准溶液 1.3μS/cm | 110ml/瓶 |
| 16 | 电导率标准溶液 10μS/cm | 110ml/瓶 |
| 17 | 中国药典-紫外波长标准溶液（氧化钬）永久 | 1x永久密封的UV比色皿 |
| 18 | 中国药典-碘滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 |
| 19 | 溴(溴酸盐/溴化物)滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 |
| 20 | 碘滴定标准溶液0.025M | 500ml/瓶 |
| 21 | 中国药典-高锰酸钾滴定标准溶液0.02M | 500ml/瓶 |
| 22 | 中国药典-硫代硫酸钠滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 |
| 23 | 中国药典-硫酸滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 |
| 24 | 中国药典-硫氰酸铵滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 25 | 中国药典-乙二胺四醋酸二钠滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 |
| 26 | 中国药典-硫代硫酸钠滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 27 | 中国药典-硝酸银滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 28 | 中国药典-高氯酸滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 29 | 中国药典-硫酸滴定标准溶液0.5M | 500ml/瓶 |
| 30 | 中国药典-硫酸滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 31 | 中国药典-盐酸滴定标准溶液1M | 500ml/瓶 |
| 32 | 中国药典-盐酸滴定标准溶液0.5M | 500ml/瓶 |
| 33 | 中国药典-盐酸滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 34 | 中国药典-氢氧化钠滴定标准溶液1M | 500ml/瓶 |
| 35 | 中国药典-氢氧化钠滴定标准溶液0.5M | 500ml/瓶 |
| 36 | 中国药典-氢氧化钠滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 37 | pH校正液12.45 | 250ml/瓶 |
| 38 | pH校正液9.18 | 500ml/瓶 |
| 39 | pH校正液6.86 | 500ml/瓶 |
| 40 | pH校正液4.01 | 250ml/瓶 |
| 41 | pH校正液1.68 | 250ml/瓶 |
| 42 | 浊度标准贮备液 | 100ml/瓶 |
| 43 | 浊度标准液（10NTU） | 100ml/瓶 |
| 44 | 戊二醛水溶液 | 1ml/支 |
| 45 | 硫酸滴定标准溶液0.005M | 500ml/瓶 |
| 46 | 硫酸滴定标准溶液0.025M | 500ml/瓶 |
| 47 | 硫酸铵溶液0.1% | 100ml/瓶 |
| 48 | 中国药典-紫外吸光度标准溶液重铬酸钾60mg/L | 60mg/L，100ml/瓶 |
| 49 | 氯离子标准溶液 | 100ml/瓶 |
| 50 | 中国药典-紫外杂散光标准溶液（10g/L碘化钠） | 2x永久密封的UV比色皿 |
| 51 | 中国药典-紫外杂散光标准溶液（50g/L亚硝酸钠） | 2x永久密封的UV比色皿 |
| 52 | 硫氰酸铵滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 |
| 53 | 中国药典-四苯硼钠滴定标准溶液 | 500ml/瓶 |
| 54 | 中国药典-醋酸盐缓冲液pH3.5 | 500ml/瓶 |
| 55 | 电极电解液3MKCL | 100ml/瓶 |
| 56 | 中国药典-碱性碘化汞钾试液 | 500ml/瓶 |
| 57 | 镉元素标准溶液100µg/mL 5% HNO3 | 100ml/瓶 |
| 58 | 欧洲药典-标准硝酸根浓缩液 | 100ml/瓶 |
| 59 | 中国药典-硝酸亚汞试液 | 100ml/瓶 |
| 60 | pH校正液7.00 | 250ml/瓶 |
| 61 | pH校正液10.00 | 250ml/瓶 |
| 62 | pH校正液13.00 | 250ml/瓶 |
| 63 | pH校正液1.00 | 250ml/瓶 |
| 64 | 电极保存液3M氯化钾(KCI) | 100ml/瓶 |
| 65 | 欧洲药典-醋酸铅棉花5g | 5g/瓶 |
| 66 | 中国药典-标准汞溶液1000ug/mL Hg | 100ml/瓶 |
| 67 | 电极电解液饱和氯化钾(KCI) | 100ml/瓶 |
| 68 | 中国药典-硫酸汞试液 | 100ml/瓶 |
| 69 | 中国药典-醋酸汞试液0.05g/ml | 100ml/瓶 |
| 70 | 中国药典-碘滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 71 | 中国药典-盐酸萘乙二胺溶液0.1% | 500ml/瓶 |
| 72 | 欧洲药典-溴化汞试纸,50片/瓶 | 50片/瓶 |
| 73 | 高锰酸钾滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 |
| 74 | 硫代硫酸钠滴定标准溶液0.01M | 500ml/瓶 |
| 75 | 中国药典-硝酸汞试液 | 100ml/瓶 |

- 内容：

标准离子溶液、电导率标准溶液、滴定标准溶液、pH校正液、缓冲液、试液、试纸等共75种不同规格的标准品、试剂材料，用于本公司在各类制品中的检验检测以及仪器校准等用途。

  - 检验要求。

    - 外观

溶液类应为无漏液；试纸类应无颜色变质。

    - 通用技术要求

| 类型 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 法规依据 | - 必须符合药典要求，符合需求浓度要求，有配置依据； |
| 报告要求 | - 必须提供COA报告，报告内容需明确配置依据，具有完整的溯源性； |
| 文件要求 | - 必须提供开口稳定性考察文件； |
| 体系要求 | 所选用产品如果为进口品牌，需要过ISO17034和ISO17025体系认证，如果为国产品牌，需要过CNAS体系认证，或者有经过三方机构提供的与Reagecon品牌产品的对比分析报告 |
| 其他要求 | - 可根据我方需求进行产品定制化 |

    - 具体判定标准

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国药典-标准溴化钾贮备液 | 100ml/瓶 | - 特性值：200μg/ml |
| 2 | 中国药典-标准磷酸盐贮备液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：500ug/mL |
| 3 | 中国药典-标准硝酸盐贮备液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100μg/mL |
| 4 | 中国药典-标准铝溶液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100μg/mL |
| 5 | 中国药典-标准钙溶液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100ug/mL |
| 6 | 中国药典-标准镁溶液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：10ug/mL |
| 7 | 中国药典-标准氯化钠贮备液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100μg/mL |
| 8 | 中国药典-标准亚硝酸盐贮备液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100μg/mL |
| 9 | 中国药典-标准氯化铵溶液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：10μg/mL |
| 10 | 中国药典-标准硫酸钾溶液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100μg/mL |
| 11 | 中国药典-标准铁贮备液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100μg/mL |
| 12 | 中国药典-标准铅贮备液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100μg/mL |
| 13 | 中国药典-标准砷贮备液 | 100ml/瓶 | 1、特性值：100μg/mL |
| 14 | 电导率标准溶液 84μS/cm | 110ml/瓶 | - 特性值：84μS/cm@25℃ - 不确定度：1% |
| 15 | 电导率标准溶液 1.3μS/cm | 110ml/瓶 | - 特性值：1.30μS/cm@25℃ - 不确定度：0.05 |
| 16 | 电导率标准溶液 10μS/cm | 110ml/瓶 | - 特性值：10μS/cm@25℃ - 不确定度：1% |
| 17 | 中国药典-紫外波长标准溶液（氧化钬）永久 | 1x永久密封的UV比色皿 | - 特性值：40g/L氧化钬 - 不确定度：±0.3nm |
| 18 | 中国药典-碘滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.05M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 19 | 溴(溴酸盐/溴化物)滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.05M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 20 | 碘滴定标准溶液0.025M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.025M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 21 | 中国药典-高锰酸钾滴定标准溶液0.02M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.02M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 22 | 中国药典-硫代硫酸钠滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.05M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 23 | 中国药典-硫酸滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.05M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 24 | 中国药典-硫氰酸铵滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 25 | 中国药典-乙二胺四醋酸二钠滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.05M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 26 | 中国药典-硫代硫酸钠滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 27 | 中国药典-硝酸银滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 28 | 中国药典-高氯酸滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M - 不确定度：0.5% - F值0.995~1.005 |
| 29 | 中国药典-硫酸滴定标准溶液0.5M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.5M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 30 | 中国药典-硫酸滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 31 | 中国药典-盐酸滴定标准溶液1M | 500ml/瓶 | - 特性值：1M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 32 | 中国药典-盐酸滴定标准溶液0.5M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.5M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 33 | 中国药典-盐酸滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 34 | 中国药典-氢氧化钠滴定标准溶液1M | 500ml/瓶 | - 特性值：1M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 35 | 中国药典-氢氧化钠滴定标准溶液0.5M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.5M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 36 | 中国药典-氢氧化钠滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 37 | pH校正液12.45 | 250ml/瓶 | - 特性值：12.45@25℃ - 不确定度：0.05 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 38 | pH校正液9.18 | 500ml/瓶 | - 特性值：9.18@25℃ - 不确定度：0.02 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 39 | pH校正液6.86 | 500ml/瓶 | - 特性值：6.86@25℃ - 不确定度：0.02 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 40 | pH校正液4.01 | 250ml/瓶 | - 特性值：4.01@25℃ - 不确定度：0.02 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 41 | pH校正液1.68 | 250ml/瓶 | - 特性值：1.68@25℃ - 不确定度：0.03 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 42 | 浊度标准贮备液 | 100ml/瓶 | - / |
| 43 | 浊度标准液（10NTU） | 100ml/瓶 | - 特性值：10NTU - 不确定度：0.5NTU |
| 44 | 戊二醛水溶液 | 1ml/支 | - / |
| 45 | 硫酸滴定标准溶液0.005M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.005M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 46 | 硫酸滴定标准溶液0.025M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.025M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 47 | 硫酸铵溶液0.1% | 100ml/瓶 | - 特性值：0.1%w/v |
| 48 | 中国药典-紫外吸光度标准溶液重铬酸钾60mg/L | 60mg/L，100ml/瓶 | - 特性值：60mg/L重铬酸钾，含空白试剂0.005M硫酸 |
| 49 | 氯离子标准溶液 | 100ml/瓶 | - 特性值：200mg/L |
| 50 | 中国药典-紫外杂散光标准溶液（10g/L碘化钠） | 2x永久密封的UV比色皿 | - 特性值：10g/L碘化钠，含空白试剂超纯水 |
| 51 | 中国药典-紫外杂散光标准溶液（50g/L亚硝酸钠） | 2x永久密封的UV比色皿 | - 特性值：50g/L亚硝酸钠，含空白试剂超纯水 |
| 52 | 硫氰酸铵滴定标准溶液0.05M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.05M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 53 | 中国药典-四苯硼钠滴定标准溶液 | 500ml/瓶 | - 特性值：0.02M - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 54 | 中国药典-醋酸盐缓冲液pH3.5 | 500ml/瓶 | - 特性值：pH3.5 - 不确定度：0.1 |
| 55 | 电极电解液3MKCL | 100ml/瓶 | - 特性值：3M氯化钾（KCl），不含银离子 |
| 56 | 中国药典-碱性碘化汞钾试液 | 500ml/瓶 | - / |
| 57 | 镉元素标准溶液100µg/mL 5% HNO3 | 100ml/瓶 | - 特性值：100µg/mL 5% HNO3 - 不确定度：0.7% |
| 58 | 欧洲药典-标准硝酸根浓缩液 | 100ml/瓶 | - 特性值：1000ppm |
| 59 | 中国药典-硝酸亚汞试液 | 100ml/瓶 | - / |
| 60 | pH校正液7.00 | 250ml/瓶 | - 特性值：7.00@25℃ - 不确定度：0.02 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 61 | pH校正液10.00 | 250ml/瓶 | - 特性值：10.00@25℃ - 不确定度：0.03 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 62 | pH校正液13.00 | 250ml/瓶 | - 特性值：13.00@25℃ - 不确定度：0.05 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 63 | pH校正液1.00 | 250ml/瓶 | - 特性值：1.00@25℃ - 不确定度：0.03 - 不同特性值可通过不同颜色进行区分。 - 双颈瓶包装 - 提供10~40℃下不同温度特性值 |
| 64 | 电极保存液3M氯化钾(KCI) | 100ml/瓶 | - 特性值：3M氯化钾(KCI) |
| 65 | 欧洲药典-醋酸铅棉花5g | 5g/瓶 | - / |
| 66 | 中国药典-标准汞溶液1000ug/mL Hg | 100ml/瓶 | - 特性值：1000ug/mL Hg |
| 67 | 电极电解液饱和氯化钾(KCI) | 100ml/瓶 | - 特性值：饱和氯化钾(KCI)，不含银离子 |
| 68 | 中国药典-硫酸汞试液 | 100ml/瓶 | - / |
| 69 | 中国药典-醋酸汞试液0.05g/ml | 100ml/瓶 | - 特性值：0.05g/mL |
| 70 | 中国药典-碘滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M(0.2N) - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 71 | 中国药典-盐酸萘乙二胺溶液0.1% | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1% |
| 72 | 欧洲药典-溴化汞试纸,50片/瓶 | 50片/瓶 | - / |
| 73 | 高锰酸钾滴定标准溶液0.1M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.1M(0.5N) - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 74 | 硫代硫酸钠滴定标准溶液0.01M | 500ml/瓶 | - 特性值：0.01M(0.01N) - 不确定度：0.2% - F值0.995~1.005 |
| 75 | 中国药典-硝酸汞试液 | 100ml/瓶 | - / |

- 健康、安全与环境：

  - 完成检验后的剩余样品按医疗废弃物予以处理。

- 注意事项：

  - N/A。

- 术语：

  - N/A。

- 引用标准：

8.1《中华人民共和国药典》2020年版

8.2生产企业标准

- 附录：

9.1 N/A